Ministerio de la Producción

Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria

REPORTE ANUAL DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL SECTOR PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS 2000 - 2021

RAGEI PIUP 2021

Noviembre del 2024

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	6

INTRODUCCIÓN	7

1.	SITUACIÓN DEL SECTOR, ARREGLOS INSTITUCIONALES E INFORMACIÓN TRANSVERSAL	8

1.1.	Situación del sector manufacturero	8

1.2.	Descripción de los arreglos institucionales	10

1.2.1.	Entidad responsable de la elaboración del RAGEI	10

1.2.2.	Proceso de preparación del RAGEI	10

1.2.3.	Archivo de la información	11

1.3.	Breve descripción general de las metodologías y las fuentes de datos utilizadas	12

1.3.1.	Metodología de estimación	12

1.3.2.	Principales fuentes de información de los datos de actividad	13

1.4.	Breve descripción general del plan e implementación de Control de Calidad (CC) y Garantía de Calidad (GC)	14

1.4.1.	Control de calidad (CC)	15

1.4.2.	Garantía de calidad (GC)	15

1.5.	Evaluación general de la incertidumbre	16

1.6.	Evaluación general de la exhaustividad	16

1.7.	Métrica	17

2.	PANORAMA DEL SECTOR	19

2.1.	Descripción general del sector	19

2.1.1.	Tendencia de emisiones por categorías	20

2.1.2.	Tendencia de emisiones por gas	22

2.1.3.	Niveles metodológicos por categorías	23

2.2.	Industria de los minerales (CRT 2.A.)	24

2.2.1.	Descripción de la categoría	24

2.2.2.	Metodología	25

2.2.2.1.	Producción de cemento (CRT 2.A.1)	26

2.2.2.2.	Producción de cal (CRT 2.A.2.)	29

2.2.2.3.	Producción de vidrio (CRT 2.A.3)	33

2.2.2.4.	Otros usos de carbonatos (CRT 2.A.4)	36

2.2.2.4.1.	Cerámicas (CRT 2.A.4.a)	37

2.2.2.4.2.	Otros usos de la ceniza de sosa (CRT 2.A.4.b.)	41

2.2.3.	Incertidumbre y coherencia temporal	45

2.2.4.	GC/CC	46

2.2.5.	Recálculos	47

2.2.6.	Plan de mejora	48

2.3.	Industria química (CRT 2.B.)	49

2.3.1.	Descripción de la categoría	49

2.3.2.	Metodología	51

2.3.3.	Incertidumbre y coherencia temporal	53

2.3.4.	GC/CC	53

2.3.5.	Recálculo	54

2.3.6.	Plan de mejora	55

2.4.	Industria de los metales (CRT 2.C.)	55

2.4.1.	Descripción de la categoría	55

2.4.2.	Metodología	58

2.4.3.	Incertidumbre y coherencia temporal	61

2.4.4.	GC/CC	62

2.4.5.	Recálculos	63

2.4.6.	Plan de mejora	64

2.5.	Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente (CRT 2.D.)	64

2.6.	Industria electrónica (CRT 2.E.)	65

2.7.	Usos de productos sustitutos para las SAO (CRT 2.F.)	65

2.7.1.	Descripción de la categoría	65

2.7.2.	Metodología	67

2.7.3.	Incertidumbre y coherencia temporal	69

2.7.4.	GC/CC	70

2.7.5.	Recálculos	71

2.7.6.	Plan de mejora	72

2.8.	Manufactura y utilización de otros productos (CRT 2.G.)	72

2.8.1.	Descripción de la categoría	72

2.8.2.	Metodología	74

2.8.3.	Incertidumbre y coherencia temporal	76

2.8.4.	GC/CC	76

2.8.5.	Recálculo	77

2.8.6.	Plan de mejora	77

2.9.	Otros (CRT 2.H)	78

3.	BIBLIOGRAFÍA	79

4.	ANEXOS	81

Anexo 1. Procedimientos generales de control de la calidad	81

Anexo 2: Procedimientos específicos de control de la calidad	84

Anexo 3: Análisis de incertidumbre del sector PIUP	90

Anexo 4: Resultados de emisiones del sector PIUP del 2021	92

Anexo 5: Datos de los responsables del RAGEI	96

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

AR5		Quinto Informe de Evaluación (del inglés fifth assessment report)

BTR		Informe bienal de transparencia (del inglés Biennial transparency report)

CH4		Metano

CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CO2		Dióxido de carbono

CO2 eq		Dióxido de carbono equivalente

CRT		Tabla común de reporte (del inglés common reporting table)

DGAAMI	Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria

DIGAMI 	Dirección de Gestión Ambiental

DGCCD 		Dirección General de Cambio Climático

FE		Factor de emisión

GC		Garantía de la calidad

GEI 		Gases de Efecto Invernadero

HFC 		Hidrofluorocarbonos

INEI		Instituto Nacional de Estadística e Informática

INFOCARBONO	Disposiciones para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero

INGEI		Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero

IPCC 	Grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático (del inglés Intergovernmental Panel on Climate Change)

kt	Kilotonelada

kt CH4	Kilotonelada de metano

kt CO2 eq	Kilotonelada de dióxido de carbono equivalente

kt N2O	Kilotonelada de óxido nitroso

MINAM 	Ministerio del Ambiente

MINEM 	Ministerio de Energía y Minas

MRV		Medición, Reporte y Verificación

MYPE 		Micro y pequeña empresa

N2O		Óxido nitroso

NA		No aplica

NE		No estimado

NO		No ocurre

OGEIEE 		Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos

PCA 		Potencial de calentamiento atmosférico (del inglés Global Warming Potential)

PBI 		Producto Bruto Interno

PFC		Perfluorocarbonos

PIUP 		Procesos Industriales y Uso de Productos

PNUD 		Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PRODUCE 	Ministerio de la Producción

RAGEI 		Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero

SAO 		Sustancias que agotan la capa de ozono

SUNAT 		Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

TACCC	Transparencia, exactitud, exhaustividad, coherencia, comparabilidad (del inglés transparency, accuracy, completeness, consistency, comparability)

# RESUMEN EJECUTIVO

El Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero (RAGEI) del Sector Procesos Industriales y Uso de Productos (PIUP) describe el proceso de estimación y resultados de las emisiones de GEI del periodo del 2000 al 2021 para las categorías industria de los minerales, industria química, industria de los metales, uso de productos sustitutos para las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO), y, manufactura y utilización de otros productos. El RAGEI ha sido elaborado aplicando las metodologías de las Directrices del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (en adelante, Directrices del IPCC de 2006) y considerando las Decisiones adoptadas por la COP respecto a la presentación de los Informes Bienales de Transparencia (BTR, por sus siglas en inglés) en el contexto del Acuerdo de París.

Este documento reporta valores de GEI en forma agregada, expresados en dióxido de carbono equivalente (CO2 eq), utilizando el Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) proporcionado por el IPCC en su Quinto Informe de Evaluación (AR5, del inglés Fifth Assessment Report), que se basan en los efectos de los GEI en un horizonte temporal de cien años.

Las emisiones de GEI del sector PIUP en el año 2021 por tipo de GEI fueron 6.162,76 kt de CO2; 0,11 kt de N2O; 1.163,35 kt de CO2 eq de HFC y 18,72 kt de CO2 eq de SF6. El resultado agregado de la estimación de las emisiones del sector PIUP equivale a 7.373,73 kt CO2 eq. Las principales fuentes de emisión, por su representatividad fueron la producción de cemento, la producción de cal y el uso de productos sustitutos para las SAO, las cuales agregaron el 93,45% de las emisiones cubiertas por este RAGEI.

Se han actualizado las emisiones de los años correspondientes a los reportes anteriores, considerando algunas actualizaciones de los datos de actividad y mejoras metodológicas en el cálculo. Además, se ha completado la serie temporal que abarca las emisiones anuales para el periodo del 2000 al 2021. Respecto a la evolución de emisiones de GEI, se tiene que las emisiones del año 2021 se incrementaron en 170,47% respecto al año 2000 y en 57,58% respecto al año 2020.

# INTRODUCCIÓN

El Ministerio del Ambiente (MINAM), a través del Decreto Supremo N°013-2014-MINAM, aprobó las disposiciones para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, INFOCARBONO, el cual constituye el arreglo institucional nacional para la planificación, elaboración y gestión de los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, a través de un esquema de trabajo en conjunto con las instituciones del Estado; y es una de las herramientas de la medición, reporte y verificación (MRV) de mitigación del Sistema para el Monitoreo de las Medidas de Adaptación y Mitigación, según lo descrito en el artículo 32 y el artículo 51 del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático (LMCC).

En este marco, de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 168-2016-MINAM, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) es la entidad competente encargada de la elaboración del Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero (RAGEI) del sector Procesos Industriales y Uso de Productos. Dentro de PRODUCE, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI) es la responsable de elaborar y presentar el RAGEI en mención.

El RAGEI del sector PIUP considera las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se generan por actividades productivas industriales. El presente RAGEI reporta las emisiones correspondientes al periodo del 2000 al 2021.

Los resultados obtenidos son de gran relevancia para el sector porque permiten identificar cuáles son las actividades que generan mayores emisiones de GEI y, además evaluar sus respectivas tendencias históricas. En ese sentido, el RAGEI es un instrumento de gestión importante para la toma de decisiones en lo que refiere a la mitigación del cambio climático, en el marco de los compromisos asumidos por el Perú como parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y del Acuerdo de París, al estar comprometidos a reducir sus emisiones de GEI, en el marco de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, del inglés Nationally Determined Contributions).

El presente RAGEI del sector PIUP, ha sido elaborado con la asistencia técnica del MINAM, a través de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD).

# SITUACIÓN DEL SECTOR, ARREGLOS INSTITUCIONALES E INFORMACIÓN TRANSVERSAL

## Situación del sector manufacturero

En el año 2021, el desempeño de la producción manufacturera, medida por el Índice de Volumen Físico (IVF) para el sector industrial manufacturero, registró un importante crecimiento de 18,7%, respecto al año anterior (PRODUCE, 2022).

El resultado positivo que experimentó la manufactura responde al incremento significativo que experimentó el subsector no primario (+24,7%) debido, principalmente, por un efecto estadístico, ya que en 2020 el sector se contrajo fuertemente debido a la declaratoria de la emergencia sanitaria dispuesto por el gobierno por la presencia de la COVID-19, que provocó la paralización de las varias actividades económicas y cierre de plantas afectando la producción en ese año.

Así también, en menor medida, incidió el incremento del subsector primario (+3,4%) debido a la mayor producción de la industria de productos pesqueros ante la disponibilidad de materia prima en el primer semestre (anchoveta y pota) y de la industria de refinación de petróleo por la mayor demanda del sector transportes.

Los principales factores que afectan el desempeño de la producción manufacturera están relacionados con el comportamiento del sector externo, el comportamiento del sector interno y el comportamiento del sector construcción. En el 2021, el desempeño positivo que experimentó la industria de la manufactura fue impulsado por el alza de las exportaciones industriales y, a su vez, por la recuperación de la demanda local (PRODUCE, 2022).

En relación con el sector externo, las actividades industriales primarias orientadas al mercado externo presentan incrementos, con relación al año anterior, en actividades como la elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (+12,8%), producción de cárnicos (+2%) y la fabricación de productos de la refinación del petróleo (+19,4%); y disminución en actividades de elaboración de azúcar (-8,2%) y fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos (-4,7%) (PRODUCE, 2022)

Por su parte, en el sector interno, las principales actividades industriales orientadas a la demanda interna cerraron el año con comportamientos positivos. Entre ellas se aprecia la recuperación de los productos de primera necesidad que tuvieron una mayor demanda de las actividades tales como; panadería (+16,7%), bebidas (18,6%), molinería (+3,5%) y productos farmacéuticos (+8,5%) (PRODUCE, 2022)

El incremento del subsector fabril no primario en el año 2021 responde a la recuperación de los sectores económicos vinculadas a la industria manufacturera, tales como el sector construcción y comercio. En 2021, el PBI del sector construcción creció en 37,8%. Este resultado incidió en el desenvolvimiento positivo de las actividades industriales que son demandados por dicho sector. Entre las industrias no primarias que incidieron en el desempeño positivo del subsector tenemos a: artículos de hormigón y cemento (+62,1%), productos plásticos (+18,9%), productos metálicos de uso estructural (+56,6%), productos de cerámica y porcelana (+28,5%), cemento cal y yeso (+35,7%) y muebles (+38,4%). Ello, debido a la reactivación de las actividades económicas, así como la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura privada y del aumento de las obras de autoconstrucción (PRODUCE, 2022).

Por otro lado, el Producto Bruto Interno (PBI) del sector manufactura ascendió a un total de S/ 72.157, resultado que significó un incremento de 18,6% en relación al año anterior, debido a la reanudación de las actividades económicas (después de haberse declarado el Estado de emergencia sanitaria por pandemia del COVID-19 durante el año 2020), así como al avance del proceso de vacunación contra el COVID-19 y las menores restricciones de movilidad en la población, que incidieron en el avance del PBI manufacturero. De esta manera, el sector manufactura contribuyó con un aporte de 13,1% al PBI nacional, siendo mayor en 0,6 puntos porcentuales respecto de lo registrado el año anterior (PRODUCE, 2022).

Figura 1. Evolución del PBI Manufacturero

El componente manufactura primaria correspondiente al procesamiento de recursos primarios incluye actividades industriales asociadas con la agricultura, pesca y minería. El desempeño de las ramas de este componente durante el año 2021 ha sido mixto, se observa un resultado positivo en la producción de las harina y aceite de pescado (+16,5%), refinación de petróleo (+8,5%) y elaboración de productos cárnicos (+1,5%). En contraste, disminuyó la producción de refinación de azúcar (-8,2%) y refinación de metales preciosos y metales no ferrosos (-4,6%) (PRODUCE, 2022).

El componente manufactura no primario correspondiente a productos con mayor valor agregado incluye actividades industriales más relacionadas con la evolución de la demanda interna y las exportaciones. Entre las principales industrias que incidieron en el resultado positivo del sector manufactura tenemos a: alimentos (+7,2%), bebidas (+24,7%), textil (+40.1%), muebles (+38,4%), minerales no metálicos (+42,2%), industria de productos de metal (+50,9%), manufacturas diversas (+72,4%), imprenta (+32,1%), productos químicos (+9,7%) y reparación de maquinaria y equipo (+49,7%). Este resultado responde al aumento en la demanda interna y externa, ante la recuperación de la actividad productiva (PRODUCE, 2022).

## Descripción de los arreglos institucionales

### Entidad responsable de la elaboración del RAGEI

De acuerdo con la Resolución Ministerial N°168-2016-MINAM, el Ministerio de la Producción (PRODUCE), es la entidad competente encargada de la elaboración del RAGEI del sector PIUP. Dentro de PRODUCE, la Dirección General de Asuntos Ambientales de la Industria (DGAAMI), específicamente desde la Dirección de Gestión Ambiental (DIGAMI), es la responsable de elaborar y presentar el RAGEI al Ministerio del Ambiente (MINAM).

Para la elaboración del RAGEI PIUP, la DGAAMI del PRODUCE, coordina con diversos actores al interior del PRODUCE, así como otras entidades proveedoras de información.

En la Tabla 1, se describe los roles de las principales entidades involucradas en la elaboración del RAGEI PIUP 2021.

Tabla 1. Rol de las entidades involucradas en la elaboración del RAGEI

| Entidad | Rol en la elaboración de RAGEI |
| --- | --- |
| Ministerio de la Producción | Dirección de Gestión Ambiental (DIGAMI) de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI) - Responsable de la coordinación para la elaboración del RAGEI PIUP. - Responsable de la preparación del RAGEI (conformado por un informe, veintidós planillas de cálculo y una carpeta con documentación de sustento). - Responsable de la recopilación y administración de la información necesaria para las estimaciones del RAGEI, tanto de proveedores de información dentro del Ministerio de la Producción como de otras entidades públicas y/o privadas. |
|  | Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE) - Responsable de proveer la información nacional sobre la actividad del sector industrial. |
| Ministerio de Energía y Minas | - Responsable de proveer información nacional sobre la actividad del sector minero específicamente sobre producción minero-metálica de principales productos en etapas de fundición, refinamiento y peletizado, así como información sobre extracción de rocas minerales que proveen carbonatos a los procesos industriales. |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) | - Responsable de proveer información nacional sobre importaciones y exportaciones de productos como cal, carbonato de sodio, y ácido nítrico (Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística) - Responsable de proveer información de producción nacional sobre insumos químicos y bienes fiscalizados tales como cal, carbonato de sodio, y ácido nítrico (Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados). |
| Empresas | - Proveedores de información sobre sus actividades pertinentes al sector PIUP (variables relacionadas a su producción y consumo de materias primas). |

Fuente: Elaboración propia

### Proceso de preparación del RAGEI

Para la elaboración del RAGEI PIUP 2021, la DGAAMI de PRODUCE se organizó internamente, asignando un profesional a cargo de la supervisión y coordinación del RAGEI; así como de la recopilación de información, el cálculo de las emisiones y el desarrollo del reporte.

En julio de 2023, se inició el proceso de elaboración del RAGEI con las coordinaciones entre el MINAM y PRODUCE, para la preparación del cronograma de desarrollo de los RAGEI en función del plan de mejora del RAGEI anterior y los resultados de la garantía de la calidad realizado por la firma consultora Gauss International Consulting (en adelante, Gauss), y los hallazgos identificados por el equipo revisor de la CMNUCC, como parte del proceso de análisis y consulta internacional (ICA, del inglés International Consultation and Analysis), del Tercer BUR.

Entre julio y octubre de 2023, se realizó la recopilación de información a partir de entidades oficiales y solicitud a empresas privadas. Las fuentes de información recolectadas fueron de dos tipos: (a) información publicada, que incluye publicaciones digitales de páginas de internet oficiales o (b) información recibida y comunicaciones que incluye mensajes de correo con archivos adjuntos, oficios, memorandos y cartas enviadas en digital o en físico.

La información recolectada de publicaciones digitales oficiales se obtuvo principalmente del Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2021, elaborado por la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE) de la Oficina de Estudios Económicos de PRODUCE, que es responsable de generar información de las estadísticas nacionales de las actividades del sector.

La información recibida y comunicaciones que incluye mensajes de correo, se obtuvo de la SUNAT, información referente a las importaciones, exportaciones y producción de bienes fiscalizables como la cal, carbonato de sodio, y ácido nítrico, principalmente; y de las empresas del sector privado correspondiente a la producción de clínker utilizada en la producción de cemento, producción de vidrio, producción de hierro y acero, producción de zinc y ácido nítrico.

A partir de noviembre de 2023 hasta abril de 2024, se realizó el procesamiento de los datos y el cálculo de las emisiones de GEI de la serie anual desde el año 2000 hasta el 2021, considerando toda la información recopilada que incluía información para estimar por primera vez las emisiones del hexafluoruro de azufre (SF6) generados en la manufactura y utilización de equipos eléctricos.

De mayo a setiembre de 2024, MINAM realizó el control de calidad de los resultados de las emisiones de GEI y se preparó el documento del RAGEI PIUP del periodo del 2000 al 2021.

En octubre de 2024, se llevó a cabo el proceso de garantía de la calidad realizado por la CMNUCC bajo la coordinación de la DGCCD del MINAM. Los hallazgos del equipo revisor, compuesto por expertos de la CMNUCC, dieron lugar a una serie de recomendaciones con diferentes plazos de implementación.

Finalmente, en noviembre de 2024, aquellas recomendaciones de acciones urgentes fueron incorporadas en el presente reporte, mientras que las recomendaciones con implementación para los siguientes reportes o a largo plazo han sido consideradas en las secciones del plan de mejora.

### Archivo de la información

PRODUCE como entidad responsable del RAGEI del sector PIUP, tiene a cargo el archivo y gestión de información del RAGEI a través del sistema de información documentaria en la plataforma de Alfresco del INFOCARBONO, para el almacenamiento y resguardo de la información, cuyas credenciales fueron asignadas a PRODUCE desde el MINAM.

Una vez recopilada y procesada, la información se almacena en archivos digitales a través de una carpeta digital que contiene todos los documentos concernientes a la elaboración del RAGEI, según la estructura presentada en la Tabla 2.

Tabla 2. Estructura y contenido de la carpeta de archivo del RAGEI

| Carpeta | Contenido |
| --- | --- |
| Información de soporte | Contiene la relación de documentos que poseen parte de la información requerida para la estimación de las emisiones nacionales de GEI del sector PIUP. |
| Planillas de cálculo | En esta carpeta se encuentran los archivos Excel con el que se estimaron las emisiones de GEI del periodo 2000-2021, incluye el análisis de incertidumbre a partir de los resultados finales de las estimaciones de toda la serie de tiempo evaluada. |
| Reporte | Contiene el informe del RAGEI. |

Fuente: Elaboración propia

Debido a que la información recopilada a nivel de empresas es reservada solo para ser usada en el RAGEI, para mantener la confidencialidad de esta información de las empresas, se han desarrollado dos versiones de las planillas de cálculo, la primera de ellas es una versión denominada “pública” donde los datos de las empresas se presentan de manera agregada, y la segunda es una versión completa donde se detallan todos los informantes y fuentes de información. La versión “pública” es la que se difundirá y publicará en el marco del INFOCARBONO y en sus plataformas de comunicación. La versión completa servirá para la gestión y uso interno del RAGEI y será administrada por la DGAAMI del Ministerio de la Producción y la DGCCD del Ministerio del Ambiente.

En este sentido, el presente documento mantiene la confidencialidad de la información reportada por las empresas, y por tal motivo no se mencionan nombres ni los datos específicos de sus plantas, a menos que la fuente de información sea pública. Todos los medios de verificación están guardados en el archivo de “información de soporte” mencionado, el cual se cita en este informe con la siguiente bibliografía: "Archivo de información recopilada para el RAGEI del año 2021” (PRODUCE, 2023a).

## Breve descripción general de las metodologías y las fuentes de datos utilizadas

### Metodología de estimación

El RAGEI del sector PIUP ha sido elaborado aplicando las metodologías que establecen las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, específicamente se utilizó el volumen 3 referido al sector procesos industriales y uso de productos (PIUP).

De acuerdo con las Directrices del IPCC de 2006, en el sector PIUP, se utilizan métodos de Nivel 1 y 2, dependiendo del aporte de la categoría en las emisiones del sector y de la disponibilidad de información.

Los principales GEI estimados son: CO2, CH4, N2O, HFC y SF6, que ocurren a nivel nacional como resultado de diferentes actividades productivas. En la Tabla 3 se presentan las categorías y gases estimados y reportados en este RAGEI.

Tabla 3. Categorías y GEI incluidos en las estimaciones del sector PIUP

| Categorías de fuentes y sumideros | GEI estimados |
| --- | --- |
| 2.A. Industria de los minerales |  |
| 2.A.1. Producción de cemento | CO2 |
| 2.A.2. Producción de cal | CO2 |
| 2.A.3. Producción de vidrio | CO2 |
| 2.A.4. Otros usos de los carbonatos |  |
| 2.A.4.a. Cerámicas | CO2 |
| 2.A.4.b. Otros usos de la ceniza de sosa | CO2 |
| 2.B. Industria química |  |
| 2.B.2. Producción de ácido nítrico | N2O |
| 2.C. Industria de los metales |  |
| 2.C.1. Producción de hierro y acero | CO2 |
| 2.C.6. Producción de zinc | CO2 |
| 2.F. Usos de productos sustitutos para las SAO |  |
| 2.F.1. Refrigeración y aire acondicionado | HFC |
| 2.G. Manufactura y utilización de otros productos |  |
| 2.G.1. Equipos eléctricos | SF6 |

Fuente: Elaboración propia

### Principales fuentes de información de los datos de actividad

Los datos de actividad utilizados en la elaboración del RAGEI del sector PIUP, provienen principalmente de datos de empresas y estadísticas nacionales. Cabe resaltar que, a lo largo de la serie anual, se han utilizado las mismas fuentes de información para cada categoría evaluada en todos los años.

En la Tabla 4, se resumen las principales fuentes de información consultadas para los datos de actividad.

Tabla 4. Principales fuentes de información de los datos de actividad para el sector PIUP

| Categorías | Principales datos | Principales fuentes de información |
| --- | --- | --- |
| 2.A.1. Producción de cemento | - Producción de clinker (t) - Contenido de óxido de calcio en el clinker (%) | Empresas cementeras productoras de clínker |
| 2.A.2. Producción de cal | - Producción de cal (t) | Empresas productoras de cal |
| 2.A.3. Producción de vidrio | - Producción de vidrio fundido (t) - Proporción de cullet (vidrio reciclado) para el proceso (fracción) | Empresas productoras de vidrio |
| 2.A.4.a Cerámicas | - Producción de ladrillo de techo (hueco) (millar) - Producción de ladrillo king kong (millar) - Producción de ladrillo pandereta (millar) - Producción de otros ladrillos para muro (millar) - Producción de cerámicos de piso y pared (millar) - Masa promedio por unidad de ladrillo de techo (hueco) (kg) - Masa promedio por unidad de ladrillo king kong(kg) - Masa promedio por unidad de ladrillo pandereta (kg) - Masa promedio por unidad de otros ladrillos para muro (kg) - Masa promedio por metro cuadrado de cerámica de piso o pared (kg) | Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2021 de PRODUCE (PRODUCE, 2022) Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2012 de PRODUCE (PRODUCE, 2013) Empresas productoras de cerámicos y ladrillos |
| 2.A.4.b Otros usos de la ceniza de sosa (carbonato de sodio) | - Importaciones de carbonato de sodio (en peso neto) (kg) - Exportaciones de carbonato de sodio (en peso neto) (kg) - Consumo de carbonato de sodio para la producción de vidrio (t) | Base de datos de importación y exportación de SUNAT |
| 2.B.2. Producción de ácido nítrico | - Producción de ácido nítrico (t) | Empresas productoras de ácido nítrico |
| 2.C.1. Producción de hierro y acero | - Producción de Acero en hornos de arco eléctrico – EAF (t) - Producción de Acero en hornos de reverbero – OHF (t) - Producción de Acero en hornos básicos de oxígeno – BOF (t) - Producción de acero (crudo) (t) - Cantidad de chatarra de acero utilizada para la producción de acero (t) - Cantidad de Hierro de alto horno (arrabio) total (convertido y no convertido en acero) (t) - Producción de hierro directamente reducido (DRI) (t) - Producción de peletizado de concentrado de Hierro (t) - Producción de sinterizado de concentrado de Hierro (t) | Empresas productoras de hierro y acero. |
| 2.C.6. Producción de zinc (o cinc) | - Producción minera de Zinc (fundido) (t - Producción minera de Zinc (refinado] (t) | Empresas productoras de zinc Reporte Anual de Producción Minera 2021(MINEM, 2023) |
| 2.F.1. Refrigeración y aire acondicionado | - Importación de sustancia refrigerante (t) - Exportación de sustancia refrigerante (t) | SUNAT sobre sustancias HFC (SUNAT, 2023) Informe de consultoría para la determinación del consumo de HFC (PRODUCE, PNUD, 2022) |
| 2.G.1. Equipos eléctricos | - Consumo total de SF6 por los fabricantes de los equipos, por tipo de equipo (kg) - Capacidad nominal total de los equipos nuevos llenados con SF6 en el sitio (y no en la fábrica), por tipo de equipo (kg) - Capacidad nominal total de los equipos instalados en el año, por tipo de equipo (kg) - Capacidad nominal total de los equipos eliminados o retirados en el año, por tipo de equipo (kg) | Empresas eléctricas |

Fuente: Elaboración propia

## Breve descripción general del plan e implementación de Control de Calidad (CC) y Garantía de Calidad (GC)

En esta sección se describe los procedimientos de Control de la Calidad (CC) y Garantía de la Calidad (GC) implementados en el RAGEI. El MINAM, como la entidad responsable de la conducción del INFOCARBONO, coordina los procesos de control de la calidad y garantía de la calidad del RAGEI.

### Control de calidad (CC)

Durante la elaboración del RAGEI, se han efectuado actividades de CC considerando el listado de procedimientos generales y específicos, de acuerdo a lo establecido en las Directrices del IPCC de 2006.

Los procedimientos de CC son realizados durante todas las etapas de elaboración del RAGEI y son aplicados en las planillas de cálculo y el informe de resultados. El PRODUCE, como entidad competente de la elaboración del RAGEI, se encarga de realizar las actividades de CC durante la etapa de desarrollo de las estimaciones y la redacción del informe. Por su lado MINAM, implementa los procedimientos de CC durante las etapas de revisión y análisis de las planillas de cálculo y el informe del RAGEI.

En el Anexo 1 se presenta el listado de los procedimientos generales de CC, aplicables a todas las categorías del sector PIUP. En el Anexo 2 se presentan los procedimientos específicos para cada categoría del sector.

### Garantía de calidad (GC)

Respecto a la garantía de calidad, las actividades están referidas a las revisiones que son realizadas por terceros, que no están directamente involucrados en el proceso de desarrollo del RAGEI, con el fin de identificar posibles áreas de mejora.

El proceso de GC tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos y las recomendaciones de las Directrices del IPCC de 2006, de las Directrices de la Convención Marco para las comunicaciones nacionales y de las Decisiones adoptadas por la COP respecto a la presentación de los Informes Bienales de Transparencia (BTR, por sus siglas en inglés) en el contexto del Acuerdo de París.

Para este documento, se consideraron los hallazgos y recomendaciones resultantes del proceso de GC realizado al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) anterior, correspondiente al periodo 2000 – 2019, el cual fue revisado por la firma consultora Gauss International Consulting (en adelante, Gauss). Dicho análisis planteó: (i) acciones urgentes, incorporadas en el RAGEI 2019, (ii) recomendaciones para el próximo inventario, en su mayoría incorporada en este RAGEI y (iii) recomendaciones de mejora continua (largo plazo), a ser consideraras en el siguiente RAGEI.

Asimismo, se consideraron los hallazgos identificados por el equipo revisor de la CMNUCC, como parte del proceso de análisis y consulta internacional (ICA, del inglés International Consultation and Analysis), correspondiente al Tercer BUR.

Adicionalmente, se incorporaron las recomendaciones de acciones urgentes derivadas del proceso de garantía de la calidad realizado al INGEI del periodo 2000 al 2021, llevado a cabo por la CMNUCC bajo la coordinación de la DGCCD del MINAM. Las recomendaciones implementadas se detallan en la sección GC de cada una de las categorías del sector PIUP.

Las recomendaciones identificadas para implementación en el próximo inventario y a largo plazo se describen en las secciones del plan de mejora del presente informe.

## Evaluación general de la incertidumbre

Las estimaciones de la incertidumbre ayudan a priorizar los esfuerzos para mejorar la exactitud de los inventarios en el futuro y orientar las decisiones sobre elección de metodología. Asimismo, permiten que los usuarios de los inventarios comprendan la fiabilidad real de la estimación total y de sus componentes.

El análisis de incertidumbre se ha realizado aplicando el método 1 descrito en las Directrices del IPCC de 2006. Este método consiste en la estimación de las incertidumbres usando la ecuación de propagación de errores mediante reglas de combinación. Se obtiene una estimación del nivel de incertidumbre combinada (factores de emisión y datos de actividad) para la subcategoría y la incertidumbre de la tendencia entre el año de análisis y el año base, que en el presente caso son el 2010 y 2021, respectivamente.

En el RAGEI del sector PIUP, para determinar la incertidumbre de los factores de emisión y de los datos de actividad, se utilizaron los valores por defecto recomendados por las Directrices del IPCC de 2006, en algunos casos se estimó valores medios cuando las directrices proporcionaban rangos con valores inferiores y superiores. Además, para ciertas categorías en la incertidumbre del dato de actividad se asumió valores, ante la ausencia de datos de incertidumbre nacional oficial y la falta de estudios e investigaciones que faciliten la información pertinente para su estimación.

La incertidumbre total del sector PIUP para el año 2021, fue de 33,88 %. Con respecto a la incertidumbre de la tendencia entre 2010 y 2021, se estimó en 11,29 %. Se ha considerado como año base el 2010, dado que, para ese año se cuenta con estimaciones para todos los sectores del IPCC a nivel nacional.

En el Anexo 3 se presenta los resultados de la incertidumbre total del sector para el año 2021 y de la tendencia entre 2010 y 2021.

Los resultados de la evaluación de incertidumbre muestran que para el sector PIUP, la mayor incertidumbre es aportada por la estimación de las emisiones de HFC de la refrigeración y aire acondicionado (2F1). Esta fuente tiene una incertidumbre combinada del sector en el año 2021, igual a ± 166,88% y una contribución a la varianza de 6,93%, debido a que esta fuente tiene un gran peso en las emisiones totales (siendo la segunda más significativa después de la producción de cemento).

En las secciones del análisis de incertidumbre para cada subcategoría se describe con mayor detalle la estimación de incertidumbre realizada y sus resultados.

## Evaluación general de la exhaustividad

El RAGEI del sector PIUP incluye resultados de emisiones para todas las categorías y subcategorías del sector, identificadas en el país, para las cuales se contó con información sobre datos de actividad, factores de emisión y demás parámetros necesarios para efectuar las estimaciones. Las categorías que no han sido estimadas, ya sea por ausencia de datos de actividad o por falta de metodologías apropiadas, se han reportado usando claves de notación en todas las tablas de reporte. En la Tabla 5, se resumen las causas por las que no se estimaron algunas categorías. Asimismo, en la Tabla 6 se reporta las categorías que han sido incluidas en otro lugar (IE).

Tabla 5. Categorías no estimadas (“NE”) en el sector PIUP

| GEI | Categoría de fuente/sumidero | Explicación |
| --- | --- | --- |
| CO2, CH4 | 2.B.5.a. Carburo de calcio | No se reporta las emisiones de carburo de calcio, debido a que no se tiene identificado las empresas industriales que cuenten con actividades de producción de carburo de calcio. Se coordinará con la Sociedad Nacional de Industria (SNI) asociación que agrupa al sector manufacturero industrial en el Perú, con la finalidad de poder identificar a las principales empresas productoras de carburo de calcio y solicitarles la información requerida para la estimación de las emisiones. |
|  | 2.D.1. Uso de lubricantes | No se reporta las emisiones del uso de lubricantes y de cera parafina, debido a que no se cuenta con los datos de actividad desagregados para cada una de las subcategorías (lubricantes, cera de parafina). Se cuenta con información agregada del “consumo final no energético”, que debe ser revisada para evaluar su posible desagregación. |
|  | 2.D.2. Uso de cera de parafina |  |
| N2O | 2.D.1. Uso de lubricantes |  |
|  | 2.D.2. Uso de cera de parafina |  |
|  | 2.G.3.a. Aplicaciones médicas | No se reporta las emisiones de N2O por su uso en aplicaciones médicas, debido a que no se cuenta con información recopilada para su estimación. Se realizará un análisis de los actores claves, como los principales centros del Ministerio de Salud, que podrían tener registros históricos de la información requerida para la estimación de las emisiones. |
| CO2, CH4 | 2.H.1. Industria de la pulpa y del papel | No se reporta las emisiones en estas industrias, debido a que no se cuenta con orientaciones metodológicas para su estimación. |
|  | 2.H.2. Industria de alimentos y bebidas |  |
| PFC, NF3 | 2.F.2. Agentes espumantes | No se reporta las emisiones de PFC, debido a que no se cuenta con información procesada sobre importación y exportación de esos gases en los diferentes tipos de aplicaciones. En esta categoría también se podría generar emisiones de NF3, sin embargo, las Directrices del IPCC de 2006 no brinda metodología para su estimación. |
|  | 2.F.3. Protección contra incendios |  |
|  | 2.F.4. Aerosoles |  |
|  | 2.F.5. Solventes |  |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Categorías no estimadas (“IE”) en el sector PIUP

| GEI | Asignación según las Directrices del IPCC | Asignación utilizada por la Parte | Explicación |
| --- | --- | --- | --- |
| HFC | 2.F.2. Agentes espumantes | 2.F.1. Refrigeración y aire acondicionado | Los datos de actividad para la estimación de emisiones de la refrigeración y aire acondicionado provienen de información agregada de importación y exportación de HFC, que no permite identificar el uso de HFC en los diferentes tipos de aplicaciones y sub aplicaciones. |
|  | 2.F.3. Protección contra incendios |  |  |
|  | 2.F.4. Aerosoles |  |  |
|  | 2.F.5. Solventes |  |  |

Fuente: Elaboración propia

## Métrica

El presente RAGEI ha sido elaborado utilizando los valores de potencial de calentamiento atmosférico (PCA) en un horizonte temporal de 100 años, que figuran en la tabla 8.A.1 del Quinto Informe de Evaluación del IPCC. Estos valores se utilizan para informar sobre las emisiones y remociones agregadas de GEI, expresadas en dióxido de carbono equivalente (CO2 eq) (IPCC, 2013). En la Tabla 7, se presentan los valores de PCA utilizados.

Tabla 7. PCA empleados en el RAGEI

| GEI | PCA |
| --- | --- |
| CO2 | 1 |
| CH4 | 28 |
| N2O | 265 |
| HFC-23 | 12.400,00 |
| HFC-32 | 677,00 |
| HFC-125 | 3.170,00 |
| HFC-134a | 1.300,00 |
| HFC-143a | 4.800,00 |
| HFC-152a | 138,00 |
| HFC-227ea | 3.350,00 |
| HFC-236fa | 8.060,00 |
| HFC-245fa | 858,00 |
| SF6 | 23.500,00 |

Fuente: IPCC 2013

# PANORAMA DEL SECTOR

## Descripción general del sector

En el 2021, las emisiones totales de GEI del sector PIUP fueron un total de 7.373,73 kt CO2 eq, lo que representó el 3,78% del total nacional.

Las principales fuentes de emisión de GEI para el 2021 fueron la producción de cemento (2.A.1), refrigeración y aire acondicionado (2.F.1) y la producción de cal (2.A.2), las cuales en conjunto representan 93.45% del total de las emisiones del sector.

Por otro lado, la producción de zinc (2.C.6) y las cerámicas (2.A.4.a) representaron el 2,14% y 1,58% de las emisiones de GEI, respectivamente. Mientras que la producción de hierro y acero (2.C.1), la producción de vidrio (2.A.3), la producción de ácido nítrico (2.B.2), otros usos de ceniza de sosa (2.A.4.b) y los equipos eléctricos (2.G.1) representaron fuentes menores de emisiones, y aportaron con el 1,39%, 0,44%, 0,39%, 0,35% y 0,25% del total del sector, respectivamente.

En la Figura 2 se muestra la distribución de emisiones de GEI por sub categorías para el 2021.

Figura 2. Distribución de emisiones de GEI del sector PIUP por sub categorías, 2021

Fuente: Elaboración propia

Respecto a las emisiones por tipo de GEI para el 2021 fueron de 6.162,76 kt CO2; 0,11 kt N2O (28,90 kt CO2 eq); 1.163,35 kt CO2 eq de HFC y 0,001 kt SF6 (18,72 kt CO2 eq), tal como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Distribución de emisiones del sector PIUP por GEI, 2021

Fuente: Elaboración propia

En el Anexo 4, se presenta los resultados de emisiones de GEI del sector PIUP del año 2021.

### Tendencia de emisiones por categorías

Entre los años 2000 y 2021 el aumento de las emisiones totales de GEI del sector fue de 4.647,51 kt de CO2 eq diferencia que representa un incremento de 170,47% en las emisiones del periodo estimado, y entre los años 2020 y 2021 el aumento de las emisiones fue de 2.694,34 kt de CO2 eq (57,58% de incremento).

En la Tabla 8 se presenta la tendencia de las emisiones de GEI por categorías para los principales años de la serie temporal de 2000 al 2021. Como se observa en la Figura 4, la tendencia general de las emisiones del sector es creciente. Las fluctuaciones en las emisiones se deben principalmente a la variación en las principales fuentes de emisión del sector.

Tabla 8. Emisiones de GEI del sector PIUP por categorías (kt CO2 eq), 2000 - 2021

| Categorías | CO2 equivalente (kt) |  |  |  |  |  |  |  | Variación (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2000/ 2021 | 2020/ 2021 |
| 2. PIUP | 2.726,22 | 3.423,55 | 4.017,93 | 5.577,50 | 6.110,98 | 6.688,27 | 4.679,39 | 7.373,73 | 170,47 | 57,58 |
| 2.A. Industria de los minerales | 1.865,30 | 2.526,73 | 3.611,10 | 4.868,89 | 5.079,40 | 5.483,39 | 3.305,50 | 5.902,34 | 216,43 | 78,56 |
| 2.A.1. Producción de cemento | 1.780,21 | 2.377,39 | 3.335,68 | 4.352,81 | 4.394,82 | 4.762,48 | 2.751,75 | 5.191,49 | 191,62 | 88,66 |
| 2.A.2. Producción de cal | 35,67 | 73,22 | 124,93 | 330,73 | 526,28 | 553,08 | 440,11 | 535,79 | 1.402,24 | 21,74 |
| 2.A.3. Producción de vidrio | 7,17 | 7,44 | 30,84 | 30,93 | 31,64 | 33,09 | 13,81 | 32,75 | 356,54 | 137,12 |
| 2.A.4.Otros usos de carbonatos | 42,25 | 68,68 | 119,65 | 154,42 | 126,65 | 134,73 | 99,83 | 142,30 | 236,83 | 42,55 |
| 2.B. Industria química | NO | 31,63 | 31,69 | 36,33 | 34,66 | 33,89 | 33,66 | 28,90 | NO | -14,14 |
| 2.B.2. Producción de ácido nítrico | NO | 31,63 | 31,69 | 36,33 | 34,66 | 33,89 | 33,66 | 28,90 | NO | -14,14 |
| 2.C. Industria de los metales | 841,99 | 811,20 | 240,98 | 285,38 | 240,78 | 244,34 | 231,11 | 260,42 | -69,07 | 12,68 |
| 2.C.1. Producción de hierro y acero | 584,49 | 624,24 | 144,80 | 142,58 | 98,80 | 97,63 | 73,86 | 102,65 | -82,44 | 38,99 |
| 2.C.5. Producción de plomo | 63,01 | 63,48 | NO | 0,78 | NO | 0,16 | NO | NO | NO | NO |
| 2.C.6. Producción de zinc | 194,49 | 123,47 | 96,19 | 142,02 | 141,98 | 146,54 | 157,25 | 157,77 | -18,88 | 0,33 |
| 2.F. Usos de productos sustitutos para las SAO | 18,94 | 53,99 | 134,16 | 377,39 | 741,06 | 908,26 | 1.090,37 | 1.163,35 | 6.043,90 | 6,69 |
| 2.F.1. Refrigeración y aire acondicionado | 18,94 | 53,99 | 134,16 | 377,39 | 741,06 | 908,26 | 1.090,37 | 1.163,35 | 6.043,90 | 6,69 |
| 2.G. Manufactura y utilización de otros productos | NO | NO | NO | 9,51 | 15,08 | 18,39 | 18,75 | 18,72 | NO | -0,14 |
| 2.G.1. Equipos eléctricos | NO | NO | NO | 9,51 | 15,08 | 18,39 | 18,75 | 18,72 | NO | -0,14 |

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Tendencia de emisiones de GEI del sector PIUP por subcategoría (kt CO2 eq)

Fuente: Elaboración propia

A lo largo de la serie anual, la mayoría de las emisiones corresponden a la producción de cemento debido a la producción de clínker, la cual, representó el 70,41% de las emisiones del sector y cuyo incremento se explica por el aumento en la producción de clínker como un signo de recuperación después de la pandemia del COVID-19. La segunda fuente en importancia fue la refrigeración y aire acondicionado, con 15,78% de las emisiones del sector, la cual presenta un incremento sostenido desde el año 2000 al 2021. En tercer lugar, se identificó a la producción de cal, que representó el 7,27% de las emisiones. Estas tres fuentes de emisión para el periodo 2000 al 2021, son las que han determinado en mayor medida el comportamiento histórico de las emisiones del sector PIUP.

### Tendencia de emisiones por gas

En el año 2021 las emisiones de dióxido de carbono y HFCs se incrementaron respecto al 2000, en 127,64% y 6.042,29%, respectivamente. Por otro lado, respecto al año 2020, el incremento de las emisiones de dichos gases en el 2021 fue de 74,26% y 6,69%, mientras que las emisiones de SF6 y N2O disminuyeron respecto al año 2020 en 0,16% y 0,14%, respectivamente. En la Tabla 9 se presentan las emisiones agrupadas por tipo de GEI expresadas en kt de CO2 eq, para los principales años del periodo del 2000 al 2021.

La tendencia de las emisiones por gases se presenta en la Figura 5, donde se distingue al dióxido de carbono (CO2) como el GEI con el mayor aporte, el cual, en su mayoría, procede principalmente de la producción de cemento. El segundo gas más importante son los hidrofluorocarbonos (HFCs), que se han incrementado considerablemente a lo largo de los años, debido al aumento de su uso en sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Tabla 9. Emisiones de GEI del sector PIUP por gas (kt CO2 eq), 2000 – 2021

| Categorías | CO2 equivalente (kt) |  |  |  |  |  |  |  | Variación (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2000/ 2021 | 2020/ 2021 |
| 2. PIUP | 2.726,22 | 3.423,55 | 4.017,93 | 5.577,50 | 6.110,98 | 6.688,27 | 4.679,39 | 7.373,73 | 170,47 | 57,58 |
| CO2 | 2.707,23 | 3.337,82 | 3.852,05 | 5.154,25 | 5.320,18 | 5.727,73 | 3.536,61 | 6.162,76 | 127,64 | 74,26 |
| 2.A.1. Producción de cemento | 1.780,21 | 2.377,39 | 3.335,68 | 4.352,81 | 4.394,82 | 4.762,48 | 2751,75 | 5.191,49 | 191,62 | 88,66 |
| 2.A.2. Producción de cal | 35,67 | 73,22 | 124,93 | 330,73 | 526,28 | 553,08 | 440,11 | 535,79 | 1.402,07 | 21,74 |
| 2.A.3. Producción de vidrio | 7,17 | 7,44 | 30,84 | 30,93 | 31,64 | 33,09 | 13,81 | 32,75 | 356,76 | 137,15 |
| 2.A.4. Otros usos de carbonatos | 42,25 | 68,68 | 119,65 | 154,42 | 126,65 | 134,73 | 99,83 | 142,30 | 236,80 | 42,54 |
| 2.C.1. Producción de hierro y acero | 584,43 | 624,13 | 144,76 | 142,55 | 98,80 | 97,63 | 73,86 | 102,65 | -82,44 | 38,98 |
| 2.C.5. Producción de plomo | 63,01 | 63,48 | NO | 0,78 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2.C.6. Producción de zinc | 194,49 | 123,47 | 96,19 | 142,02 | 141,98 | 146,54 | 157,25 | 157,77 | -18.88 | 0,33 |
| CH4 | 0,06 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2.C.1. Producción de hierro y acero | 0,06 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| N2O | NO | NO | 31,69 | 36,33 | 34,66 | 33,89 | 33,66 | 28,90 | NO | -0,14 |
| 2.B.2. Producción de ácido nítrico | NO | 31,63 | 31,69 | 36,33 | 34,66 | 33,89 | 33,66 | 28,90 | NO | -0,14 |
| HFCs | 18,94 | 53,99 | 134,16 | 377,39 | 741,06 | 908,26 | 1.090,37 | 1.163,35 | 6.042,29 | 6,69 |
| 2.F.1. Refrigeración y aire acondicionado | 18,94 | 53,99 | 134,16 | 377,39 | 741,06 | 908,26 | 1.090,37 | 1.163,35 | 6.042,29 | 6,69 |
| SF6 | NO | NO | NO | 9,51 | 15,08 | 18,39 | 18,75 | 18.72 | NO | -0,16 |
| 2.G.1. Equipos eléctricos | NO | NO | NO | 9,51 | 15,08 | 18,39 | 18,75 | 18.72 | NO | -0,16 |

Fuente: Elaboración propia

Figura 5.  Tendencia de emisiones de GEI del sector PIUP por gas (kt CO2 eq)

Fuente: Elaboración propia

### Niveles metodológicos por categorías

Para la estimación de emisiones en el sector PIUP, se aplicaron diferentes niveles metodológicos, según la disponibilidad de información y su clasificación como categoría principal. Se aplicó Nivel 2 para las subcategorías de producción de cemento, cal y ácido nítrico, y Nivel 1 para las demás subcategorías. En la Tabla 10 se presenta un resumen de los métodos aplicados en cada una de las categorías que componen el sector.

Tabla 10. Niveles metodológicos aplicados a las categorías del sector PIUP

| Fuentes y sumideros de GEI Categorías | CO2 |  | CH4 |  | N2O |  | HFC |  | PFC |  | SF6 |  | NF3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Método aplicado (1) | FE (2) | Método aplicado (1) | FE (2) | Método aplicado (1) | FE (2) | Método aplicado (1) | FE (2) | Método aplicado (1) | FE (2) | Método aplicado (1) | FE (2) | Método aplicado (1) | FE (2) |
| 2. PIUP | T1, T2 | D, CS | T1 | D | T2 | D | T1 | D | NA, NE, NO | NA, NE, NO | T1 | D | NA, NE, NO | NA, NE, NO |
| 2.A. Industria de los minerales | T2 | D, CS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.B. Industria química | NA, NE, NO | NA, NE, NO | NA, NE, NO | NA, NE, NO | T2 | D | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2.C. Industria de los metales | T1 | D | T1 | D | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2.D. Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.E. Industria electrónica |  |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2.F. Uso de productos sustitutos para las SAO |  |  |  |  |  |  | T1 | D | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO |
| 2.G. Manufactura y utilización de otros productos | NO | NO | NO | NO | NE, NO | NE, NO | NO | NO | NO | NO | T1 | D | NO | NO |
| 2.H. Otros | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NA, NO | NA, NO | NA, NO | NA, NO | NA, NO | NA, NO | NA, NO | NA, NO |
| (1) T1 = Nivel 1 IPCC; T2 = Nivel 2 IPCC (2) D = Valor por defecto del IPCC; CS = Específico del país Nota: Factor de emisión (FE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sobre los factores de emisión específicos del país: Para el sector PIUP, en la categoría 2.A Industria de los minerales para estimar el FE de la producción de cemento (2.A.1), se utilizaron los datos de las plantas sobre producción de clínker y contenido de óxido de calcio. Asimismo, para la producción de cal (2.A.2) se utilizan datos de las plantas sobre la producción de cal por tipo y el contenido de óxido de calcio, por ello se ha denotado como T2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia

## Industria de los minerales (CRT 2.A.)

### Descripción de la categoría

Esta categoría abarca las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con los procesos que resultan del uso de materias primas carbonatadas en la producción y el uso de una variedad de productos minerales industriales. Existen dos grandes vías para la liberación de CO2 a partir de los carbonatos: la calcinación y la liberación de CO2 inducida por ácidos. El principal proceso que conduce a la liberación de CO2 es la calcinación de compuestos carbonatados (IPCC 2006).

El presente reporte incluye las emisiones derivadas de la producción de cemento (2.A.1), producción de cal (2.A.2), producción de vidrio (2.A.3), así como de otros usos de carbonatos (2.A.4) que incluye las subcategorías cerámicas (2.A.4.a) y otros usos de la ceniza de sosa (2.A.4.b). En cuanto a las emisiones asociadas a la producción de magnesia no metalúrgica (2.A.4.c), se reportan como “No ocurre” (NO), debido a la falta de evidencia concluyente que confirme que esta actividad se realice o se haya realizado en el país.

En el año 2021, las emisiones de CO2 en la industria de los minerales fueron 5.902,34 kt CO2 eq, lo que representó el 80,05% de las emisiones del sector PIUP. La Tabla 11 presenta la evolución de las emisiones de GEI en la categoría industria de los minerales, para los principales años de la serie anual de 2000 al 2021.

Las emisiones del 2021 muestran un incremento de 216,43% respecto al año 2000, y 78,56% respecto al 2020. En la Figura 6, se destaca a la producción de cemento como la subcategoría con el mayor aporte de emisiones en esta categoría. El comportamiento de las emisiones es creciente, a excepción del año 2020 donde las emisiones disminuyeron considerablemente, debido a la pandemia COVID-19 y la disminución de actividades productivas en la mayoría de industrias.

Tabla 11. Emisiones de GEI de 2.A. Industria de los minerales por subcategorías (kt CO2 eq), 2000 – 2021

| Categorías | CO2 equivalente (kt) |  |  |  |  |  |  |  | Variación (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2000/ 2021 | 2020/ 2021 |
| 2.A. Industria de los minerales | 1.865,30 | 2.526,73 | 3.611,10 | 4.868,89 | 5.079,40 | 5.483,39 | 3.305,50 | 5.902,34 | 216,43 | 78,56 |
| 2.A.1. Producción de cemento | 1.780,21 | 2.377,39 | 3.335,68 | 4.352,81 | 4.394,82 | 4.762,48 | 2.751,75 | 5.191,49 | 191,62 | 88,66 |
| 2.A.2. Producción de cal | 35,67 | 73,22 | 124,93 | 330,73 | 526,28 | 553,08 | 440,11 | 535,79 | 1.402,24 | 21,74 |
| 2.A.3. Producción de vidrio | 7,17 | 7,44 | 30,84 | 30,93 | 31,64 | 33,09 | 13,81 | 32,75 | 356,54 | 137,12 |
| 2.A.4.Otros usos de carbonatos | 42,25 | 68,68 | 119,65 | 154,42 | 126,65 | 134,73 | 99,83 | 142,30 | 236,83 | 42,55 |
| 2.A.4.a Cerámicas | 36,73 | 58,18 | 104,53 | 131,60 | 105,93 | 108,48 | 74,98 | 116,74 | 217,81 | 55,70 |
| 2.A.4.b Otros usos de la ceniza de sosa | 5,51 | 10,51 | 15,12 | 22,82 | 20,72 | 26,25 | 24,85 | 25,56 | 363,55 | 2,85 |

Fuente: Elaboración propia

Figura 6.  Tendencia de emisiones de GEI de 2.A. Industria de los minerales por subcategorías (kt CO2 eq)

Fuente: Elaboración propia

### Metodología

Para la estimación de las emisiones de CO2 por la industria de los minerales (2.A), se aplicaron diferentes niveles metodológicos.

El método de cálculo utilizado para la producción de cemento (2.A.1) y producción de cal (2.A.2) es de Nivel 2, según lo sugerido en el árbol de decisiones presentado en las Figuras 2.1 y 2.2 del Capítulo 2, Volumen 3 de las Directrices del IPCC de 2006, y considerando que ambas son categorías principales del INGEI. Se utilizó datos de la producción de clínker y cal, así como del contenido de óxido de calcio en el clínker y la cal, información proveniente de las industrias cementeras que producen clínker y las industrias que producen cal.

Para la producción de vidrio (2.A.3) se aplicó el método de Nivel 1 de las Directrices de IPCC de 2006, utilizando datos de actividad provenientes de las industrias productoras de vidrio e información pública disponible en la web, y factores de emisión por defecto.

Respecto a otros usos de carbonatos (2.A.4) se aplicó el método de Nivel 1, utilizando datos de actividad principalmente de las estadísticas nacionales del sector. En la Tabla 12 se resume los métodos y factores de emisión aplicados en esta categoría.

Tabla 12. Niveles metodológicos aplicados a 2.A. Industria de los minerales

| Fuentes y sumideros de GEI Categorías | CO2 |  | CH4 |  | N2O |  | HFC |  | SF6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Método aplicado (1) | FE (2) | Método aplicado (1) | FE (2) | Método aplicado (1) | FE (2) | Método aplicado (1) | FE (2) | Método aplicado (1) | FE (2) |
| 2.A. Industria de los minerales | T2 | CS, D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.1. Producción de cemento | T2 | CS, D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.2. Producción de cal | T2 | CS, D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.3. Producción de vidrio | T1 | D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.4. Otros usos de carbonatos | T1 | D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) T1 = Nivel 1 IPCC; T2 = Nivel 2 IPCC (2) D = Valor por defecto del IPCC; CS = Específico del país Nota: Factor de emisión (FE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia

### Producción de cemento (CRT 2.A.1)

La producción de cemento (2.A.1) es una categoría principal del INGEI.

Las emisiones de CO2 por la producción de cemento se definen como las emisiones vinculadas a procesos de producción de diversos tipos de cemento. El CO2 se genera durante la producción de clínker, un producto intermedio en forma de gránulos o pequeñas bolas, que luego se somete a una molturación fina juntamente con una pequeña proporción de sulfato de calcio [yeso o anhidruro], para formar el cemento hidráulico (generalmente, el cemento portland). Durante la producción del clínker, se calienta o calcina la piedra caliza, compuesta esencialmente de carbonato de calcio (CaCO3), para producir cal (CaO) y CO2 como productos derivados. El CaO reacciona entonces con la sílice (SiO2), la alúmina (Al2O3), y el óxido de hierro (Fe2O3) presentes en las materias primas, para formar minerales de clínker (principalmente silicatos de calcio) (IPCC, 2006).

Las emisiones de CO2 se estimaron aplicando el Nivel 2 según lo sugerido en el árbol de decisiones presentado en la Figura 2.1 del Capítulo 2, Volumen 3 de las Directrices del IPCC de 2006. Para el Nivel 2, se utilizó la ecuación 2.2 del citado capítulo.

En el 2021, las emisiones por la producción de cemento (2.A.1) fueron 5.191,49 kt CO2 eq, lo que representó el 70.41% de las emisiones del sector PIUP. La Tabla 13 presenta la evolución de las emisiones de GEI por la producción de cemento, para los principales años de la serie anual de 2000 al 2021.

Las emisiones del 2021 muestran un incremento del 191,62% respecto al año 2000, y del 88,66% respecto al 2020. La Figura 7 ilustra la tendencia de emisiones por la producción de cemento, donde se observa un comportamiento predominantemente ascendente para el periodo 2000 al 2019, a su vez, se distingue una disminución de las emisiones del 2020, atribuible a la pandemia y la disminución de producción por motivo de cuarentena, sin embargo, a partir del 2020 la producción de clínker y por ende sus emisiones aumentaron, ello como un signo de recuperación después de la cuarentena (ASOCEM, 2021).

Tabla 13. Emisiones de GEI de 2.A.1. Producción de cemento (kt CO2 eq), 2000 – 2021

| Categorías | CO2 equivalente (kt) |  |  |  |  |  |  |  | Variación (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2000/2021 | 2020/2021 |
| 2.A.1. Producción de cemento | 1.780,21 | 2.377,39 | 3.335,68 | 4.352,81 | 4.394,82 | 4.762,48 | 2.751,75 | 5.191,49 | 191,62 | 88,66 |

Fuente: Elaboración propia

Figura 7.  Tendencia de emisiones de GEI de 2.A.1. Producción de cemento (kt CO2 eq)

Fuente: Elaboración propia

La producción de cemento (2.A.1) es la más importante del sector PIUP siendo la de mayor participación en las emisiones del sector en todos los años evaluados, su participación en las emisiones del sector ha oscilado de 65,3 % en el año 2000 a 70,4 % en el 2021, teniendo un pico de hasta 84.3 % en el año 2009, de acuerdo con la Figura 8. Cabe resaltar que las emisiones de esta subcategoría están directamente relacionadas con la producción de clínker, cuya producción anual para el 2021 se estimaron en 9.942.617,55 toneladas.

Figura 8. Participación de 2.A.1. Producción de cemento en las emisiones del sector PIUP, 2000 - 2021

Fuente: Elaboración propia

Datos de actividad

Los datos de actividad de la producción de cemento (2.A.1) corresponden a la cantidad de clínker producido, además de la información sobre contenido de óxido de calcio en el clínker. Estos datos fueron proporcionados por las empresas cementeras que producen clínker en el país. La información requerida, se solicitó a todas las empresas productoras de clínker a nivel nacional que tiene identificado el PRODUCE como sector competente.

En el caso de la masa de clínker producido a nivel nacional, se calculó a partir de la suma de la producción de clínker reportada por las empresas. El valor resultante es igual a 9.942.617,55 toneladas de clínker producido en el año 2021. Asimismo, las empresas también reportaron el contenido de óxido de calcio en el clínker, por lo que se calculó un promedio nacional ponderado de acuerdo con la producción de cada empresa, dando un resultado de 65,23 % de óxido de calcio en el clínker.

Cabe indicar que, la información desagregada proporcionada por las empresas se mantiene en confidencialidad y forma parte de los documentos de soporte del presente reporte. La Tabla 14 presenta la información sobre los datos de actividad y las fuentes de información utilizadas para estimar las emisiones de CO2 provenientes de la producción de cemento (2.A.1.).

Tabla 14. Dato de actividad y fuentes de información de 2.A.1. Producción de cemento

| Fuente de emisión | Dato de actividad | Valor | Unidad | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.A.1. Producción de cemento | Producción de clínker | 9.942.617,55 | tonelada (t) | Empresas cementeras que producen clínker |
|  | Contenido de óxido de calcio en el clínker | 65,23 | porcentaje (%) |  |

Fuente: Elaboración propia

La Figura 9 presenta la evolución de la producción de clínker para el periodo del 2000 al 2021. Como se puede observar, la producción de clínker ha presentado una tendencia creciente a lo largo de los años, a excepción del año 2020 debido a la pandemia COVID-19.

Figura 9. Producción de clínker (toneladas), 2000 - 2021

Fuente: Elaboración propia

Factores de emisión

Para la estimación de las emisiones de dióxido de carbono por la producción de cemento (2.A.1), se aplicó un Nivel 2, el factor de emisión utilizado fue calculado considerando el dato nacional de contenido de óxido de calcio en el clínker, se corrigió para considerar las emisiones de polvo de horno de cemento. Como resultado de la aplicación de la ecuación 2.4 del capítulo 2, volumen 3 de las Directrices del IPCC de 2006, se obtiene un factor de emisión de CO2 para la producción de clínker (con corrección de CKD) igual a 0.5221 toneladas de CO2 / toneladas de clínker producido. El valor por defecto del factor de emisión del CO2 para la producción de Clinker es 0.5203 toneladas de CO2 / toneladas de clínker; la diferencia entre ambos no es significativa.

La Tabla 15 presenta los factores de emisión y parámetros utilizados.

Tabla 15. Factores de emisión y parámetros utilizados en 2.A.1. Producción de cemento

| Dato | Valor | Unidad | Factor de emisión (1) | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de emisión de CO2 para la producción de clínker | 0,5221 | toneladas de CO2 / toneladas de clínker producido | CS | Resultado de aplicar la Ecuación de “Factor de emisión de CO2 calculado para la producción de clínker, Nivel 2 - subcategoría Producción de Cemento”. Directrices del IPCC de 2006, Vol. 3, Cap. 2, Ecuación 2.4. |
| Participación del CaO en los productos de la calcinación del CaCO3 | 56,03 | porcentaje (%) | D | Proporción en peso de la participación de CaO en los productos resultantes (CO2 y CaO) de la calcinación de CaCO3. Directrices del IPCC de 2006. Vol. 3, Cap. 2, Pág. 2.13 |
| Participación del CO2 en los productos de la calcinación del CaCO3 | 43,97 | porcentaje (%) | D | Proporción en peso de la participación de CO2 en los productos resultantes (CO2 y CaO) de la calcinación de CaCO3. Directrices del IPCC de 2006. Vol. 3, Cap. 2, Pág. 2.13 |
| Factor corrector de emisiones para el polvo de horno | 1,02 | Adimensional (relación) | D | Aplica a nivel 2 como valor por defecto, al desconocerse la cantidad de polvo de clínker no considerado en la masa total. Directrices del IPCC de 2006, Vol. 3, Cap. 2, Pág. 2.13 |
| Contenido de óxido de calcio en el clínker – promedio nacional | 65,23 | porcentaje (%) | CS | Promedio calculado en base a la producción de clínker y contenido de CaO en clínker reportado por las empresas cementeras a nivel nacional. |
| (1) CS = País específico; D= Valor por defecto del IPCC |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia

### Producción de cal (CRT 2.A.2.)

La producción de cal (2.A.2.) es una categoría principal del INGEI.

Las emisiones de CO2 se generan al calentar o calcinar la piedra caliza de gran pureza, compuesta esencialmente de carbonato de calcio (CaCO3), en hornos a altas temperaturas, con la finalidad de descomponer los carbonatos para la producción de cal viva. Asimismo, la dolomita y las piedras dolomíticas (con fuerte proporción de magnesio) pueden también procesarse a altas temperaturas para obtener cal dolomítica, liberándose CO2.

La producción de cal se realiza en una serie de etapas, incluida la extracción de las materias primas, la trituración y el calibrado, la calcinación de las materias primas para producir cal y (si se requiere) la hidratación de la cal para obtener hidróxido de calcio (IPCC, 2006).

Las emisiones de CO2 se estimaron aplicando el Nivel 2, según lo sugerido en el árbol de decisiones presentado en la Figura 2.2 del Capítulo 2, Volumen 3 de las Directrices del IPCC de 2006. Para el Nivel 2, se utilizó la ecuación 2.6 del citado capítulo.

En el 2021, las emisiones por la producción de cal (2.A.2) fueron 535,79 kt CO2 eq, lo que representó el 7,27% de las emisiones del sector PIUP. La Tabla 16 presenta la evolución de las emisiones de GEI por la producción de cal, para los principales años de la serie anual de 2000 al 2021.

Las emisiones del 2021 muestran un incremento del 1.042,24% con respecto al año 2000, y del 21,74% con respecto al año 2020. La Figura 10 ilustra la tendencia de emisiones por la producción de cal, donde se observa una tendencia predominantemente ascendente para el periodo 2000 al 2019, a su vez, se distingue una disminución de las emisiones del 2020, atribuible a la disminución de producción por motivo de cuarentena de la pandemia COVID-19, sin embargo, a partir del 2020 la producción de cal y por ende sus emisiones aumentaron, ello como un signo de recuperación después de la cuarentena.

Tabla 16. Emisiones de GEI de 2.A.2 Producción de cal (kt CO2 eq), 2000 – 2021

| Categorías | CO2 equivalente (kt) |  |  |  |  |  |  |  | Variación (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2000/ 2021 | 2020/ 2021 |
| 2.A.2. Producción de cal | 35,67 | 73,22 | 124,93 | 330,73 | 526,28 | 553,08 | 440,11 | 535,79 | 1.402,24 | 21,74 |

Fuente: Elaboración propia

Figura 10.  Tendencia de emisiones de GEI de 2.A.2 Producción de cal (kt CO2 eq)

Fuente: Elaboración propia

La participación de la producción de cal (2.A.2) en las emisiones del sector ha oscilado de 1.3% en el año 2000 a 7.3 % en el 2021, teniendo un pico de hasta 9.4 % en el año 2020, tal como se muestra en la Figura 11.

Figura 11. Participación de 2.A.2 Producción de cal en las emisiones del sector PIUP, 2000 - 2021

Fuente: Elaboración propia

Datos de actividad

Los datos de actividad de la producción de cal (2.A.2) corresponden a la cantidad de cal producido, además de la información sobre contenido de óxido de calcio en la cal. Estos datos fueron proporcionados por las principales empresas que producen cal en el país. Es importante mencionar que las empresas únicamente reportaron la producción de cal viva y cal de dolomita, por lo que no se registró producción de cal hidráulica durante el período de 2000 a 2021.

Para el caso de la masa total de cal producido por tipo de cal, se obtuvo de la sumatoria de la producción de cal reportada por las empresas. El valor resultante es igual a 839.340,76 toneladas de cal viva y 4.022 toneladas de cal de dolomita producidos en el año 2021. Asimismo, las empresas también reportaron el contenido de óxido de calcio en la cal, por lo que se calculó un promedio nacional ponderado de acuerdo con la producción de cada empresa, dando un resultado de 81,80% de óxido de calcio para la cal viva y de 70,01% para la cal de dolomita.

Cabe indicar que, la información proporcionada por las empresas se mantiene en confidencialidad y forma parte de los documentos de soporte del presente reporte.

La Tabla 17 presenta la información sobre los datos de actividad y las fuentes de información utilizadas para estimar las emisiones de CO2 provenientes de la producción de cal (2.A.2).

Tabla 17. Dato de actividad y fuente de información de 2.A.2 Producción de cal

| Fuente de emisión | Dato actividad | Valor | Unidad | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.A.2. Producción de cal | Producción de cal viva | 839.340,76 | tonelada (t) | Empresas productoras de cal |
|  | Producción de cal de dolomita | 4.022,00 |  |  |
|  | Contenido de óxido de calcio en la cal viva | 81,80% | porcentaje (%) |  |
|  | Contenido de óxido de calcio en la cal de dolomita | 70,01% |  |  |

Fuente: Elaboración propia

La Figura 12 presenta la evolución de la producción total de cal para el periodo del 2000 al 2021. Como se puede observar, la producción de cal ha presentado una tendencia creciente a lo largo de los años, a excepción del año 2020 debido a la pandemia COVID-19.

Figura 12. Producción de cal (toneladas), 2000 - 2021

Fuente: Elaboración propia

Factores de emisión

Para la estimación de las emisiones de dióxido de carbono por la producción de cal (2.A.2), se aplicó un Nivel 2, los factores de emisión utilizados fueron calculados considerando los datos nacionales de contenido de óxido de calcio en la cal viva y la cal de dolomita. Como resultado de la aplicación de la ecuación 2.9 del capítulo 2, volumen 3 de las Directrices del IPCC de 2006, se obtiene un factor de emisión de CO2 para la producción de cal por tipo de cal. Los factores obtenidos, se corrigieron para considerar las emisiones de polvo de horno de cal, así como la corrección para la cal hidratada para cada tipo de cal.

Tanto la cal viva como la cal de dolomita pueden «apagarse» y convertirse en cal hidratada, esto es, en Ca(OH)2 o en Ca(OH)2·Mg(OH)2. Es una buena práctica incluir una corrección para la cal hidratada bajo el Nivel 2. La Tabla 18 presenta los factores de emisión y parámetros utilizados.

Tabla 18. Factores de emisión y parámetros utilizados en 2.A.2 Producción de cal

| Dato | Valor | Unidad | Factor de emisión (1) | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de emisión de CO2 para la producción de cal viva | 0,64 | toneladas de CO2 / toneladas de cal viva producida | CS | Resultado del cálculo de la Ecuación de “Factor de emisión de CO2 calculado para la producción de cal, Nivel 2 - subcategoría Producción de cal”. Directrices del IPCC de 2006, Vol. 3, Cap. 2, Ecuación 2.9. |
| Factor de emisión de CO2 para la producción de cal de dolomita | 0,63 | toneladas de CO2 / toneladas de cal de dolomita producida | CS |  |
| Cociente estequiométrico para la producción de cal viva | 0,785 | toneladas de CO2 por tonelada de CaO | D | Directrices del IPCC de 2006. Vol. 3, Cap. 2, Pág. 2.25, Cuadro 2.4 |
| Cociente estequiométrico para la producción de cal de dolomita | 0,913 | toneladas de CO2 por tonelada de CaO.MO | D |  |
| Contenido de CaO en la cal viva | 81,80 | porcentaje (%) | CS | Promedio calculado en base a la producción de cal y a su contenido de CaO, reportado por las empresas de cal a nivel nacional. |
| Contenido de CaO en la cal de dolomita | 70,01 | porcentaje (%) | CS |  |
| Factor corrector de emisiones para el polvo de horno | 1,02 | Adimensional (relación) | D | Aplica a nivel 2 como valor por defecto, al desconocerse la cantidad de polvo de horno no considerado en la masa total. Directrices del IPCC de 2006, Vol. 3, Cap 2, Pág. 2.27 |
| Factor corrector para la cal hidratada | 0,97 | Adimensional (relación) | D | Directrices del IPCC de 2006, Vol. 3, Cap 2, Pág. 2.28 |
| (1) CS = País específico; D= Valor por defecto del IPCC |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia

### Producción de vidrio (CRT 2.A.3)

La producción de vidrio (2.A.3) no es una categoría principal del INGEI.

Las emisiones de CO2 por la producción de vidrio se producen durante la fundición de las principales materias primas, como la piedra caliza (CaCO3), dolomita Ca, Mg (CO3)2 y la ceniza de sosa (Na2CO3). Los fabricantes de vidrio, no producen vidrio sólo a partir de materias primas, sino que algunos emplean una cierta cantidad de chatarra de vidrio reciclada (cullet). El cullet proviene de dos fuentes: la recuperación in situ de vidrios rotos en el proceso u otros desperdicios o retenciones de vidrio y cullet exterior a la planta, proveniente de los programas de reciclaje del vidrio (IPCC, 2006).

Las emisiones de CO2 se estimaron aplicando el Nivel 1 según lo sugerido en el árbol de decisiones presentado en la Figura 2.3 del Capítulo 2, Volumen 3 de las Directrices del IPCC de 2006. Esta elección se debe a que no es una categoría principal y no se dispone de factores de emisión específicos del país. Para el Nivel 1, se utilizó la ecuación 2.10 del citado capítulo.

En el 2021, las emisiones por la producción de vidrio (2.A.3) fueron 32,75 kt de CO2 eq, lo que representó solo el 0,44% de las emisiones del sector PIUP. La Tabla 19 presenta la evolución de las emisiones de GEI por la producción de vidrio, para los principales años de la serie anual de 2000 al 2021.

Las emisiones del 2021 muestran un incremento del 356,54% en relación con el año 2000, y del 137,12 % en relación con el año 2020. La Figura 13 ilustra el comportamiento de las emisiones por la producción de vidrio, donde se observa variaciones en el rango de 7,17 kt de CO2 eq en el año 2000 y 35,63 kt de CO2 eq en el año 2016 (valor más alto de la serie), asimismo, se distingue un incremento significativo del 2007 y 2008, debido a que en este último año comenzó a operar una de las principales plantas de producción de vidrio a nivel nacional.

| Categorías | CO2 equivalente (kt) |  |  |  |  |  |  |  | Variación (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2000/ 2021 | 2020/ 2021 |
| 2.A.3. Producción de vidrio | 7,17 | 7,44 | 30,84 | 30,93 | 31,64 | 33,09 | 13,81 | 32,75 | 356,54 | 137,12 |

Tabla 19. Emisiones de GEI de 2.A.3 Producción de vidrio (kt CO2 eq), 2000 – 2021

Fuente: Elaboración propia

Figura 13.  Tendencia de emisiones de GEI de 2.A.3 Producción de vidrio (kt CO2 eq)

Fuente: Elaboración propia

La participación de la producción de vidrio (2.A.3) en las emisiones del sector no varía significativamente a través de los años, desde el inicio de la serie, han sido menores a 1%, tal como se muestra en la Figura 14.

Figura 14. Participación de 2.A.3 Producción de vidrio en las emisiones del sector PIUP, 2000 - 2021

Fuente: Elaboración propia

Datos de actividad

Los datos de actividad de la producción de vidrio (2.A.3) corresponden a la producción de vidrio fundido y la relación entre la masa de vidrio reciclado como materia prima del proceso y la masa de vidrio fundido producido (fracción de cullet). Estos datos fueron solicitados a las dos principales empresas productoras de vidrio en el país, sin embargo, solo una de ellas proporcionó la información requerida para el periodo de 2000 al 2021.

Para completar la información no proporcionada por una de las empresas, se utilizó la data de reportes anteriores correspondiente a ciertos años de la serie anual de 2000 a 2021. En cuanto a los años con vacíos de información, se estimó la masa de vidrio producido y la fracción de cullet utilizando parámetros de producción obtenidos de documentos públicos disponibles en la web, aplicando además técnicas de interpolación para realizar las estimaciones necesarias.

La masa de vidrio primario producido, se obtuvo a partir de la producción de vidrio a la cual se le descontó el vidrio reciclado. Este valor obtenido fue multiplicado por el factor de emisión por defecto que se deriva de una composición de mezcla típica de materia prima. El valor de fracción de cullet utilizado para las estimaciones es igual a 0,39 lo cual es cercano al rango que indica el IPCC para los países en desarrollo (de 0,4 a 0,6) donde la recuperación de objetos de vidrio está menos difundida.

Cabe indicar que, la información proporcionada por las empresas se mantiene en confidencialidad y forma parte de los documentos de soporte del presente reporte

La Tabla 20 presenta la información sobre los datos de actividad y las fuentes de información utilizadas para estimar las emisiones de CO2 provenientes de la producción de vidrio (2.A.3).

Tabla 20. Dato de actividad y fuentes de información de 2.A.3 Producción de vidrio

| Fuente de emisión | Dato de actividad | Valor | Unidad | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.A.3. Producción de vidrio | Producción de vidrio fundido | 269.755,91 | tonelada (t) | Empresa productora de vidrio y resultado de la estimación de masa de vidrio a partir de información pública y técnicas de interpolación. |
|  | Proporción de cullet (vidrio reciclado) para el proceso, promedio calculado | 0,39 | fracción |  |

Fuente: Elaboración propia

La Figura 15 presenta la evolución de la producción de vidrio para el periodo del 2000 al 2021. Como se puede observar, la producción de vidrio ha presentado un incremento significativo del 2007 al 2008, debido a que a partir del año 2008 entró en operación una de las principales plantas de producción de vidrio a nivel nacional, y desde entonces la producción ha seguido una tendencia ligera al incremento, a excepción del año 2020 debido a la pandemia COVID-19.

Figura 15. Producción de vidrio (toneladas), 2000 - 2021

Fuente: Elaboración propia

Factores de emisión

Para la estimación de las emisiones de dióxido de carbono por la producción de vidrio (2.A.3), se aplicó un Nivel 1 utilizando el factor de emisión por defecto que se describe en las Directrices del IPCC de 2006. La Tabla 21 presenta el factor de emisión y parámetro utilizados.

Tabla 21. Factor de emisión y parámetro utilizado en 2.A.3 Producción de Vidrio

| Dato | Valor | Unidad | Factor de emisión (1) | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de emisión por defecto de CO2 para la producción de vidrio | 0,20 | toneladas de CO2 / toneladas de vidrio producido | D | Factor por defecto utilizado en el nivel 1, cuando se desconoce la composición de la materia prima y se asume una composición mezcla típica por defecto. Directrices del IPCC de 2006, Vol. 3, Pág. 2.35 |
| Composición de mezcla típica de materias primas: feldespato, dolomita, piedra caliza y ceniza de sosa | 56% Arena 5% Feldespato 10% Dolomita 9% Piedra caliza 20% ceniza de sosa (carbonato de sodio) | porcentaje (%) | D | Composición de mezcla típica asumida para el factor por defecto usado. Directrices del IPCC de 2006, Vol. 3, Pág. 2.33 |
| (1) CS = País específico; D= Valor por defecto del IPCC |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia

### Otros usos de carbonatos (CRT 2.A.4)

Esta categoría incluye las emisiones de dióxido de carbono relacionadas a los otros usos de carbonatos en los procesos. La piedra caliza (CaCO3), la dolomita (CaMg.(CO3)2) y otros carbonatos (p. ej., MgCO3 y FeCO3) son materias primas básicas que tienen aplicaciones comerciales en numerosas industrias. Además de las industrias ya analizadas individualmente (producción de cemento, producción de cal y producción de vidrio), los carbonatos también se consumen en la metalurgia (p. ej., el hierro y el acero), en la agricultura, en la construcción y en el control de la contaminación ambiental (p. ej., en los sistemas de desulfuración de gases de combustión por vía húmeda). Nótese que ciertos usos de carbonatos, por ejemplo, el uso de la piedra caliza como agregado, no produce la liberación de CO2 y, por lo tanto, no necesita ser incluido en el inventario nacional sobre gases de efecto invernadero (IPCC, 2006).

El presente reporte solo incluye las emisiones derivadas del uso de carbonatos en la industria de cerámica y en otros usos de la ceniza de sosa. En cuanto a los demás usos de los carbonatos, hasta el momento no se ha podido identificar otros usos distintos al uso en la producción de vidrio.

### Cerámicas (CRT 2.A.4.a)

Las cerámicas (2.A.4.a) no es una categoría principal del INGEI.

Las emisiones de CO2 relacionadas con los procesos de las cerámicas provienen de la calcinación de los carbonatos contenidos en la arcilla, así como de la inclusión de aditivos. De manera análoga a los procesos de producción del cemento y de la cal, los carbonatos se calientan a altas temperaturas en un horno, lo que produce óxidos y CO2. Dentro de esta fuente de emisión se incluyen la producción de ladrillos y tejas, tuberías de arcilla vitrificada, productos refractarios, productos de arcilla expandida, azulejos y pavimentos, vajillas y ornamentos cerámicos, sanitarios, cerámicas técnicas y abrasivos inorgánicos (IPCC, 2006).

En el presente reporte las emisiones derivadas de la producción de cerámicas, incluyen la producción de cerámicas de pared y piso, y la producción de diferentes tipos de ladrillos. Las emisiones de CO2 se estimaron aplicando el Nivel 1 según lo sugerido en el árbol de decisiones presentado en la Figura 2.4 del Capítulo 2, Volumen 3 de las Directrices del IPCC de 2006. Esta elección se debe a que no es una categoría principal y no se dispone de factores de emisión específicos del país. Para el Nivel 1, se utilizó la ecuación 2.14 del citado capítulo.

En el 2021, las emisiones por la producción de cerámicas (2.A.4.a) fueron 116,74 kt CO2 eq, lo que representó el 1,58% de las emisiones del sector PIUP. La Tabla 22 presenta la evolución de las emisiones de GEI en la producción de cerámicas, para los principales años de la serie anual de 2000 al 2021.

Las emisiones del 2021 muestran un incremento del 217,81% con respecto al año 2000, y de 55,70% con respecto al 2020. La Figura 16 ilustra la tendencia de emisiones de GEI en el periodo del 2000 al 2021, donde se observa un aumento en las emisiones del 2000 al 2015 (valor más alto de la serie con 131,60 kt de CO2 eq), a partir del 2016 se observa una disminución en las emisiones, siendo el año 2020 el valor más bajo de la serie, atribuible a la pandemia COVID-19, que luego aumentaron en el 2021 por el cese de la cuarentena y la reactivación de actividades económicas.

Tabla 22. Emisiones de GEI de 2.A.4.a Cerámicas (kt CO2 eq), 2000 – 2021

| Categorías | CO2 equivalente (kt) |  |  |  |  |  |  |  | Variación (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2000/ 2021 | 2020/ 2021 |
| 2.A.4.a Cerámicas | 36,73 | 58,18 | 104,53 | 131,60 | 105,93 | 108,48 | 74,98 | 116,74 | 217,81 | 55,70 |

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.  Tendencia de emisiones de GEI de 2.A.4.a Cerámicas (kt CO2 eq)

Fuente: Elaboración propia

La participación de la producción de cerámicas (2.A.4.a) en las emisiones del sector en el año 2021 fue de 1,58%. Del 2000 al 2006 la participación de esta fuente se mantuvo por debajo del 1%, con una tendencia positiva a partir del 2007 al 2021, tal como se muestra en la Figura 17.

Figura 17. Participación de 2.A.4.a Cerámicas en las emisiones del sector PIUP, 2000 - 2021

Fuente: Elaboración propia

Datos de actividad

Los datos de actividad de cerámicas (2.A.4.a) corresponden a la cantidad de cerámicas y ladrillos producidos, además de la información sobre la masa promedio por unidad de cada tipo de cerámicas y ladrillos. Los datos de producción fueron obtenidos a partir de estadísticas nacionales, mientras que la información sobre las masas promedio por tipo de producto fue estimada con base en los datos proporcionados por las empresas.

Dado que solo el 50% de las empresas respondieron a la solicitud de información, se recurrió a los Anuarios Estadísticos generados por la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE) del PRODUCE para obtener los datos sobre la producción de cerámicos y ladrillos.

Las masas promedio para los distintos tipos de productos cerámicos estimadas a nivel nacional, fueron actualizadas para el presente reporte, siguiendo la misma metodología y alcance de los reportes anteriores.

Para determinar la masa de carbonatos consumidos, se multiplica la producción, la masa promedio, el contenido de arcilla (por defecto), considerando la relación de calcita /dolomita en los carbonatos; a esto, se les aplica los factores de conversión indicados por las Directrices del IPCC de 2006.

Aunque las Directrices del IPCC de 2006 sugieren que los compiladores del inventario garanticen que los datos sobre los carbonatos reflejen carbonatos puros y no las rocas carbonatadas, esto no ha podido ser determinado dado que se utilizó información de producción de estadísticas nacionales.

Cabe indicar que, la información proporcionada por las empresas se mantiene en confidencialidad y forma parte de los documentos de soporte del presente reporte.

La Tabla 23 presenta la información sobre los datos de actividad y fuentes de información utilizadas para estimar las emisiones de CO2 provenientes de cerámicas (2.A.4.a).

Tabla 23. Dato de actividad y fuentes de información de 2.A.4.a. Cerámicas

| Fuente de emisión | Dato de actividad | Valor | Unidad | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.A.4.a. Cerámicas | Producción de cerámicos de pared y piso | 65.710.544,00 | metros cuadrados | Anuario Estadístico (PRODUCE, 2021) |
|  | Producción de ladrillo de techo (hueco) | 87.304,00 | millar de unidades |  |
|  | Producción de ladrillo king kong | 108.569,00 | millar de unidades |  |
|  | Producción de ladrillo pandereta | 108.351,00 | millar de unidades |  |
|  | Producción de otros ladrillos para muro | 24.224,00 | millar de unidades |  |
|  | Masa promedio por metro cuadrado de cerámicos de pared y piso | 16,35 | Kilogramo (kg) | Resultado del cálculo realizado utilizando la información proporcionada por las empresas de productoras de cerámicos y ladrillo. |
|  | Masa promedio por unidad de ladrillo de techo (hueco) | 7,47 | kilogramo (kg) |  |
|  | Masa promedio por unidad de ladrillo king kong | 2,95 | kilogramo (kg) |  |
|  | Masa promedio por unidad de ladrillo pandereta | 2,17 | kilogramo (kg) |  |
|  | Masa promedio por unidad de otros ladrillos para muro / Masa promedio por unidad de ladrillo (promedio general) | 3,65 | kilogramo (kg) |  |

Fuente: Elaboración propia

La Figura 18 presenta la evolución de la producción de cerámicas para el periodo 2000 al 2021. Como se puede observar, la producción de cerámicas ha presentado una tendencia creciente a hasta el año 2015, a partir del año 2016 hasta el año 2020 la producción ha seguido una tendencia decreciente con una notable disminución en el año 2020 debido a la pandemia COVID-19.

Figura 18. Producción de cerámicas (toneladas), 2000 - 2021

Fuente: Elaboración propia

Factores de emisión

Para la estimación de las emisiones de dióxido de carbono por la producción de cerámicas (2.A.4.a.), se aplicó un Nivel 1, el factor de emisión utilizado fue calculado a partir de los valores por defecto para los factores de emisión EFls (caliza) y EFd (dolomita), y considerando una participación por defecto de carbonatos consumidos de 85 % de caliza y 15 % de dolomita. Con este cálculo se obtuvo un factor de emisión para la producción de cerámicos de 0,45 toneladas de CO2/toneladas de carbonato consumido, siguiendo el procedimiento descrito en las Directrices del IPCC de 2006.

La Tabla 24 presenta los factores de emisión y parámetros utilizados.

Tabla 24. Factores de emisión y parámetros utilizados en 2.A.4.a. Cerámicas

| Dato | Valor | Unidad | Factor de emisión (1) | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de emisión calculado de CO2 para la producción de cerámicas | 0,45 | toneladas de CO2 / toneladas de carbonato consumido | CS | Resultado del cálculo realizado utilizando los factores por defecto de las Directrices del IPCC de 2006 |
| Factor de emisión por defecto de CO2 para la calcinación de la piedra caliza | 0,44 | toneladas de CO2 / toneladas de calcita consumida | D | Aplica en el nivel 1, se utiliza junto con la participación de caliza en los carbonatos (85 %) para calcular un factor de emisión general. Directrices del IPCC de 2006. Vol. 3, Pág. 2.7, Cuadro 2.1 |
| Factor de emisión por defecto de CO2 para la calcinación de la dolomita | 0,48 | toneladas de CO2 / toneladas de dolomita consumida | D | Aplica en el nivel 1, se utiliza junto con la participación de dolomita en los carbonatos (15 %) para calcular un factor de emisión general. Directrices del IPCC de 2006. Vol. 3, Pág. 2.7, Cuadro 2.1 |
| Participación por defecto de carbonatos consumidos por tipo (% de caliza / % de dolomita) | 85/15 | % de caliza / % de dolomita | D | Directrices del IPCC de 2006. Vol. 3, Pág. 2.38 |
| Factor de pérdidas por defecto (Relación de arcilla usada y cerámico producido) | 1,10 | fracción | D | Directrices del IPCC de 2006. Vol. 3, Pág. 2.41 |
| Contenido por defecto de carbonatos en las arcillas | 10 | % | D | Directrices del IPCC de 2006. Vol. 3, Pág. 2.38 |
| (1) CS = País específico; D= Valor por defecto del IPCC |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia

### Otros usos de la ceniza de sosa (CRT 2.A.4.b.)

Los otros usos de la ceniza de sosa (2.A.4.b.) no es una categoría principal del INGEI.

La ceniza de sosa es utilizada en una variedad de aplicaciones, incluidas la producción de vidrio, de jabones y de detergentes, la desulfuración de gases de combustión por vía húmeda; los productos químicos; la pulpa y el papel y otros productos de consumo común. Tanto la producción como el consumo de la ceniza de sosa (incluido el carbonato de sodio, Na2CO3) producen la liberación de CO2. Las emisiones de la producción de ceniza de sosa se declaran en la Industria química, mientras que las emisiones provenientes de su uso se declaran en los respectivos sectores de uso final donde la ceniza de sosa es utilizada (IPCC, 2006).

En el presente reporte las emisiones derivadas de esta fuente, incluyen los distintos usos de los carbonatos de sodio distintos al uso en la producción de vidrio. Cabe señalar que el carbonato de sodio es el equivalente a la ceniza de sosa y que se utiliza ambos como sinónimos.

Las emisiones de CO2 se estimaron aplicando el Nivel 1 según lo sugerido en el árbol de decisiones presentado en la Figura 2.4 del Capítulo 2, Volumen 3 de las Directrices del IPCC de 2006. Esta elección se debe a que no es una categoría principal y no se dispone de factores de emisión específicos del país.

Es relevante mencionar que no se ha identificado producción local de carbonato de sodio y la estimación de emisiones se cuantifica en base a la importación y exportación de carbonato de sodio, junto con el consumo estimado de carbonato de sodio en la producción de vidrio (20%).

En el 2021, las emisiones de otros usos de la ceniza de sosa fueron 25.56 kt CO2 eq, lo que representó solo el 0,35% de las emisiones del sector PIUP. La Tabla 25, se presenta la evolución de las emisiones de GEI, para los principales años de la serie anual de 2000 al 2021.

Las emisiones del 2021 muestran un incremento del 363,55% con respecto al año 2000, y de 2,85% con respecto al 2020. La Figura 19 ilustra la tendencia de las emisiones de GEI en el periodo del 2000 al 2021, donde se observa un aumento progresivo en las emisiones del 2000 al 2021, con un pico en el 2011 (valor más alto de la serie con 27.39 kt CO2 eq), esto se explica por un aumento en las importaciones de ese año en comparación con el año anterior (111,764,574.2 kg el 2011 y 73,281,519.2 kg el 2010).

Tabla 25. Emisiones de GEI de 2.A.4.b. Otros usos de ceniza de sosa (kt CO2 eq), 2000 – 2021

| Categorías | CO2 equivalente (kt) |  |  |  |  |  |  |  | Variación (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2000/ 2021 | 2020/ 2021 |
| 2.A.4.b. Otros usos de ceniza de sosa | 5.51 | 10.51 | 15.12 | 22.82 | 20.72 | 26.25 | 24.85 | 25.56 | 363,55 | 2,85 |

Fuente: Elaboración propia

Figura 19. Tendencia de emisiones de GEI de 2.A.4.b Otros usos de ceniza de sosa (kt CO2 eq), 2000 – 2021

Fuente: Elaboración propia

La participación de otros usos de la ceniza de sosa en las emisiones del sector en el año 2021 fue de 0,35%. Durante el periodo del 2000 al 2021 la participación de esta fuente no varía significativamente a través de los años, han sido menores a 1%, tal como se muestra en la Figura 20.

Figura 20. Participación de 2.A.4.b. Otros usos de la ceniza de sosa en las emisiones del sector PIUP, 2000 - 2021

Fuente: Elaboración propia

Datos de actividad

Los datos de actividad de esta fuente de emisión corresponden a la producción, importación, exportación y consumo del carbonato de sodio en la producción de vidrio (que debe ser restado en esta fuente para evitar doble contabilidad). A partir de estos datos, se estima indirectamente la masa consumida de ceniza de sosa (Mc).

En el esquema de cálculo utilizado para la determinación de Mc, la masa de carbonato de sodio consumido para otros usos es igual a la suma de la masa producida e importada de carbonato de sodio menos la masa exportada y consumida para producción de vidrio.

Aunque no se dispone de datos específicos sobre las entradas de carbonatos en las plantas, se obtuvieron estadísticas nacionales sobre la importación y exportación de carbonato de sodio, dado que este insumo químico está fiscalizado por ley. En cuanto a la producción de carbonato de sodio, las empresas consultadas sobre este dato indicaron que no cuentan con producción de este insumo. Por lo tanto, lo datos disponibles sobre importación, exportación y el consumo local de carbonato de sodio para la producción de vidrio, se utilizaron para calcular el nivel de actividad correspondiente al consumo de masa de carbonato. En la Tabla 26, se presenta los datos de actividad y fuentes de información utilizadas.

Tabla 26. Dato de actividad y fuentes de información de 2.A.4.b. Otros usos de carbonatos

| Fuente de emisión | Dato de actividad | Valor | Unidad | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.A.4.b. Otros usos de la ceniza de sosa | Importaciones de carbonato de sodio (en peso neto) | 104.559,01 | tonelada (t) | Reportado por la Gerencia Operativa del Registro de Bienes Fiscalizados de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados (SUNAT, 2023) |
|  | Exportaciones de carbonato de sodio (en peso neto) | 3.968,30 | tonelada (t) |  |
|  | Producción de carbonato de sodio | 0,00 | tonelada (t) |  |
|  | Consumo de carbonato de sodio para la producción de vidrio | 38.991,25 | tonelada (t) | Dato calculado en base a la información proporcionada por las empresas productoras de vidrio. |

Fuente: Elaboración propia

La Figura 21 presenta la evolución del consumo del carbonato para otros usos durante el periodo del 2000 al 2021. Como se puede observar, el consumo de carbonato ha presentado un incremento significativo en el 2011, esto se explica por un aumento en la importación de dicho año en comparación con el año anterior.

Figura 21. Consumo de carbonato (toneladas), 2000 – 2021

Fuente: Elaboración propia

Factores de emisión

Para la estimación de las emisiones de dióxido de carbono producido por otros usos de la ceniza, se aplicó un Nivel 1, utilizando valores y factores de emisión por defecto. Los factores de emisión de CO2 para el uso de la ceniza de sosa es de 0,41492 toneladas de CO2 / toneladas de carbonato de sodio consumido y se deriva por estequiometría de la reacción de calcinación del carbonato de sodio. La Tabla 27 presenta el factor de emisión y parámetros utilizados.

Tabla 27. Factores de emisión y parámetros utilizados en 2.A.4.b Otros usos de carbonatos

| Dato | Valor | Unidad | Factor de emisión (1) | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de emisión por defecto de CO2 para el uso de la ceniza de sosa (carbonato de sodio) | 0,41492 | toneladas de CO2 / toneladas de ceniza de sosa utilizada | D | Directrices del IPCC de 2006. Vol. 3, Pág. 2.33 y Vol. 3, Pág. 2.7, Cuadro 2.1 |
| Relación de materia prima y vidrio producido (de acuerdo con la composición típica para el factor de emisión por defecto) | 1 / 0,84 | fracción arena mezcla / vidrio producido | D | Se considera para calcular la masa de carbonato de sodio usado para la producción de vidrio en 2A3 y descontarla de esta fuente de emisión. Directrices del IPCC de 2006. Vol. 3, Pág. 2.33 |
| Participación de la ceniza de sosa (carbonato de sodio) en la arena mezcla para producir vidrio | 20 | % | D |  |
| (1) CS = País específico; D= Valor por defecto del IPCC |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia

### Incertidumbre y coherencia temporal

Incertidumbre

El análisis de incertidumbre de la categoría industria de los minerales (2.A.) se ha realizado aplicando el método de Nivel 1 para la estimación de incertidumbre propuesta por las Directrices del IPCC de 2006. Se realizó la evaluación de la incertidumbre para las emisiones de CO2 de la producción de cemento, la producción de cal, la producción de vidrio y otros usos de carbonatos en los procesos, considerando la incertidumbre asociada a los datos de actividad y factores de emisión de las variables de cada subcategoría. Un resumen de los resultados de la incertidumbre combinada por subcategoría se presenta en la Tabla 28.

Respecto a la incertidumbre de los datos de actividad, tanto la información brindada por las empresas como la información obtenida de las estadísticas nacionales no contaban con valores de incertidumbre, por lo que se utilizaron valores por defecto. Asimismo, para la incertidumbre de los factores de emisión, se utilizaron los valores por defecto, de acuerdo al nivel metodológico utilizado en las estimaciones de GEI, indicados en el Capítulo 2, volumen 3 de las Directrices del IPCC de 2006.

La subcategoría con mayor incertidumbre combinada es la producción de vidrio, con un ± 72,29%, debido al elevado valor de incertidumbre del factor de emisión estimado a partir de la proporción de cullet del Nivel 1. Para las subcategorías producción de cemento y cal, la incertidumbre combinada es de ± 30,16% y ± 20,15%, respectivamente. Finalmente, la subcategoría otros usos de los carbonatos, que incluye cerámicas y otros usos de la ceniza de sosa, es la de menor incertidumbre combinada con un valor de ± 3,82.

Tabla 28. Incertidumbres de las emisiones de GEI de 2.A. Industria de los minerales

| Fuente | Gas | Inc. DA | Inc. FE | Inc. Comb. | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % | % |  |
| 2.A.1. Producción de cemento | CO2 | 1,50 | 30,12 | ± 30,16 | La incertidumbre asociada a los datos de actividad y factores de emisión fueron tomados de las Directrices del IPCC de 2006, Vol. 3, Cap. 2, Pág. 2.19-2.20. |
| 2.A.2. Producción de cal | CO2 | 20,06 | 1,99 | ± 20,15 |  |
| 2.A.3. Producción de vidrio | CO2 | 40,32 | 60 | ± 72,29 | La incertidumbre asociada a los datos de actividad y factores de emisión fueron tomados de las Directrices del IPCC de 2006. Vol. 3, Cap. 2, Pág. 2.35 y 2.36. |
| 2.A.4.a Cerámicas | CO2 | 2,83 | 2,56 | ± 3,82 | La incertidumbre asociada a los datos de actividad y factores de emisión fueron tomados de las Directrices del IPCC de 2006. Vol. 3, Cap. 2, Pág. 2.24. |
| 2.A.4.b Otros usos de la ceniza de sosa | CO2 | 2,83 | 2,56 | ± 3,82 |  |

Fuente: Elaboración propia

Coherencia temporal

La serie temporal anual del 2000 al 2021 es consistente en el tiempo tanto en metodologías, como en fuentes de información. Se observa una tendencia de aumento de emisiones congruente con la participación de esta categoría en el sector. Se identificó una disminución de las emisiones en el 2020 por motivo de la pandemia COVID-19 y la disminución de actividades productivas. Por lo tanto, la categoría industria de los minerales (2.A.) presenta una serie temporal coherente.

### GC/CC

Se han aplicado los procedimientos de CC generales y específicos establecidos en las Directrices del IPCC de 2006. Los procedimientos específicos para la categoría industria de los minerales (2.A.) se presentan en el Anexo 2 (Tabla A2. 1).

Respecto a la GC, se ha realizado un análisis de los hallazgos identificados en las revisiones del INGEI mencionadas en la sección 1.4.2 del presente informe. Es así como, en el presente RAGEI se incluyeron las recomendaciones que se identificaron como factibles en el corto plazo, mientras que, los demás hallazgos, serán analizados para evaluar la factibilidad de su aplicación en los siguientes reportes. Para el caso de la subcategoría producción de vidrio no se identificaron recomendaciones. La Tabla 29 presenta el estado de implementación de estos hallazgos.

Tabla 29. Implementación de recomendaciones de la GC en 2.A. Industria de los minerales

| N° | Recomendaciones | Estado de implementación |
| --- | --- | --- |
| Generalidades |  |  |
| 1 | Incluir en el Plan de Mejora la actividad conjunta con la Sociedad Nacional de Industria tendiente a completar la cartografía de las actividades industriales que se llevan a cabo en el país. | Implementado en esta edición |
| 2 | Llevar a cabo la actividad planeada en el ítem 1, a fin de identificar las actividades industriales emisores de GEI, para asegurar la exhaustividad del sector. | No implementado. En revisión para ser incluida en los siguientes ciclos de inventario. |
| 3 | Reportar como “NO” aquellas actividades acerca de las cuales Perú ha indagado sobre su existencia en el país y hasta el momento no ha encontrado prueba fehaciente de que estén o hayan estado presentes. | Implementado en esta edición |
| 4 | Reportar como “NE” las emisiones de GEI de las actividades que se llevan a cabo en el país para las cuales no hay metodología de estimación en las Directrices del IPCC de 2006. | Implementado en esta edición |
| 5 | Asegurar el empleo exhaustivo de las claves de notación en el documento de reporte y las CRT. | Implementado en esta edición |
| 2.A.1. Producción de cemento |  |  |
| 6 | Implementar en la medida de lo posible un mecanismo para verificar la calidad de los datos de actividad recibidos realizando estimaciones por Nivel 1, para lo cual se necesita saber: (1) Producción de cemento por tipo de cemento (hay estadísticas nacionales). (2) Importaciones y exportaciones de clínker. | En proceso de implementación. Se solicitó la información (1) y (2), la cual fue proporcionada por las empresas cementeras. Se tiene pendiente estimar las emisiones de GEI con estos datos y realizar la verificación correspondiente. |
| 7 | Organizar la firma del convenio entre PRODUCE y ASOCEM para, entre otros, obtener la información relativa al polvo de horno de cemento, con la finalidad obtener información requerida para estimar las emisiones en un nivel 3. | No implementado. En revisión para ser incluida en los siguientes ciclos de inventario. |
| 8 | Firmado el convenio del ítem anterior y obtenida la información, estimar las emisiones de la producción de cemento empleando datos específicos del país para la producción de polvo del horno de cemento. | No implementado. |
| 2.A.2. Producción de cal |  |  |
| 9 | Continuar con la mejora de la cobertura de la producción de cal comercializada y no comercializada en el país, de modo de asegurar la exhaustividad de los datos de actividad. | En proceso de implementación. Por primera vez se solicitó información a las principales empresas de cal para realizar las estimaciones de GEI. |
| 10 | Incluir la aclaración de cómo fue estimada la producción de cal hidráulica. | Implementado en esta edición. Se precisó que para los años 2000 al 2021 no se registró producción de cal hidráulica. Respecto a la cal hidratada bajo el Nivel 2, se describió el factor de corrección utilizado. |
| 2.A.4a Cerámicas y 2.A.4b Otros usos de la ceniza de sosa |  |  |
| 11 | Reforzar la metodología de estimación de incertidumbres. | En proceso de implementación. Se continúa revisando y verificando la metodología de estimación de incertidumbres. |
| 12 | Identificar los otros usos de carbonato de sodio distintos a al uso en la producción de vidrio. | No implementado. En revisión para ser incluida en los siguientes ciclos de inventario. |
| 2.A.4.c. Producción de magnesia no metalúrgica |  |  |
| 13 | Asegurar el empleo exhaustivo de las claves de notación en el documento de reporte y las CRT. - Si bien Perú reporta la subcategoría 2.A.4.c como “NE” en la Tabla 4, no menciona esta subcategoría en la Sección 2.2. Industria de los minerales (CRT 2.A) del documento de reporte. Asimismo las celdas correspondientes a esta subcategoría están vacías en la hoja “Table2(I).A-H” del archivo <RAGEI-PIUP-2021_Final.xlsx>. | Implementado en esta edición. Se ha reportado la producción de magnesia no metalúrgica (2.A.4.c), como “No ocurre” (NO), debido a la falta de evidencia concluyente que confirme que esta actividad se realice o se haya realizado en el país. |

Fuente: Elaboración propia

### Recálculos

Las emisiones de la categoría industria de los minerales (2.A.) fueron recalculadas para los años 2000, 2005, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2019, debido a los cambios realizados en respuesta al proceso de revisión y sus impactos en las tendencias de las emisiones. La Tabla 30 presenta el impacto de los nuevos cálculos sobre las emisiones en cada una de las subcategorías, en comparación con la edición anterior. Las mayores variaciones porcentuales para toda la serie temporal recalculada, se dan en la subcategoría producción de cal que oscila entre -53,81% y 45,97%, debido a los cambios introducidos en esta subcategoría.

Tabla 30. Comparación de emisiones de 2.A. Industria de los minerales

| Subcategoría | Descripción | Emisiones (kt CO2 eq) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2019 | 2021 |
| 2.A.1. Producción de cemento | INGEI 2019 | 1.782,14 | 2.375,59 | 3.339,63 | 3.731,34 | 4.590,80 | 4.223,48 | 4.763,47 |  |
|  | INGEI 2021 | 1.780,21 | 2.377,39 | 3.335,68 | 3.330,69 | 4.585,17 | 4.223,77 | 4.762,48 | 5.191,49 |
|  | Diferencia (%) | -0,11 | 0,08 | -0,12 | -10,74 | -0,12 | 0,01 | -0,02 |  |
| 2.A.2. Producción de cal | INGEI 2019 | 24,43 | 147,44 | 270,44 | 319,64 | 392,26 | 702,85 | 756,15 |  |
|  | INGEI 2021 | 35,67 | 73,22 | 124,93 | 175,68 | 245,71 | 374,71 | 553,08 | 535,79 |
|  | Diferencia (%) | 45,97 | -50,34 | -53,81 | -45,04 | -37,36 | -46,69 | -26,86 |  |
| 2.A.3. Producción de vidrio | INGEI 2019 | 34,39 | 34,78 | 34,45 | 34,81 | 33,32 | 35,24 | 39,01 |  |
|  | INGEI 2021 | 7,17 | 7,44 | 30,84 | 34,81 | 33,32 | 35,63 | 33,09 | 32,75 |
|  | Diferencia (%) | -79,14 | -78,60 | -10,48 | - | - | 1,13 | -15,18 |  |
| 2.A.4.a Cerámicas | INGEI 2019 | 62,39 | 79,69 | 111,03 | 111,43 | 128,23 | 122,61 | 107,00 |  |
|  | INGEI 2021 | 36,73 | 58,18 | 104,53 | 113,24 | 129,93 | 124,47 | 108,48 | 116,74 |
|  | Diferencia (%) | -41,12 | -27,00 | -5,86 | 1,62 | 1,32 | 1,52 | 1,39 |  |
| 2.A.4.b Otros usos de ceniza de sosa | INGEI 2019 | - | - | 13,62 | 19,27 | 20,07 | 19,51 | 1,79 |  |
|  | INGEI 2021 | 5,51 | 10,51 | 15,12 | 18,86 | 19,73 | 19,13 | 26,25 | 25,56 |
|  | Diferencia (%) | - | - | 11,03 | -2,10 | -1,67 | -1,94 | 1.364,69 |  |

Fuente: Elaboración propia

Los cambios introducidos han sido los siguientes:

- Identificación de las principales empresas productoras de cal, a partir de las cuales se recopiló información detallada sobre la cantidad y el tipo de cal que producen, lo que facilitó la estimación de las emisiones de CO2 generadas en su producción, aplicando la metodología de Nivel 2. A diferencia de ediciones anteriores, en las cuales se empleaba información obtenida de la SUNAT, en esta ocasión se utilizó directamente la información proporcionada por las empresas.

- En las estimaciones de la producción de vidrio, para los años en los que las empresas no proporcionaron la información solicitada, se estimó la masa de vidrio utilizando parámetros de producción obtenidos de documentos públicos disponibles en línea. Además, se aplicaron técnicas de interpolación para realizar las estimaciones necesarias

### Plan de mejora

La Tabla 31 presenta las principales mejoras identificadas para esta categoría.

Tabla 31. Mejoras identificadas para 2.A. Industria de los minerales

| Generalidades | Mejoras planificadas para el siguiente ciclo de inventario |
| --- | --- |
|  | - Se llevará a cabo reuniones de coordinación con la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), con la finalidad de completar la cartografía de las actividades industriales que se llevan a cabo en el país. |
| 2.A.1. Producción de cemento | Mejoras planificadas para el siguiente ciclo de inventario |
|  | - Se realizará estimaciones por el Nivel 1, para verificar la calidad de datos de actividad, utilizando la información recopilada sobre: - Producción de cemento por tipo de cemento, - Importaciones y exportaciones de clínker. |
|  | Mejoras planificadas a largo plazo |
|  | - Organizar la firma del convenio entre PRODUCE y ASOCEM para, entre otros, obtener la información relativa al polvo de horno de cemento, con la finalidad obtener información requerida para estimar las emisiones en un Nivel 3. |
|  | - Firmado el convenio del ítem anterior y obtenida la información, estimar las emisiones de la producción de cemento empleando datos específicos del país para la producción de polvo del horno de cemento. |
|  | - Realizar consultas a las empresas sobre la posibilidad que reporten más información de sus plantas con el fin de mejorar el nivel de cálculo (pasar de nivel 2 a nivel 3). Cantidad y tipo de carbonatos consumidos (caliza, dolomita, etc.), composición química de los carbonatos consumidos, y de ser posible calcinación alcanzada por los carbonatos y masa de polvo de horno de cemento no calcinada ni reciclada. En el caso de los dos últimos, si no se contara con dicha información podría utilizarse factores por defecto. |
| 2.A.2. Producción de cal | Mejoras planificadas para el siguiente ciclo de inventario |
|  | - Continuar con la mejora de la cobertura de la producción de cal comercializada y no comercializada en el país, de modo de asegurar la exhaustividad de los datos de actividad. La inclusión de nuevas empresas productoras de cal que, aunque su producción no sea significativa contribuirá a tener estimaciones más completas. |
| 2.A.3. Producción de vidrio | Mejoras planificadas para el siguiente ciclo de inventario |
|  | - Se implementarán mecanismos de colaboración con la SNI para lograr un acercamiento con las empresas de vidrio que a la fecha no han brindado información, y asegurar que puedan reportar la información solicitada en el marco de la elaboración de los RAGEI. |
| 2.A.4.a Cerámicas | Mejoras planificadas para el siguiente ciclo de inventario |
|  | - Se implementarán mecanismos de colaboración con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) para lograr un acercamiento con las empresas de cerámica y ladrillos que a la fecha no han brindado información y asegurar que puedan reportar la información solicitada en el marco de la elaboración de los RAGEI. |
|  | Mejoras planificadas a largo plazo |
|  | - Se reforzará la metodología de estimación de incertidumbres. |
| 2.A.4.b Otros usos de ceniza de sosa | Mejoras planificadas a largo plazo |
|  | - Se reforzará la metodología de estimación de incertidumbres. |
|  | - Se identificará los otros usos de carbonato de sodio distintos a al uso en la producción de vidrio. |

Fuente: Elaboración propia

## Industria química (CRT 2.B.)

### Descripción de la categoría

Esta categoría abarca las emisiones de gases de efecto invernadero que resultan de la producción de varios productos químicos inorgánicos y orgánicos para los cuales la experiencia de varios países ha confirmado que contribuyen significativamente a los niveles de emisión mundial o nacional de GEI (IPCC 2006).

El presente reporte incluye exclusivamente las emisiones de N2O derivadas de la producción de ácido nítrico (2.B.2). Las emisiones correspondientes a la producción de amoníaco (2.B.1) se reportan como “No aplica” (NA), ya que el hidrógeno utilizado para la síntesis se obtiene mediante hidrólisis, proceso que no genera emisiones de GEI.

Por otro lado, las emisiones de la producción de carburo (2.B.5) se reportan como “No estimado” (NE), dado que esta actividad se lleva a cabo en el país, pero aún no se ha recopilado la información necesaria para su estimación. Finalmente, las emisiones asociadas a la producción de otros productos químicos, tales como producción de ácido adípico (2.B.3), producción de caproalactama, glyoxal y ácido glyoxílico (2.B.4), producción de dióxido de titanio (2.B.6), producción de ceniza de sosa (2.B.7), producción petroquímica y negro de humo (2.B.8) y producción fluoroquímica (2.B.9) se reportan como “No ocurre” (NO), debido a la falta de evidencia concluyente que confirme que estas actividades se realicen o se hayan realizado en el país.

La producción de ácido nítrico (2.B.2) no es una categoría principal del INGEI.

El ácido nítrico se usa principalmente como materia prima en la fabricación de fertilizantes basados en nitrógeno. El ácido nítrico puede usarse también en la producción de ácido adípico y de explosivos (por ejemplo, la dinamita), para decapado de metales y en el procesamiento de metales ferrosos. El principal gas de efecto invernadero emitido durante la producción de HNO3 es el óxido nitroso (IPCC, 2006).

En el 2021, las emisiones de N2O por la producción de ácido nítrico fueron 28,90 kt CO2 eq, lo que representó el 0,39% de las emisiones del sector PIUP. La Tabla 32 presenta la evolución de las emisiones de GEI por la producción de ácido nítrico, para los principales años de la serie anual de 2000 al 2021.

Las emisiones del 2021 muestran una disminución de 14,14% respecto al año 2020. Las emisiones para los años 2000 y 2001 son nulas, dado que no se tuvo producción de ácido nítrico para esos años. La Figura 22 ilustra la tendencia de emisiones, donde se observa un comportamiento casi constante para toda la serie anual, con ligeros incrementos hasta el año 2019 y una pequeña disminución para los años 2020 y 2021, debido a la disminución de producción por motivo de la pandemia COVID-19.

Tabla 32. Emisiones de GEI de 2.B.2. Producción de ácido nítrico (kt CO2 eq), 2000 – 2021

| Categorías | CO2 equivalente (kt) |  |  |  |  |  |  |  | Variación (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2000/2021 | 2020/2021 |
| 2.B. Industria química | NO | 31,63 | 31,69 | 36,33 | 34,66 | 33,89 | 33,66 | 28,90 | NO | -14,14 |
| 2.B.2. Producción de ácido nítrico | NO | 31,63 | 31,69 | 36,33 | 34,66 | 33,89 | 33,66 | 28,90 | NO | -14,14 |

Fuente: Elaboración propia

Figura 22. Tendencia de emisiones de GEI de 2.B.2. Producción de ácido nítrico (kt CO2 eq)

Fuente: Elaboración propia

La participación de la producción de ácido nítrico (2.B.2.) en las emisiones del sector no varía significativamente a lo largo de los años, han sido menores a 1%, tal como se muestra en la Figura 23.

Figura 23. Participación de 2.B.2. Producción de ácido nítrico en las emisiones del sector PIUP, 2000 - 2021

Fuente: Elaboración propia

### Metodología

Las emisiones de N2O por la producción de ácido nítrico (2.B.2.), a pesar de no ser categoría principal del INGEI, se estimaron aplicando el Nivel 2 según lo sugerido en el árbol de decisiones presentado en la Figura 3.2 del Capítulo 3, Volumen 3 de las Directrices del IPCC de 2006. Esta elección se debe a que se dispone de información de planta sobre la producción por tipo de tecnología.

Para el Nivel 2, se utilizó la ecuación 3.6 del citado capítulo, considerando el valor del factor de utilización del sistema de reducción como nulo, por lo que la estimación se simplifica a la multiplicación de los datos de producción por el factor de emisión por tipo de tecnología de la planta.

Datos de actividad

Los datos de actividad de la producción de ácido nítrico (2.B.2.) corresponden a la cantidad producida a nivel de planta, desagregada por tipo de tecnología, así como a la información relacionada con las técnicas empleadas para mitigar las emisiones de N2O.

La información sobre la producción por tipo de tecnología fue proporcionada por la única empresa productora de ácido nítrico en el país, y se sabe que, hasta el año 2021, esta empresa no empleaba técnicas de mitigación para las emisiones de N2O.

La Tabla 33 presenta la información sobre los datos de actividad y las fuentes de información utilizadas para estimar las emisiones de CO2 provenientes de la producción de ácido nítrico (2.B.2.).

Tabla 33. Dato de actividad y fuentes de información de 2.B.2. Producción de ácido nítrico

| Fuente de emisión | Dato de actividad | Valor | Unidad | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producción de ácido nítrico | Producción de ácido nítrico (no puro) | 40.766,88 | tonelada (t) | Empresa productora de ácido nítrico |
|  | Concentración / Pureza de la solución de ácido nítrico producido | 53,50 | porcentaje (%) |  |

Fuente: Elaboración propia

Cabe señalar que el ácido nítrico es un insumo químico fiscalizado por ley, y la SUNAT posee un registro de su producción a partir del año 2014. Esta información resulta útil para contrastar con los datos recopilados del sector privado, como parte del proceso de control de calidad.

La Figura 24 presenta la evolución de la producción de ácido nítrico para el periodo del 2000 al 2021. Como se puede observar, la producción de ácido nítrico mantiene un comportamiento casi constante para toda la serie temporal.

Figura 24. Producción de ácido nítrico (toneladas), 2000 – 2021

Fuente: Elaboración propia

Factores de emisión

Para la estimación de las emisiones de óxido nitroso por la producción de ácido nítrico (2.B.2.), se aplicó un Nivel 2, el factor de emisión utilizado corresponde a un valor por defecto para plantas que operan a baja presión, de acuerdo a la información proporcionada por la empresa.

Asimismo, se ha considerado el valor del factor de utilización del sistema de reducción como nulo, dado que, hasta el año 2021, la empresa no empleaba técnicas de mitigación para las emisiones de N2O. La Tabla 34 describe la información del factor de emisión por defecto utilizado.

Tabla 34. Factor de emisión utilizado en 2.B.2. Producción de ácido nítrico

| Dato | Valor | Unidad | Factor de emisión (1) | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de emisión para plantas a baja presión atmosférica | 5 | kg de N2O / tonelada de ácido nítrico producido | D | De acuerdo a la información proporcionada por la empresa, la planta opera a presión atmosférica (baja presión). Directrices del IPCC de 2006. Vol. 3, Pág. 3.21, 3.22 |
| (1) CS = País específico; D= Valor por defecto del IPCC |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia

### Incertidumbre y coherencia temporal

Incertidumbre

El análisis de incertidumbre de la producción de ácido nítrico (2.B.2) se ha realizado aplicando el método de Nivel 1 para la estimación de incertidumbre propuesta por las Directrices del IPCC de 2006. Se realizó la evaluación de la incertidumbre para las emisiones de N2O de la producción de ácido nítrico, que se presenta en la Tabla 35.

Respecto a la incertidumbre de los datos de actividad, la información proporcionada por la empresa no incluía valores de incertidumbre, por lo que se utilizó un valor de incertidumbre por defecto de ± 2%. Asimismo, para la incertidumbre del factor de emisión, se utilizó el valor por defecto de ± 10% (correspondiente a plantas a baja presión), de acuerdo al nivel metodológico utilizado en las estimaciones de GEI, según lo indicado en el Cuadro 3.3 del Capítulo 3, Volumen 3, de las Directrices del IPCC de 2006.

El resultado obtenido de la incertidumbre combinada de la producción de ácido nítrico (2.B.2.) en el año 2021, es de ± 10,20%.

Tabla 35. Incertidumbres de las emisiones de GEI de 2.B.2. Producción de ácido nítrico

| Fuente | Gas | Inc. DA | Inc. FE | Inc. Comb. | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % | % |  |
| 2.B.2. Producción de ácido nítrico | N2O | 2 | 10 | ± 10.20% | La incertidumbre asociada a los datos de actividad y factores de emisión fueron tomados de las Directrices del IPCC de 2006. Vol. 3, Cap.3, Pág. 3.24 |

Fuente: Elaboración propia

Coherencia temporal

La serie temporal anual correspondiente al periodo 2000 al 2021 es consistente tanto en metodologías empleadas como en las fuentes de información utilizadas. Durante los años 2000 y 2001 no se tuvo producción de ácido nítrico en el país, de acuerdo a lo reportado por la empresa. Se observa una tendencia de emisiones casi constante para toda la serie temporal. En consecuencia, la producción de ácido nítrico (2.B.2) presenta una serie temporal coherente.

### GC/CC

Se han aplicado los procedimientos de CC generales y específicos establecidos en las Directrices del IPCC de 2006. Los procedimientos específicos para la producción de ácido nítrico (2.B.2) se presentan en el Anexo 2 (Tabla A2. 2).

Respecto a la GC, se ha realizado un análisis de los hallazgos identificados en las revisiones del INGEI mencionadas en la sección 1.4.2 del presente informe. Es así como, en el presente RAGEI se incluyeron las recomendaciones que se identificaron como factibles en el corto plazo, mientras que, los demás hallazgos, serán analizados para evaluar la factibilidad de su aplicación en los siguientes reportes. La Tabla 36 presenta el estado de implementación de estos hallazgos.

Tabla 36. Implementación de recomendaciones de la GC en 2.B.2. Producción de ácido nítrico

| N° | Recomendaciones | Estado de implementación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Incluir en el Plan de Mejora la actividad conjunta con la Sociedad Nacional de Industria tendiente a completar la cartografía de las actividades industriales que se llevan a cabo en el país. | Implementado en esta edición |
| 2 | Llevar a cabo la actividad planeada en el ítem 1, a fin de identificar las actividades industriales emisores de GEI, para asegurar la exhaustividad del sector. | No implementado. En revisión para ser incluida en los siguientes ciclos de inventario. |
| 3 | Reportar como “NO” aquellas actividades acerca de las cuales Perú ha indagado sobre su existencia en el país y hasta el momento no ha encontrado prueba fehaciente de que estén o hayan estado presentes. | Implementado en esta edición |
| 4 | Reportar como “NE” las emisiones de GEI de las actividades que se llevan a cabo en el país para las cuales no hay metodología de estimación en las Directrices del IPCC de 2006. | Implementado en esta edición |
| 5 | Incluir en el cuerpo central del documento de reporte, donde corresponda, mención explícita de las industrias del inventario que no ocurren en el país. | Implementado en esta edición |

Fuente: Elaboración propia

### Recálculo

Las emisiones de la producción de ácido nítrico (2.B.2) fueron recalculadas para los años 2000, 2005, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2019, debido a los cambios realizados en respuesta al proceso de revisión y sus impactos en las tendencias de las emisiones. La Tabla 37 presenta el impacto de los nuevos cálculos sobre las emisiones totales por la producción de ácido nítrico, en comparación con la edición anterior. Las variaciones porcentuales en esta categoría a lo largo de la serie temporal recalculada oscilaron entre 0.37% y 225.23%.

Tabla 37. Comparación de emisiones de 2.B.2. Producción de ácido nítrico

| 2.B.2. Producción de Ácido Nítrico (N2O) | Emisiones (kt CO2 eq) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2019 | 2021 |
| INGEI 2019 | - | 9.73 | 31.57 | 32.76 | 33.19 | 30.34 | 33.76 |  |
| INGEI 2021 | NO | 31.63 | 31.69 | 32.88 | 33.31 | 30.45 | 33.89 | 28,90 |
| Diferencia (%) | - | 225.23 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |

Fuente: Elaboración propia

Los cambios introducidos han sido los siguientes:

- Se actualizaron los datos de producción de ácido nítrico con la información proporcionada por la empresa, abarcando una serie anual desde el año 2000 hasta 2021. En ediciones anteriores, la información solicitada solo estaba disponible para algunos años específicos.

- Se obtuvo información detallada sobre la producción de ácido nítrico según el tipo de tecnología a nivel de planta, lo que permitió estimar las emisiones de N2O mediante la aplicación de la metodología de Nivel 2.

### Plan de mejora

La Tabla 38 presenta las principales mejoras identificadas para esta categoría.

Tabla 38. Mejoras identificadas para 2.B.2 Producción de ácido nítrico

Mejoras planificadas para el siguiente ciclo de inventario

- Se solicitará a las empresas más información respecto a la tecnología de sus plantas a fin de estimar las emisiones de GEI con un nivel metodológico superior.

Fuente: Elaboración propia

## Industria de los metales (CRT 2.C.)

### Descripción de la categoría

Esta categoría abarca las emisiones de gases de efecto invernadero que resultan de la producción de los metales, tales como, la producción de hierro y acero, de coque metalúrgico, ferroaleaciones, aluminio, magnesio, plomo y zinc (IPCC 2006).

El presente reporte incluye las emisiones derivadas de la producción de hierro y acero (2.C.1), producción de plomo (2.C.5) y producción de zinc (2.C.6), dado que, estas actividades se desarrollan a nivel nacional y se dispone de información suficiente para estimar las emisiones de GEI. En cuanto a las emisiones asociadas a la producción de ferroaleaciones (2.C.2), producción de aluminio (2.C.3) y producción de magnesio (2.C.4), se reportan como “NO”, debido a la falta de evidencia concluyente que confirme que estas actividades se realicen o se hayan realizado en el país.

Es importante señalar que, desde 2017, se suspendió la producción de hierro reducido directamente (DRI), un proceso que generaba emisiones de CH4, y que el alto horno para la producción de arrabio operó solamente hasta el 2008. Asimismo, a partir de 2019, la producción de plomo se reporta como NO, dado que esta actividad ha cesado en el país.

El coque utilizado en el alto horno fue importado en su totalidad, por lo que no se registró producción de coque en las plantas de hierro y acero. Durante el periodo de operación del alto horno, el gas generado en el proceso (gas de alto horno) fue completamente utilizado en la acería para generación de calor. Sin embargo, las emisiones generadas no se reportaron en la subcategoría 2.C.1. debido a la falta de la información requerida para el periodo 2000-2021.

En virtud de lo expuesto, para el año 2021 se detallan únicamente las emisiones de CO2 provenientes de la producción de hierro y acero (2.C.1.), que considera exclusivamente la producción de acero en hornos de arco eléctrico (EAF), y la producción de zinc (2.C.6.). La producción de hierro y acero (2.C.1.), y la producción de zinc (2.C.6.) no son categorías principales del INGEI.

En el año 2021, las emisiones de CO2 en la industria de los metales fueron 260,42 kt CO2 eq, lo que representó el 3,53% de las emisiones del sector PIUP. La Tabla 39 presenta la evolución de las emisiones de GEI en la categoría industria de los metales, para los principales años de la serie anual de 2000 al 2021.

Las emisiones del 2021 muestran una disminución de 69,07% respecto al año 2000, y un incremento de 12,68% respecto al 2020. La Figura 25 ilustra la tendencia de emisiones, donde se destaca a la producción de hierro y acero con el mayor aporte de emisiones para los años del 2000 al 2008. Sin embargo, a partir del 2009, se observa una notable disminución en las emisiones, debido a que se dejó de producir arrabio en el alto horno, el cual era responsable de la mayor parte de las emisiones de GEI en la producción de hierro y acero.

Tabla 39. Emisiones de GEI de 2.C. Industria de los metales por subcategorías (kt CO2 eq), 2000 – 2021

| Categorías | CO2 equivalente (kt) |  |  |  |  |  |  |  | Variación (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2000/ 2021 | 2020/ 2021 |
| 2.C. Industria de los metales | 841,99 | 811,20 | 240,98 | 285,38 | 240,78 | 244,34 | 231,11 | 260,42 | -69,07 | 12,68 |
| 2.C.1. Producción de hierro y acero | 584,49 | 624,24 | 144,80 | 142,58 | 98,80 | 97,63 | 73,86 | 102,65 | -82,44 | 38,99 |
| 2.C.5. Producción de plomo | 63,01 | 63,48 | NO | 0,78 | NO | 0,16 | NO | NO | NO | NO |
| 2.C.6. Producción de zinc | 194,49 | 123,47 | 96,19 | 142,02 | 141,98 | 146,54 | 157,25 | 157,77 | -18,99 | 0,33 |

Fuente: Elaboración propia

Figura 25. Tendencia de emisiones de GEI de 2.C. Industria de los metales por subcategorías (kt CO2 eq)

Fuente: Elaboración propia

La participación de la producción de hierro y acero (2.C.1.) en las emisiones del sector varía significativamente a lo largo de los años, oscilando entre un 21,4% en 2000 y un 1,4% en 2021, como se muestra en la Figura 26.

Figura 26. Participación 2.C.1. Producción de hierro y acero en las emisiones del sector PIUP, 2000 - 2021

Fuente: Elaboración propia

Por su parte, la participación de la producción de zinc en las emisiones del sector ha experimentado una disminución gradual, pasando del 7,24% en 2000 al 2,14% en 2021, según se observa en la Figura 27.

Figura 27 Participación de 2.C.6 la producción de zinc en las emisiones del sector PIUP, 2000 - 2021

Fuente: Elaboración propia

### Metodología

Para la estimación de las emisiones de CO2 y CH4 por la industria de los metales (2.C.), se aplicó el método de nivel 1.

Las emisiones de CO2 y CH4 provenientes de la subcategoría 2.C.1, correspondiente a la producción de hierro y acero, se han calculado según lo sugerido en el árbol de decisiones presentado en las Figuras 4.7 y 4.8 del Capítulo 4, Volumen 3 de las Directrices del IPCC de 2006. Por otro lado, las emisiones de CO2 de las subcategorías 2.C.5, producción de plomo, y 2.C.6, producción de zinc, se han estimado siguiendo las indicaciones del árbol de decisiones detallado en las Figuras 4.15 y 4.16 del mismo capítulo. Esta elección se debe a que la producción de hierro y acero, plomo y zinc no son categorías principales y no se dispone de información específica de las materias primas utilizadas en los procesos.

Datos de actividad

Respecto a la producción de hierro y acero (2.C.1.), los datos de actividad corresponden principalmente a la producción de acero en hornos de arco eléctrico (EAF). Estos datos fueron proporcionados por las principales empresas que producen hierro y acero en el país.

La producción de acero en otros tipos de hornos como hornos de reverbero (OHF), hornos básicos de oxígeno (BOF), producción de sinterizado y peletizado, fueron reportados por las empresas, como variables sin producción. Mientras que la producción de arrabio en alto horno y la producción de hierro reducido directamente cesaron a partir de los años 2009 y 2017, respectivamente.

La Tabla 40 presenta la información sobre los datos de actividad y las fuentes de información utilizadas.

Tabla 40. Dato de actividad y fuentes de información de 2.C.1 Producción de hierro y acero

| Fuente de emisión | Dato de actividad | Valor | Unidad | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producción de hierro y acero | Cantidad de Hierro de alto horno (arrabio) convertido a acero | 0,00 | tonelada (t) | Empresas productoras de hierro y acero |
|  | Cantidad de Hierro de alto horno (arrabio) que no es convertido a acero | 0,00 | tonelada (t) |  |
|  | Producción de hierro directamente reducido (DRI) | 0,00 | tonelada (t) |  |
|  | Producción de Acero en hornos de arco eléctrico (EAF) | 1.283.159,63 | tonelada (t) |  |
|  | Producción de Acero en hornos de reverbero (OHF) | 0,00 | tonelada (t) |  |
|  | Producción de Acero en hornos básicos de oxígeno (BOF) | 0,00 | tonelada (t) |  |
|  | Producción de sinterizado de concentrado de Hierro | 0,00 | tonelada (t) |  |
|  | Producción de peletizado de concentrado de Hierro | 0,00 | tonelada (t) |  |

Fuente: Elaboración propia

La Figura 28 muestra la evolución de la producción de acero en hornos EAF reportada en esta subcategoría, incluyendo la producción de hierro DRI para el periodo del 2000 al 2016 y la producción de arrabio para el periodo del 2000 al 2008. Como se puede apreciar, la producción de hierro y acero ha presentado una tendencia creciente hasta el año 2008. Sin embargo, en 2009, la producción disminuyó de manera significativa debido al cese de producción de arrabio en el alto horno, manteniéndose constante hasta el año 2021, a excepción del año 2020, cuando por la pandemia COVID-19 disminuyeron las actividades productivas en la mayoría de industrias.

Figura 28. Producción de hierro y acero (toneladas), 2000 - 2021

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la producción de zinc, los datos de actividad utilizados fueron la producción de zinc en la etapa de fundición y refinamiento, y el tipo de proceso utilizado (metalúrgico, pirometalúrgico o electrolítico). Los datos corresponden a las dos principales empresas que producen zinc en el país.

Una de las empresas proporcionó información de su producción de zinc por tipo de proceso, la cual fue formalmente reportada al PRODUCE. Por otro lado, la información de producción de la segunda empresa (DOE RUN) se obtuvo a partir de las estadísticas nacionales de producción minera del Ministerio de Energía y Minas. Es importante destacar que, en las estadísticas nacionales, no se registra el tipo de proceso utilizado en la producción de zinc.

A pesar que las emisiones de dióxido de carbono se generan durante la etapa de fundición se ha incluido la etapa de refinamiento, entendiendo que todo producto refinado ha pasado por una fundición previa (y por lo tanto ha generado emisiones de dióxido de carbono). La Tabla 41 presenta la información sobre los datos de actividad y las fuentes de información utilizadas.

Tabla 41. Dato de actividad y fuentes de información de 2.C.6. Producción de zinc

| Fuente de emisión | Dato de actividad | Valor | Unidad | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producción de zinc | Producción minera de Zinc por proceso Pirometalúrgico (fundición/refinación) | 340.626,10 | tonelada (t) | Empresa productora de zinc |
|  | Producción minera de Zinc, se desconoce el tipo de proceso (fundición) | 6.568,95 | tonelada (t) | Reporte Anual de Producción Minera 2021. Ministerio de Energía y Minas. (2023). La información utilizada corresponde a la empresa DOE RUN PERU S.R.L. |

Fuente: Elaboración propia

La Figura 29 muestra la evolución de la producción total de zinc. Como se puede observar, para los años 2010 y 2011, la cantidad de zinc producida presentó un incremento significativo, debido al aumento en la producción de la empresa que proporcionó información directa a PRODUCE. En 2010, se registró un incremento de 60% respecto al año 2009 y en 2011, un incremento de 41% respecto al año 2010. A partir de 2012, la producción de zinc ha mostrado un ligero crecimiento.

Finalmente, cabe mencionar que la empresa DOE RUN no reportó producción en las estadísticas nacionales del MINEM durante los años 2010 y 2011.

Figura 29. Producción de Zinc (toneladas), 2000 - 2021

Fuente: Elaboración propia

Factores de emisión

Para la estimación de las emisiones de dióxido de carbono por la producción de hierro y acero (2.C.1.), se aplicó un Nivel 1, de acuerdo al tipo de tecnología utilizada en el proceso, tal como se muestra en la Tabla 42.

Tabla 42. Factores de emisión utilizados en 2.C.1. Producción de Hierro y Acero

| Dato | Valor | Unidad | Factor de emisión (1) | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de emisión por defecto de CO2 para la fabricación de acero en horno de arco eléctrico (EAF) | 0,08 | toneladas de CO2 / toneladas de acero producido | D | Directrices del IPCC de 2006, Vol. 3, Pág. 4.27, cuadro 4.1 |
| Factor de emisión por defecto de CO2 para la producción de hierro (arrabio) | 1,35 | tonelada de CO2 / tonelada de arrabio producido | D |  |
| Factor de emisión por defecto de CO2 para la producción de hierro directamente reducido (DRI) | 0,70 | toneladas de CO2 / toneladas de hierro producido | D |  |
| (1) CS = País específico; D= Valor por defecto del IPCC |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, para la estimación de las emisiones de dióxido de carbono derivadas de la producción de zinc, se aplicó el Nivel 1, de acuerdo con el tipo de proceso según la tecnología utilizada. Para el caso, donde se desconoce el tipo de proceso utilizado para producir zinc por fundición, se aplicó el factor por defecto indicado por las Directrices del IPCC de 2006 que se basa en una ponderación de factores de emisión conocidos (60% Imperial Smelting, 40% Waelz Kiln). Para la producción de zinc con proceso pirometalúrgico, se aplicó el factor de emisión por defecto para ese tipo de proceso, tal como se muestra en la Tabla 43.

Tabla 43. Factores de emisión utilizados en 2.C.6. Producción de Zinc

| Dato | Valor | Unidad | Factor de emisión (1) | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de emisión por defecto de CO2 para la producción de zinc | 1.72 | toneladas de CO2 / toneladas de zinc producido | D | Fuente: Directrices del IPCC de 2006. Vol. 3, Pág. 4.88, cuadro 4.24 |
| Factor de emisión para proceso pirometalúrgico (Imperial Smelting Furnace) (toneladas de CO2/ tonelada de zinc) | 0.43 | toneladas de CO2 / toneladas de zinc producido | D |  |
| (1) CS = País específico; D= Valor por defecto del IPCC |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia

### Incertidumbre y coherencia temporal

Incertidumbre

El análisis de incertidumbre de la categoría industria de los metales (2.C.) se ha realizado aplicando el método de Nivel 1 para la estimación de incertidumbre propuesta por las Directrices del IPCC de 2006. Se realizó la evaluación de la incertidumbre para las emisiones de CO2 de la producción hierro y acero, y zinc, considerando la incertidumbre asociada a los datos de actividad y factores de emisión de las variables de cada subcategoría. Un resumen de los resultados de la incertidumbre combinada por subcategoría se presenta en la Tabla 44.

Respecto a la incertidumbre de los datos de actividad, tanto la información brindada por las empresas como la información obtenida de las estadísticas nacionales no contaban con valores de incertidumbre, por lo que se utilizaron valores por defecto. Asimismo, para la incertidumbre de los factores de emisión, se utilizaron los valores por defecto, de acuerdo al nivel metodológico utilizado en las estimaciones de GEI, indicados los cuadros 4.4 y 4.25 del Capítulo 2, Volumen 3 de las Directrices del IPCC de 2006.

A los datos de actividad se le atribuye un valor de incertidumbre de ± 10% que corresponde a los datos nacionales de producción. Por su parte, al factor de emisión se le atribuye un valor de incertidumbre de ± 25% para la producción de hierro y acero, y de ± 10% para la producción de zinc en un nivel 1.

La subcategoría con mayor incertidumbre combinada es la producción de zinc, con un ± 50,99%, debido al elevado valor de incertidumbre del factor de emisión por defecto utilizado, considerado cuando se desconoce los tipos de procesos utilizados.

Tabla 44. Incertidumbres de las emisiones de GEI de 2.C. Industria de los metales

| Fuente de emisión | Gas | Inc. DA | Inc. FE | Inc. Comb. | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % | % |  |
| 2.C.1. Producción de hierro y acero | CO2 | 10 | 25 | ± 26.93% | La incertidumbre asociada a los datos de actividad y factores de emisión fueron tomados de las Directrices del IPCC de 2006, Volumen 3, Capítulo 4, Página 4.33 |
| 2.C.6. Producción de zinc | CO2 | 10 | 50 | ± 50.99% | La incertidumbre asociada a los datos de actividad y factores de emisión fueron tomados de las Directrices del IPCC de 2006, Volumen 3, Capítulo 4, Página 4.90 |

Fuente: Elaboración propia

Coherencia temporal

La serie temporal anual correspondiente al periodo 2000 al 2021 es consistente tanto en las metodologías empleadas como en las fuentes de información utilizadas. Durante el periodo 2000-2008, se registraba la producción de arrabio en el país, lo que generó mayores emisiones en comparación con el periodo de 2009 en adelante. En consecuencia, la categoría industria de los minerales (2.C.) presenta una serie temporal coherente.

### GC/CC

Se han aplicado los procedimientos de CC generales y específicos establecidos en las Directrices del IPCC de 2006. Los procedimientos específicos para la categoría industria de los metales (2.C.) se presentan en el Anexo 2 (Tabla A2. 3).

Respecto a la GC, se ha realizado un análisis de los hallazgos identificados en las revisiones del INGEI mencionadas en la sección 1.4.2 del presente informe. Es así como, en el presente RAGEI se incluyeron las recomendaciones que se identificaron como factibles en el corto plazo, mientras que, los demás hallazgos, serán analizados para evaluar la factibilidad de su aplicación en los siguientes reportes. La Tabla 45 presenta el estado de implementación de estos hallazgos.

Tabla 45. Implementación de recomendaciones de la GC en 2.C. Industria de los metales

| N° | Recomendaciones | Estado de implementación |
| --- | --- | --- |
| Generalidades |  |  |
| 1 | Incluir en el Plan de Mejora la actividad conjunta con la Sociedad Nacional de Industria tendiente a completar la cartografía de las actividades industriales que se llevan a cabo en el país. | Implementado en esta edición |
| 2 | Llevar a cabo la actividad planeada en el ítem 1, a fin de identificar las actividades industriales emisores de GEI, para asegurar la exhaustividad del sector. | No implementado. En revisión para ser incluida en los siguientes ciclos de inventario. |
| 3 | Reportar como “NO” aquellas actividades acerca de las cuales Perú ha indagado sobre su existencia en el país y hasta el momento no ha encontrado prueba fehaciente de que estén o hayan estado presentes. | Implementado en esta edición |
| 4 | Reportar como “NE” las emisiones de GEI de las actividades que se llevan a cabo en el país para las cuales no hay metodología de estimación en las Directrices del IPCC de 2006. | Implementado en esta edición |
| 5 | Incluir en el documento de reporte, donde corresponda, mención explícita de las industrias del inventario que no ocurren en el país. | Implementado en esta edición |
| 2.C.1. Producción de hierro y acero |  |  |
| 6 | Estimar e incluir en el reporte las emisiones asociadas a la producción de arrabio en el alto horno. | Implementado en esta edición |
| 7 | Reportar en el documento que no hubo producción de coque en las plantas de producción de hierro y acero. - El alto horno operó hasta 2008. Pero el coque empleado fue importado. | Implementado en esta edición |
| 8 | Reportar en el documento de reporte que el gas de alto horno se empleó íntegramente en la acería para generación de calor y las emisiones correspondientes se reportaron en la categoría 2.C.1. - La acería no produjo nunca coque localmente. El gas de alto horno se utilizó para generación de calor en la misma acería, por lo tanto, las emisiones correspondientes se reportaron en esta categoría. | En proceso de implementación. Se ha agregado descripción aclarando que, durante el periodo de operación del alto horno, el gas de alto horno fue utilizado en su totalidad para la generación de calor en la planta de acería. Se solicitará a las empresas de hierro y acero información sobre la cantidad de gas de alto horno utilizado en los procesos de acería, con el fin de calcular las emisiones correspondientes e incluirlas en los próximos reportes. |
| 9 | Averiguar la fuente de carbono utilizada en la producción de arrabio en alto horno, y si se produce coque metalúrgico estimar y reportar las emisiones correspondientes tanto en el sector PIUP (emisiones de proceso) como en el sector Energía (emisiones energéticas de producción de combustibles sólidos). Asegurar que no exista un doble conteo de estas emisiones, si es que en este próximo ciclo se estiman la producción de coque metalúrgico en el sector Energía. Si la fuente es biomasa (leña), estimar y reportar las emisiones correspondientes e incluir las emisiones de CO2 dentro de las partidas informativas en el sector Energía asegurándose que el sector energía incluye las emisiones de CH4 y N2O en los totales nacionales. | Implementado en esta edición |
| 2.C.6. Producción de zinc |  |  |
| 10 | Identificar si se utiliza algún agente reductor en la producción de Zinc y, en caso afirmativo, identificar el tipo y cantidades de agente reductor utilizado para la producción de Zinc, y descontar las emisiones correspondientes del Sector Energía, en la categoría 1.A.2, para la subcategoría que corresponda. | No implementado. En revisión para ser incluida en los siguientes ciclos de inventario. |

Fuente: Elaboración propia

### Recálculos

Las emisiones de la categoría industria de los metales (2.C.) fueron recalculadas para los años 2000, 2005, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2019, debido a los cambios realizados en respuesta al proceso de revisión y sus impactos en las tendencias de las emisiones. La Tabla 46 presenta el impacto de los nuevos cálculos sobre las emisiones en cada una de las subcategorías, en comparación con la edición anterior. Las mayores variaciones porcentuales para toda la serie temporal recalculada, se dan tanto en la subcategoría producción de hierro y acero como en la producción de zinc con 72,80% (2016) y -76,13% (2019), respectivamente. Ello debido a los cambios introducidos en ambas subcategorías.

Tabla 46. Comparación de emisiones de 2.C. Industria de metales

| Subcategoría | Descripción | Emisiones (kt CO2 eq) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2019 | 2021 |
| 2.C.1. Producción de hierro y acero | INGEI 2019 | 592,10 | 574,87 | 185,79 | 150,83 | 157,88 | 390,54 | 250,46 |  |
|  | INGEI 2021 | 584,49 | 624,24 | 144,80 | 150,82 | 153,53 | 106,22 | 97,63 | 102,65 |
|  | Diferencia (%) | -1,29 | 8,59 | -22,06 | 0,00 | -2,75 | -72,80 | -61,02 |  |
| 2.A.2. Producción de zinc | INGEI 2019 | 221,02 | 281,40 | 383,75 | 557,58 | 578,70 | 537,22 | 613,91 |  |
|  | INGEI 2021 | 194,49 | 123,47 | 96,19 | 150,30 | 156,11 | 143,71 | 146,54 | 157,77 |
|  | Diferencia (%) | -12,00 | -56,12 | -74,94 | -73,04 | -73,02 | -73,25 | -76,13 |  |

Fuente: Elaboración propia

Los cambios introducidos han sido los siguientes:

- Actualización de los datos de actividad referente a la producción de hierro y acero, identificándose que desde el año 2009 no se realizaba la producción de arrabio en el país.

- Se mejoró las estimaciones de las emisiones por la producción de zinc, dado que se recopiló información específica sobre la cantidad y tipo de proceso de producción, de una de las principales empresas productoras de zinc a nivel nacional. En la edición anterior, solo se utilizaba información estadística nacional.

### Plan de mejora

La Tabla 47 presenta las principales mejoras identificadas para esta categoría.

Tabla 47. Mejoras identificadas para 2.C. Industria de los minerales

| 2.C.1. Producción de hierro y acero | Mejoras planificadas para el siguiente ciclo de inventario |
| --- | --- |
|  | - Se solicitará a las empresas de hierro y acero información sobre la cantidad de gas de alto horno utilizado en los procesos de acería, con el fin de calcular las emisiones correspondientes e incluirlas en los próximos reportes. |
| 2.C.6. Producción de zinc | - Se solicitará a las empresas más información respecto al tipo de producción y proceso específico de fundición a fin de perfeccionar la estimación. |
|  | Mejoras planificadas a largo plazo |
|  | - Se identificará si se utiliza algún agente reductor en la producción de zinc y, de ser afirmativo, se realizarán las estimaciones correspondientes, así como se descontará del Sector Energía, en la categoría 1.A.2, para la subcategoría que corresponda. |

Fuente: Elaboración propia

## Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente (CRT 2.D.)

Las actividades que pertenecen a esta categoría ocurren en el país, pero no han sido estimadas (NE) debido a la falta de información desagregada sobre el consumo de no energéticos, por tipo de subcategorías: uso de lubricantes (2D1), uso de parafina (2D2), otros (2D3).

Se cuenta con información agregada del “consumo final no energético” registrado en el Balance Nacional de Energía (BNE) publicado por el Ministerio de Energía y Minas. Esta información será revisada para su desagregación e inclusión en los siguientes reportes.

En el presente reporte se incluyeron las recomendaciones de las revisiones al INGEI, como parte del proceso de garantía de la calidad mencionadas en la sección 1.4.2. Las recomendaciones identificadas como factibles en el corto plazo se implementaron, mientras que, las demás recomendaciones, serán analizadas para evaluar la factibilidad de su aplicación en los siguientes reportes. La Tabla 48 presenta el estado de implementación de las recomendaciones.

Tabla 48. Implementación de recomendaciones de la GC en 2.D. Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente

| N° | Recomendaciones | Estado de implementación |
| --- | --- | --- |
| Generalidades |  |  |
| 1 | Desagregar la información sobre consumo no energético de combustibles reportada en el BNE para poder estimar las emisiones de la categoría 2.D así como las emisiones del uso de lubricantes en motocicletas y completar la CRT 1.A(d) sobre materias primas, reductores y otros usos no energéticos de los combustibles. | No implementado. En revisión para ser incluida en los siguientes ciclos de inventario. |
| 2 | Usar la clave de notación en todos los lugares donde corresponda. No dejar celdas vacías. | Implementado en esta edición |

Fuente: Elaboración propia

## Industria electrónica (CRT 2.E.)

Las actividades que comprenden esta categoría, no ocurren en el país.

## Usos de productos sustitutos para las SAO (CRT 2.F.)

### Descripción de la categoría

Esta categoría abarca las emisiones de los hidrofluorocarbonos (HFC) y, en una medida muy limitada, los perfluorocarbonos (PFC), generadas por el uso de estos gases fluorados que sirven como alternativas a las SAO.  Las áreas de aplicación de los HFC y PFC incluyen: refrigeración y aire acondicionado, extinción de incendios y protección contra explosiones, aerosoles, limpieza con solventes, agentes espumantes y otras aplicaciones (IPCC 2006).

El presente reporte incluye exclusivamente las emisiones de HFC derivadas del uso en las aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado (2.F.1.), debido a la falta de información desagregada que identifique el uso de HFC en los diferentes tipos de aplicaciones y sub aplicaciones. Las emisiones de PFCs, SF6 y NF3 no fueron estimados por la falta de información. En cuanto a las emisiones de las subcategorías: agentes espumantes (2.F.2.), protección contra incendios (2.F.3.), aerosoles (2.F.4.) y solventes (2.F.5.) fueron reportadas como “Incluido en otro lado” (IE), ya que todo el consumo agregado de HFC a nivel nacional fue asignado a la subcategoría 2.F.1.

Los usos de productos sustitutos para las SAO en refrigeración y aire acondicionado (2.F.1) es una categoría principal del INGEI.

Los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado, suelen clasificarse en seis dominios o categorías de aplicación. Estas categorías utilizan diferentes tecnologías tales como intercambiadores de calor, dispositivos de expansión, tuberías y compresores. Los seis dominios de aplicaciones son: refrigeración doméstica, refrigeración comercial, procesos industriales, refrigeración de transporte, sistemas estacionarios de aire acondicionado, sistemas móviles de aire acondicionado (IPCC, 2006).

En el año 2021, las emisiones de HFC de la refrigeración y aire acondicionado (2.F.1.) fueron 1.163,35 kt de CO2 eq, lo que representó el 15,78% de las emisiones del sector PIUP. La Tabla 49 presenta la evolución de las emisiones de GEI en esta categoría, para los principales años de la serie anual de 2000 al 2021.

Las emisiones del 2021 representaron un incremento del 6.043,90% respecto al año 2000, y de 6,69% respecto al 2020. La Figura 30, se observa que las emisiones de esta categoría mantienen un comportamiento creciente de forma sostenida desde el año 2000 al 2021, debido al incremento de las importaciones de HFC en el país, atribuible a una mayor demanda de su uso en aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado.

Tabla 49. Emisiones de GEI de 2.F.1. Refrigeración y aire acondicionado (kt CO2 eq), 2000 – 2021

| Categorías | CO2 equivalente (kt) |  |  |  |  |  |  |  | Variación (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2000/ 2021 | 2020/ 2021 |
| 2.F. Usos de productos sustitutos para las SAO | 18,94 | 53,99 | 134,16 | 377,39 | 741,06 | 908,26 | 1.090,37 | 1.163,35 | 6.043,90 | 6,69 |
| 2.F.1. Refrigeración y aire acondicionado | 18,94 | 53,99 | 134,16 | 377,39 | 741,06 | 908,26 | 1.090,37 | 1.163,35 | 6.043,90 | 6,69 |

Fuente: Elaboración propia

Figura 30. Tendencia de emisiones de GEI de 2.F.1. Refrigeración y aire acondicionado (kt CO2 eq)

Fuente: Elaboración propia

La participación del uso de HFC en refrigeración y aire acondicionado en las emisiones del sector se ha incrementado de forma sostenida, identificándose una participación en el rango de 1 a 5% en el periodo 2000 al 2012, y en el periodo del 2013 al 2021, con un valor máximo de 23% en el 2020 (1.090,37 kt de CO2 eq), tal como se muestra en la Figura 31.

Figura 31. Participación de 2.F.1 Refrigeración y aire acondicionado en las emisiones del sector PIUP, 2000 - 2021

Fuente: Elaboración propia

### Metodología

El árbol de decisiones presentado en la Figura 7.6 del Capítulo 7, Volumen 3 de las Directrices del IPCC de 2006, sugiere utilizar el método de Nivel 2a o 2b para estimar las emisiones de HFC generadas por su uso en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado (2.F.1.), dado que se trata de una categoría principal. Sin embargo, debido a la falta de datos específicos del país, desagregada por tipo de sub aplicación, se aplica el método de nivel 1.

Datos de actividad

Los datos de actividad para esta categoría corresponden a la producción, importación y exportación de sustancias refrigerantes o gases fluorados. Los datos de los gases fluorados se utilizan comúnmente en productos mezclados, en los que se combinan diferentes gases para obtener características relevantes para el mercado de uso final.

De acuerdo a la información proporcionada por SUNAT, para los años anteriores a 2018, en el país no se registró producción ni exportación de gases fluorados, y solo se disponía de datos de importación, los cuales se presentaron según su forma de comercialización: “puro y mezcla”, “mezcla” y “puro”.

Con base en la información de los gases fluorados presentados como 'puro y mezcla' y 'mezcla', y considerando los porcentajes (%) de sustancias puras en las mezclas, se realizó la desagregación del contenido de cada componente, obteniendo así los datos de las sustancias puras, como HFC-23, HFC-32, HFC-125, HFC-134a, HFC-143a y HFC-152a. La información de los gases fluorados puros, como HFC-227ea, HFC-236fa y HFC-245fa, se utilizó tal como se presentó.

Para los años del 2018 al 2021, la información se obtuvo a partir de los reportes anuales al Protocolo de Montreal del consumo de sustancia hidrofluorocarbonos (HFC) a cargo de PRODUCE.

La Tabla 50 presenta las fuentes de información utilizadas para estimar las emisiones de HFC provenientes del uso de estos gases fluorados en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado (2.F.1.).

Tabla 50. Datos de actividad y fuentes de información de 2.F.1. Refrigeración y aire acondicionado

| Fuente de emisión | Dato de actividad | Valor | Unidad | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Refrigeración y aire acondicionado | Producción de sustancia refrigerante | 0 | tonelada (t) | Respuesta de SUNAT sobre sustancias HFC (SUNAT, 2021) |
|  | Importación de sustancia refrigerante | (varios valores) | tonelada (t) | Estimado de: Años 2018 al 2021, a partir de los reportes anuales al Protocolo de Montreal del consumo de sustancia hidrofluorocarbonos (HFC) (DGAAMI, PRODUCE). Años 2013 al 2017, a partir del informe “Actualización de la base de datos del consumo de HFC y equipos de refrigeración y aire acondicionado – RAC que utilizan HFC, periodo 2013-2020”, de la consultoría sobre “Análisis económico estadístico”, teniendo como fuente la base de datos de SUNAT sobre importaciones y exportaciones de HFC. Años 2000 al 2012, estimación estadística a partir de los datos de ingreso del 2013 al 2020. |
|  | Exportación de sustancia refrigerante | (varios valores) | tonelada (t) |  |
|  | Destrucción de sustancia refrigerante | 0 | porcentaje (%) | “Actualización de la base de datos del consumo de HFC y equipos de refrigeración y aire acondicionado – RAC que utilizan HFC, periodo 2013-2020” |

Fuente: Elaboración propia

La Figura 32 presenta la evolución de la cantidad de HFC importada atribuible a aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado. Sobre los datos de actividad de los años del 2000 al 2012, no se identificó la existencia de algún estudio sobre la importación de HFC durante este periodo, en tal sentido, para este periodo 2000 al 2012, se realizó una estimación estadística considerando la evolución real ocurrida entre los años 2013 y 2020. Al respecto, la inferencia estadística identificó que un modelo de crecimiento exponencial para el periodo 2000 al 2012 se ajustaba mejor a los resultados tomando como base los datos del ingreso de HFC del periodo 2013-2020. Para los próximos RAGEI, se considerará realizar una actualización de la base de datos del consumo de HFC del periodo 2000 al 2012 teniendo en cuenta la base de datos reportada por la SUNAT, a fin de reducir la incertidumbre y considerar datos más confiables.

Figura 32. Cantidad de HFCs (toneladas), 2000 – 2021

Fuente: Elaboración propia

Factores de emisión

Para las emisiones de HFC por el uso de estos refrigerantes en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado (2.F.1.), se aplicó el método de Nivel 1.

El detalle sobre el factor de emisión utilizado se presenta en la Tabla 51. Además, se incluyen los parámetros considerados para el cálculo de las estimaciones.

Tabla 51. Factor de emisión y parámetros utilizados en 2.F.1 Refrigeración y aire acondicionado

| Dato | Valor | Unidad | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de vida del equipo | 15 | años | Directrices del IPCC de 2006. Vol. 3, Cap.7, Pág. 7.52. |
| Factor de emisión, por tipo de gas | 15 | Porcentaje (%) | Directrices del IPCC de 2006. Vol. 3, Cap.7, Cuadro 7.9. |
| Porcentaje del consumo de refrigerantes que se asigna a refrigeración y aire acondicionado, por tipo de refrigerante puro | 100 | Porcentaje (%) | Asumido |
| Tasa de crecimiento en ventas de equipos nuevos | 0 | Porcentaje (%) | Asumido, de la interpretación de: Directrices del IPCC del 2006 (IPCC, 2006) |

Fuente: Elaboración propia

### Incertidumbre y coherencia temporal

Incertidumbre

El análisis de incertidumbre del uso de HFC en refrigeración y aire acondicionado (2.F.1) se ha realizado aplicando el método Nivel 1 para la estimación de incertidumbre propuesta por las Directrices del IPCC de 2006. Se realizó la evaluación de la incertidumbre para las emisiones de HFC por el uso de estos refrigerantes en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Para la incertidumbre de los datos de actividad se asumió un valor de ± 25 %, asociado al procesamiento de información y a los supuestos de interpretación sobre las aplicaciones de las sustancias importadas.

Respecto a la incertidumbre del factor de emisión, se estimó un valor de ± 165 % calculado a partir del rango de valores de los factores de emisión por sub aplicaciones, indicados en el Cuadro 7.9 del Capítulo 7, Volumen 3 de las Directrices del IPCC de 2006.

El resultado obtenido de la incertidumbre combinada de refrigeración y aire acondicionado (2.F.1.) en el año 2021, fue de ± 166,88 %, como se presenta en la Tabla 52.

Tabla 52. Incertidumbres de las emisiones de GEI de 2.F.1. Refrigeración y aire acondicionado

| Fuente | Gas | Inc. DA | Inc. FE | Inc. Comb. | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % | % |  |
| 2.F.1. Sustitutos de Sustancias que Agotan el Ozono - Refrigeración y Aire Acondicionado | HFC | 25 | 165 | ± 166,88% | El valor de incertidumbre del dato de actividad fue establecido por juicio de experto. El valor de incertidumbre de los factores de emisión fue estimado considerando los valores indicados en las Directrices del IPCC de 2006, Vol. 3, Cap. 7, Pág. 7.60. |

Fuente: Elaboración propia

Coherencia temporal

En la serie temporal anual correspondiente al periodo 2000 al 2021, los valores de consumo de HFC para los años 2018 a 2021 fueron actualizados con la información de los reportes anuales del Protocolo de Montreal. Para los años anteriores a 2018, se evaluará y se hará el esfuerzo de actualizar la información, aplicando los mismos criterios utilizados para el período 2018-2021, con el objetivo de contar con una serie anual consistente para el período 2000-2021.

### GC/CC

Se han aplicado los procedimientos de CC generales y específicos establecidos en las Directrices del IPCC de 2006. Los procedimientos específicos por el uso de HFC en refrigeración y aire acondicionado (2.F.1.)  se presentan en el Anexo 2 (Tabla A2. 4).

Respecto a la GC, se ha realizado un análisis de los hallazgos identificados en las revisiones del INGEI mencionadas en la sección 1.4.2 del presente informe. Es así como, en el presente RAGEI se incluyeron las recomendaciones que se identificaron como factibles en el corto plazo, mientras que, los demás hallazgos, serán analizados para evaluar la factibilidad de su aplicación en los siguientes reportes. La Tabla 53 presenta el estado de implementación de estos hallazgos.

Tabla 53. Implementación de recomendaciones de la GC en 2.F.1. Refrigeración y aire acondicionado

| N° | Recomendaciones | Estado de implementación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Se recomienda mejorar las estimaciones realizadas, buscando información sobre consumos para lograr: (1) desagregar los datos de importación-exportación de gases a granel en las diferentes subcategorías y (2) desagregar las emisiones de la subcategoría 2F1 en las diferentes sub-aplicaciones. | No implementado. En revisión para ser incluida en los siguientes ciclos de inventario. |
| 2 | Como se trata de una categoría principal de fuente, implementar medidas para realizar las estimaciones con metodología de Nivel 2. | No implementado. En revisión para ser incluida en los siguientes ciclos de inventario. |
| 3 | Incluir en el plan de mejora la recolección de información sobre todos los gases F relevantes para la categoría 2.F. | Implementado en esta edición |
| 4 | Recolectar la información sobre todos los gases F empleados en Perú para la categoría 2.F y estimar y reportar las correspondientes emisiones. | No implementado. En revisión para ser incluida en los siguientes ciclos de inventario. |
| 5 | Evaluar la información existente y, de ser necesario, colectar nueva información sobre uso de HFCs según tipo de sub-aplicación. | No implementado. En revisión para ser incluida en los siguientes ciclos de inventario. |
| 6 | Estimar y reportar las emisiones de HFCs por tipo de sub-aplicación. | No implementado. En revisión para ser incluida en los siguientes ciclos de inventario. |
| 7 | Aclarar en el documento de reporte que Perú cuenta con la información necesaria para desagregar el contenido de cada uno de los componentes de una mezcla de gases F. | Implementado en esta edición |
| 8 | Recopilar datos para emplear un método de nivel 2 para estimar las emisiones de los usos de HFCs como sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono. | No implementado. En revisión para ser incluida en los siguientes ciclos de inventario. |
| 9 | Reportar la información referida a la contabilización de las emisiones procedentes de la fabricación, el uso, el desmantelamiento, la destrucción química y los bancos de productos químicos | No implementado. En revisión para ser incluida en los siguientes ciclos de inventario. |

Fuente: Elaboración propia

### Recálculos

Las emisiones por el uso de HFC en refrigeración y aire acondicionado (2.F.1.) para el año 2019 fueron recalculadas utilizando los datos de los reportes anuales al Protocolo de Montreal del consumo de sustancia HFC. La Tabla 54 presenta el impacto de los nuevos cálculos sobre las emisiones totales por los usos de productos sustitutos para las SAO en refrigeración y aire acondicionado, en comparación con la edición anterior. Se observa que para el año 2019, existe una variación mínima porcentual de -0.18%.

Tabla 54. Comparación de emisiones 2.F.1. Refrigeración y aire acondicionado

| 2.F.1. Refrigeración y aire acondicionado | Emisiones (kt CO2 eq) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2019 | 2021 |
| INGEI 2019 | 18.94 | 53.99 | 134.16 | 204.85 | 313.99 | 502.35 | 909.91 |  |
| INGEI 2021 | 18.94 | 53.99 | 134.16 | 204.85 | 313.99 | 502.35 | 908.26 | 1.163,35 |
| Diferencia (%) | - | - |  |  |  |  | -0.18 |  |

Fuente: Elaboración propia

Los cambios introducidos han sido los siguientes:

- Se actualizó los datos de actividad para las estimaciones de la serie temporal del 2018 al 2021, a partir de los reportes anuales al Protocolo de Montreal del consumo de sustancia hidrofluorocarbonos (HFC) elaborado por la DGAAMI de PRODUCE.

### Plan de mejora

A continuación, en la Tabla 55, se presentan las principales mejoras identificadas para esta categoría.

Tabla 55. Mejoras identificadas para 2.F.1. Refrigeración y aire acondicionado

Mejoras planificadas para el siguiente ciclo de inventario

- Se implementarán mecanismos de colaboración para recoger información sobre consumos que permita desagregar los datos de importación-exportación de gases a granel en las diferentes subcategorías y desagregar las emisiones de la subcategoría 2F1 en las diferentes sub aplicaciones.

- Se identificará y procesará información sobre todos los gases fluorados empleados en el país para la categoría 2F, para estimar y reportar as correspondientes emisiones.

- Se reportará la información referida a la contabilización de las emisiones procedentes de la fabricación, el uso, el desmantelamiento, la destrucción química y los bancos de productos químicos

- Se evaluará y se hará el esfuerzo de actualizar la información de HFC para los años anteriores al 2018, aplicando los mismos criterios utilizados para el período 2018-2021, con el objetivo de contar con una serie anual consistente para el período 2000-2021.

Mejoras planificadas a largo plazo

- Se implementarán medidas para realizar las estimaciones con metodología de Nivel 2.

- Estimar y reportar las emisiones de HFCs por tipo de sub aplicación.

Fuente: Elaboración propia

## Manufactura y utilización de otros productos (CRT 2.G.)

### Descripción de la categoría

Esta categoría abarca las emisiones del hexafluoruro de azufre (SF6) y de los perfluorocarbonos (PFC) generadas en la manufactura y utilización de los equipos eléctricos y muchos otros productos. En la mayoría de estas aplicaciones, el SF6, el PFC o el N2O se incorporan deliberadamente en los productos, para explotar una o varias de las propiedades físicas de la sustancia química, como la elevada constante dieléctrica del SF6, la estabilidad de los PFC y los efectos anestésicos del N2O (IPCC 2006).

El presente reporte incluye exclusivamente las emisiones de SF6 derivadas de su uso en equipos eléctricos (2.G.1.), estimadas por primera vez para Perú. Las emisiones correspondientes SF6 y PFCs de otros usos de productos (2.G.2.) se reportan como NO, debido a la falta de evidencia concluyente que confirme que estas actividades se realicen o se hayan realizado en el país. Por otro lado, las emisiones de N2O de usos de productos (2.G.3.) se reportan como NE, dado que esta actividad se lleva a cabo en el país, pero aún no se ha recopilado la información necesaria para su estimación.

El uso de SF6 en equipos eléctricos (2.G.1.) no es una categoría principal del INGEI.

El SF6 se emplea como aislante eléctrico y para interrumpir la corriente en los equipos utilizados en la transmisión y distribución de electricidad. Las emisiones se producen en cada etapa del ciclo de vida útil de los equipos, incluida la fabricación, la instalación, el uso, el mantenimiento y la eliminación. Los equipos eléctricos son los mayores consumidores y los más importantes usuarios del SF6 (IPCC, 2006).

En el año 2021, las emisiones de SF6 en equipos eléctricos (2.G.1.) fueron 18,72 kt CO2 eq, lo que representó el 0,25% de las emisiones del sector PIUP. La Tabla 56 presenta la evolución de las emisiones de GEI en esta categoría, para los principales años de la serie anual de 2000 al 2021.

Las emisiones del 2021 muestran una disminución de 0,14% con respecto al 2020. Las emisiones del periodo 2000 al 2010 son nulas, a excepción del año 2001 con emisiones mínimas de 0,15 kt CO2 eq, de acuerdo a lo reportado por las empresas eléctricas. En la Figura 33, se observa que las emisiones de esta categoría mantienen un comportamiento creciente desde el año 2011 al 2021, debido al incremento del uso de SF6 en los equipos eléctricos.

Tabla 56. Emisiones de GEI de 2.G.1. Equipos eléctricos (kt CO2 eq), 2000 – 2021

| Categorías | CO2 equivalente (kt) |  |  |  |  |  |  |  | Variación (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2000/ 2021 | 2020/ 2021 |
| 2.G. Manufactura y utilización de otros productos | NO | NO | NO | 9,51 | 15,08 | 18,39 | 18,75 | 18,72 | NO | -0,14 |
| 2.G.1. Equipos eléctricos | NO | NO | NO | 9,51 | 15,08 | 18,39 | 18,75 | 18,72 | NO | -0,14 |

Fuente: Elaboración propia

Figura 33. Tendencia de emisiones de GEI de 2.G.1. Equipos eléctricos (kt CO2 eq)

Fuente: Elaboración propia

La participación del uso de SF6 en equipos eléctricos en las emisiones del sector no varía significativamente a lo largo de los años, han sido menores a 1%, tal como se muestra en la Figura 34.

Figura 34. Participación de 2.G.1. Equipos eléctricos en las emisiones del sector PIUP, 2000-2021

Fuente: Elaboración propia

### Metodología

Las emisiones de SF6 provenientes por su uso en equipos eléctricos se han calculado aplicando el método de Nivel 1, según lo sugerido en el árbol de decisiones presentado en la Figura 8.1 del Capítulo 8, Volumen 3 de las Directrices del IPCC de 2006. Esta elección se debe a que el uso de SF6 en equipos eléctricos no es una categoría principal y no se dispone de factores de emisión específicos del país.

Datos de actividad

Los datos de actividad para esta categoría fueron proporcionados por las empresas eléctricas, identificadas por PRODUCE para la elaboración del presente reporte. La Tabla 57 presenta los datos de actividad y fuentes de información utilizadas para estimar las emisiones de SF6 provenientes de su uso en equipos eléctricos (2.G.1.).

Tabla 57. Dato de actividad y fuentes de información de 2.G.1. Equipos eléctricos

| Fuente de emisión | Dato de actividad | Valor | Unidad | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipos eléctricos | Consumo total de SF6 por los fabricantes de los equipos | - | kilogramos (kg) | Empresas eléctricas |
|  | Capacidad nominal total de los equipos nuevos llenados con SF6 en el sitio (y no en la fábrica) | - | kilogramos (kg) |  |
|  | Capacidad nominal total de los equipos instalados en el año | 30.64 | kilogramos (kg) |  |
|  | Capacidad nominal total de los equipos eliminados o retirados en el año | - | kilogramos (kg) |  |

Fuente: Elaboración propia

La Figura 35 presenta la evolución de la capacidad nominal de los equipos eléctricos instalados para el periodo del 2000 al 2021. Como se puede observar, la capacidad nominal de los equipos eléctricos instalados mantiene un comportamiento creciente para toda la serie temporal. Asimismo, se muestra que para el año 2001 se tuvo un valor mínimo de 0,25 toneladas de SF6, reportado por una de las empresas eléctricas.

Figura 35. Capacidad nominal total de equipos instalados (toneladas), 2000 - 2021

Fuente: Elaboración propia

Factores de emisión

Para la estimación de las emisiones de SF6 por su uso en equipos eléctricos (2.G.1.), se aplicó un Nivel 1 y se utilizaron factores por defecto que se describen en las Directrices del IPCC de 2006, tal como se muestra en la Tabla 58 .

Tabla 58. Factores de emisión y parámetros utilizados en 2.G.1. Equipos eléctricos

| Dato | Fase | Valor | Unidad | Factor de emisión (1) | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Factores de emisión por defecto de equipos eléctricos de presión cerrados (conmutadores de alta tensión) que contienen SF6 | Factor de emisión por defecto de la fabricación | 0.085 | Fracción del consumo de SF6 por fabricante | D | Aplica por defecto en un nivel 1. Fuente: Directrices del IPCC de 2006, Vol. 3, Pág. 8.16 |
|  | Factor de emisión por defecto del uso | 0.026 | Fracción anual de la capacidad nominal de todos los equipos instalados | D |  |
|  | Fracción de la carga remanente en el momento del retiro | 0.95 | Fracción | D |  |
| (1) CS = País específico; D= Valor por defecto del IPCC |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia

### Incertidumbre y coherencia temporal

Incertidumbre

El análisis de incertidumbre del uso de SF6 en equipos eléctricos (2.G.1.) se ha realizado aplicando el método de Nivel 1 para la estimación de incertidumbre propuesta por las Directrices del IPCC de 2006. Se realizó la evaluación de la incertidumbre para las emisiones de SF6 por su uso en equipos eléctricos.

Para la incertidumbre de los datos de actividad se estimó un valor de ± 25%, calculado a partir del rango de valores por defecto de la vida útil para equipos eléctricos de presión cerrado. Respecto a la incertidumbre del factor de emisión, se utilizó el valor por defecto de ± 30% indicados en el cuadro 8.5 del Capítulo 8, Volumen 3 de las Directrices del IPCC de 2006.

El resultado obtenido de la incertidumbre combinada de esta categoría en el año 2021, fue de ± 39.05%, como se presenta en la Tabla 59.

Tabla 59. Incertidumbres de las emisiones de GEI de 2.G.1. Equipos eléctricos

| Fuente | Gas | Inc. DA | Inc. FE | Inc. Comb. | Fuente de información |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % | % |  |
| 2G1. Equipos eléctricos | HFC | 25 | 30 | ± 39.05% | La incertidumbre asociada a los datos de actividad y factores de emisión fueron tomados de las Directrices del IPCC de 2006, Vol. 3, Cap. 8, Pág. 8.22 |

Fuente: Elaboración propia

Coherencia temporal

La serie temporal anual correspondiente al periodo 2000-2021 es consistente tanto en las metodologías empleadas como en las fuentes de información utilizadas. Por lo tanto, el uso de SF6 en equipos eléctricos (2.G.1.) presenta una serie temporal coherente. Sin embargo, para el periodo 2000-2010, en los años que las empresas eléctricas no registraron información, se consultará a dichas empresas para determinar si el uso de SF6 en equipos eléctricos no se llevó a cabo o si no disponen de la información para ese periodo.

### GC/CC

Se han aplicado los procedimientos de CC generales y específicos establecidos en las Directrices del IPCC de 2006. Los procedimientos específicos para equipos eléctricos (2.G.1.) se presentan en el Anexo 2 (Tabla A2. 5).

Respecto a la GC, se ha realizado un análisis de los hallazgos identificados en las revisiones del INGEI mencionadas en la sección 1.4.2 del presente informe. Es así como, en el presente RAGEI se incluyeron las recomendaciones que se identificaron como factibles en el corto plazo, mientras que, los demás hallazgos, serán analizados para evaluar la factibilidad de su aplicación en los siguientes reportes. La Tabla 60 presenta el estado de implementación de estos hallazgos.

Tabla 60. Implementación de recomendaciones de la GC en 2.G.1. Equipos eléctricos

| N° | Recomendaciones | Estado de implementación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Incluir la estimación de las subcategorías 2G1 (equipos eléctricos) y 2G3 (N2O de usos de productos), que seguro ocurren en Perú, en los próximos ciclos del inventario. Investigar si existen otros usos de SF6 y PFC (además de los que se utilizan en los equipos eléctricos), como, por ejemplo, en aceleradores de partículas en grupos de investigación o en las ventanas con vidrios insonorizados. | Parcialmente implementado (se ha estimado las emisiones de la subcategoría 2G1) |
| 2 | Averiguar si el sector eléctrico ya tiene caracterizados estas emisiones ya que probablemente tengan datos de compra de este gas SF6 (La mayor parte del SF6 utilizado en los equipos eléctricos se emplea en conmutadores y subestaciones con aislación de gas y en los disyuntores a gas, aunque parte del SF6 se emplea en líneas de alta tensión con aislación de gas y en transformadores para aparatos de medida externos con aislación de gas). Si así fuera, incluir estas emisiones en el próximo ciclo del inventario. | Implementado |
| 3 | Implementar un modelo de estimación de N2O en aplicaciones médicas, utilizando como variable indicativa por ejemplo las compras realizadas anualmente de este gas. | No implementado. En revisión para ser incluida en los siguientes ciclos de inventario. |
| 4 | Implementar las medidas de mejoras relativas a la estimación de emisiones por uso de N2O, SF6 y PFCs | No implementado. En revisión para ser incluida en los siguientes ciclos de inventario. |
| 5 | Aclarar en el documento de reporte las acciones planeadas para completar los datos faltantes del periodo 2000-2010 | Implementado en esta edición |
| 6 | Asegurar el empleo exhaustivo de las claves de notación en el documento de reporte y las CRT. | Implementado en esta edición |
| 7 | Reportar los ítems de la información solicitada a las empresas que fueron empleados como datos de actividad para la estimación de emisiones. | Implementado en esta edición |

Fuente: Elaboración propia

### Recálculo

Esta categoría es reportada por primera vez, por lo que no se realizaron nuevos cálculos.

### Plan de mejora

A continuación, en la Tabla 61, se presentan las principales mejoras identificadas para esta categoría.

Tabla 61. Mejoras identificadas para 2.G.1. Equipos eléctricos

Mejoras planificadas para el siguiente ciclo de inventario

- Se consultará a las empresas eléctricas sobre el uso de SF6 en equipos eléctricos durante el periodo 2000-2010, en los años en los que no se registró información, para determinar si el uso no se llevó a cabo o si no disponen de los datos correspondientes. - Se buscará incluir la estimación de la subcategoría 2G3 (N2O de usos de productos). - Se investigará si existen otros usos de SF6 y PFC (además de los que se utilizan en los equipos eléctricos).

Fuente: Elaboración propia

## Otros (CRT 2.H)

Los gases notificados en esta categoría dependen de las fuentes de emisión estimadas. Es común ver actividades que conducen a emisiones de COVNM, pero otras fuentes de emisión que ocurren en el país también pueden ser reportadas bajo esta categoría.

Esta categoría a menudo incluye las emisiones de las actividades de la industria alimentaria y de la industria de la pulpa y el papel.  Estas actividades ocurren en el país, pero no han sido estimadas (NE) las emisiones de GEI, debido a que en las Directrices del IPCC de 2006 no se dan orientaciones metodológicas para su estimación. Sin embargo, si se podrían calcular las emisiones de COVNM de acuerdo con la última edición de la guía EMEP/EEA 2019, disponible en https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019.

# BIBLIOGRAFÍA

ASOCEM. (2021). Reporte Estadístico Mensual - 2021. Disponible en: http://www.asocem.org.pe/archivo/files/Reporte-Estad%C3%ADstico-Mensual/2022-01/2022-01_Reporte%20Estadistico.pdf

GAUSS. (2023). Presentación “Garantía de la calidad del inventario nacional de gases de efecto invernadero del 2019 del Perú (2023)”, sobre los hallazgos y recomendaciones en el marco de la Garantía de la Calidad del RAGEI PIUP 2019, de Laura Dawidoski, experta IPPU de GAUSS (31 de enero de 2023). Obtenido en reunión de febrero del 2023 con representantes del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de la Producción.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (s.f.). Series Nacionales de INEI - Fabricación de vidrio y productos de vidrio (base 1994). https://webapp.inei.gob.pe:8443/sirtod-series/

Ministerio de Energía y Minas. (2023). Reporte Anual de Producción Minera 2021. https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/3614940-produccion-minera.

Ministerio del Ambiente. (2016).  Guía N° 3: Elaboración del Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero – Sector Procesos Industriales y Uso de Productos. Categorías: Industria de los Minerales, Industria Química e Industria de los Metales. Resolución Ministerial N° 168-2016-MINAM.

Ministerio del Ambiente. (2021). Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2016, Infocarbono. Lima: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación. https://infocarbono.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2021/06/INGEI_2016_Junio-2021_Final.pdf

Ministerio de la Producción, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2022). Reportes de consultoría sobre consumo de HFC, generados a partir de la revisión de base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Proyecto PNUD para la implementación de Montreal y Kigali).

Ministerio de la Producción. (2013). Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2012. Lima: Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación, y Competitividad Territorial – Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria. https://ogeiee.produce.gob.pe/images/Anuario/Anuario_2012.pdf

Ministerio de la Producción. (2016). Acta de estimación de masas promedios para ladrillos para el Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero de Procesos Industriales y Usos de Productos del año 2014. Lima: Dirección General de Asuntos Ambientales del Viceministerio de MYPE e Industria.

Ministerio de la Producción. (2022). Anuario Estadístico Industrial, MYPE y Comercio Interno 2021. Lima: Dirección General de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos - Oficina de Estudios Económicos. https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/1063-anuario-estadistico-industrial-mipyme-y-comercio-interno-2021

Ministerio de la Producción. (2023a). Planilla de estimación de masas promedios para ladrillos para el Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero de Procesos Industriales y Usos de Productos del año 2021. Lima: Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria del Ministerio de la Producción del Perú.

Ministerio de la Producción. (2023b). Archivo de información recopilada de las empresas, sobre sus niveles de actividad, del Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero de Procesos Industriales y Usos de Productos del año 2021. Lima: Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria del Ministerio de la Producción del Perú.

Ministerio de la Producción. (2023c). Planilla de cálculo de emisiones de GEI de la fuente 2F1, del Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero de Procesos Industriales y Usos de Productos del año 2021. Lima: Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria del Ministerio de la Producción del Perú.

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2015). Directorio de empresas 2015 de la SUNAT (Registro Único de Contribuyentes). Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

Superintendencia Nacional Aduanas y Administración Tributaria (2022). Información sobre importación y exportación de sustancias HFC. Obtenido como respuesta a Oficio N° 196-2022-PRODUCE-DGAAMI.

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2023). Obtenido de lo reportado por la Gerencia Operativa del Registro de Bienes Fiscalizados de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados.

The Intergovernmental Panel on Climate Change. (2000). Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Obtenido de The Intergovernmental Panel on Climate Change: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/spanish/gpgaum_es.html

The Intergovernmental Panel on Climate Change. (2006). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. (National Greenhouse Gas Inventories Programme, H. Eggleston, K. Miwa, T. Ngara, & K. Tanabe, Edits.) Japón: IGES. Obtenido de The Intergovernmental Panel on Climate Change: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/

The Intergovernmental Panel on Climate Change. (2013). 2013: Anthropogenic and Natural Radiative Forc¬ing. In Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Myhre, G., D. Shindell, F.-M. Bréon, W. Collins, J. Fuglestvedt, J. Huang, D. Koch, J.-F. Lamarque, D. Lee, B. Mendoza, T. Nakajima, A. Robock, G. Stephens, T. Takemura and H. Zhang). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

# ANEXOS

# Anexo 1. Procedimientos generales de control de la calidad

Tabla A1. 1. Procedimientos generales para CC

| Actividad de CC | Procedimientos |
| --- | --- |
| Lista de verificación de manejo, entrada y recopilación de datos |  |
| Verificar que las hipótesis y criterios para la selección de los datos de actividad y factores de emisión estén documentados. | - Realizar verificaciones cruzadas de las descripciones de datos de actividad y factores de emisión con información sobre las categorías y asegurar que estos estén debidamente registrados y archivados. - Efectuar la verificación y garantizar que las hipótesis y criterios estén registrados y archivados correctamente. |
| Verificar si existen errores de transcripción en los datos de entrada y la referencia. | - Confirmar que las referencias de datos bibliográficos estén debidamente citadas en la documentación interna. - Efectuar verificaciones en muestras de datos de entrada de cada categoría (ya sean medidas o parámetros utilizados en las estimaciones) para detectar posibles errores de transcripción. - Utilizar datos electrónicos siempre que sea posible para minimizar los errores de transcripción. - Comprobar que las funciones de las hojas de cálculo se utilicen para minimizar los errores de entrada/usuario: - Evitar la programación de factores como fórmulas. - Crear tablas de referencia automáticas para los valores comunes que se utilizan en los cálculos. - Usar la protección de celdas para que los datos fijos no sean modificados de manera accidental. - Realizar controles automáticos, como los controles informáticos para cálculos o controles de rango de los datos de entrada. |
| Verificar que las unidades de emisiones/remociones y parámetros se registren correctamente y que los factores de conversión se utilicen de manera apropiada. | - Verificar que las unidades estén correctamente etiquetadas en las hojas de cálculo. - Verificar que las unidades se transporten correctamente desde el principio hasta el final de los cálculos. - Verificar que los factores de conversión sean correctos. - Verificar que los factores de ajuste temporal y espacial se utilicen correctamente. |
| Verificar la coherencia de los datos entre las categorías. | - Identificar los parámetros (p. ej., datos de actividad, constantes) que son comunes a múltiples categorías y confirmar que existe coherencia en los valores utilizados para estos parámetros en los cálculos de las emisiones/remociones. |
| Verificar que el movimiento de datos de inventario entre los pasos de procesamiento sea correcto. | - Verificar que los datos de emisiones/remociones se agreguen correctamente de los niveles más bajos a los niveles más altos de información en la elaboración de resúmenes. - Verificar que los datos de emisiones/remociones se transcriban correctamente en los diferentes productos intermedios. |
| Verificar la exhaustividad. | - Confirmar que se tengan la información necesaria para todos las categorías y subcategorías. - Verificar que se encuentre justificado y documentado el uso de las claves de notación NE, NO, IE, NA y C. - Verificar si se ha definido en forma clara las categorías denominadas "Otros" |
| Verificar el CC de las fuentes de referencia para los datos de actividad a nivel nacional (Por ej. Agencias Estadísticas) | - Verificar que el organismo cuente con un Plan de CC y GC que cubra la recopilación y el manejo de los datos. - Verificar y documentar la aplicabilidad de los datos obtenidos de fuentes secundarias |
| Documentación de datos |  |
| Revisar el archivo y la documentación interna. | - Verificar que existe documentación interna detallada para respaldar las estimaciones y permitir la duplicación de los cálculos. - Verificar que cada elemento de datos básico tenga una referencia para la fuente de datos (a través de los comentarios de celda u otro sistema de anotación). - Verificar que los datos de inventario, datos de respaldo y registros de inventarios sean archivados y almacenados para facilitar una revisión detallada. - Verificar que el archivo sea cerrado y se conserve en un lugar seguro tras la finalización del inventario. - Verificar la integridad de los arreglos relacionados al archivo de datos de las organizaciones externas que participan en la elaboración del inventario. |
| Verificación de cálculos Nivel 1 |  |
| Verificar los cambios metodológicos y de datos que resultan en recálculos. | - Verificar la coherencia temporal en los datos de entrada de la serie temporal para cada categoría. - Verificar la coherencia en el método/algoritmo utilizado para los cálculos en la serie temporal. - Reproducir una muestra representativa de los cálculos de emisiones para garantizar su exactitud matemática. |
| Verificar la coherencia de la serie temporal. | - Verificar la coherencia temporal en los datos de entrada de la serie temporal para cada categoría. - Verificar la coherencia en el método/algoritmo utilizado para los cálculos en la serie temporal. - Verificar los cambios metodológicos y de datos que resultan en recálculos - Verificar que los efectos de las actividades de mitigación se reflejen adecuadamente en los cálculos de la serie temporal (Si corresponde). |
| Verificar la exhaustividad. | - Confirmar que las estimaciones se presenten para todas las categorías y todos los años desde el año base correspondiente durante el período del inventario actual. |
|  | - En relación a las subcategorías, confirmar que toda categoría sea cubierta. |
|  | - Facilitar una definición clara de las categorías de ‘Otro’ tipo. |
|  | - Verificar que los datos cuya indisponibilidad sea conocida, resultando en estimaciones incompletas de emisiones/remociones de una categoría, estén documentados, incluyendo la evaluación cualitativa de la importancia de la estimación en relación al total de emisiones netas (p. ej., las subcategorías clasificadas como ‘no estimadas’). |
| Verificar que las emisiones/remociones se estimen correctamente. | - Reproducir una muestra representativa de los cálculos de las emisiones/remociones. - En el caso que se utilicen los modelos, imitar de forma selectiva los modelos de cálculos complejos con estimaciones abreviadas para juzgar la exactitud relativa. |
| Verificar la integridad de los archivos de base de datos. | - Confirmar que los pasos de procesamiento de datos apropiados estén correctamente representados en la base de datos. - Confirmar que las relaciones de datos estén correctamente representadas en la base de datos. - Asegurar que los campos de datos estén correctamente etiquetados y cuenten con las correctas especificaciones de diseño. - Asegurar que la documentación adecuada de la operación, la estructura del modelo y la base de datos sean archivados. |
| Revisiones de tendencias | - Comparar las estimaciones de inventario actuales con las estimaciones previas de cada categoría, en caso de estar disponibles. En el caso que existan cambios o desviaciones significativos de las tendencias esperadas, es necesario volver a revisar las estimaciones y explicar la diferencia. Los cambios significativos en las emisiones o remociones de años anteriores pueden indicar los posibles errores de entrada o de cálculo. - Verificar el valor de los factores de emisión implícitos (emisiones/remociones agregadas, divididas por datos de actividad) a través de la serie temporal. ¿Se han reportado cambios en las emisiones o remociones? - Verificar si existe alguna tendencia inusual o inexplicable reportada para los datos de actividad u otros parámetros a través de la serie temporal. |
| Verificación de cálculos Nivel 2 |  |
| Evaluar la pertinencia de los factores por defecto del IPCC. | - Evaluar si las condiciones nacionales son similares a las utilizadas para desarrollar los factores por defecto del IPCC. - Comparar los factores por defecto con los factores a nivel de planta o de sitio. - Considerar las opciones para obtener factores específicos del país |
| Revisar los factores específicos del país. | - Controlar la calidad de los datos utilizados para desarrollar el factor específico del país - Evaluar si los estudios secundarios utilizados para desarrollar los factores específicos del país utilizaron (como mínimo) las actividades de CC de Nivel 1. - Comparar los factores específicos del país con los valores por defecto del IPCC; documentar alguna discrepancia significativa - Comparar los factores específicos del país con los factores a nivel de planta o de sitio - Comparar los factores de los otros países (utilizando la Base de datos de factores de emisión del IPCC). |
| Revisar las mediciones | - Determinar si los estándares nacionales o internacionales (p. ej., ISO) fueron utilizados en las mediciones. - Comparar las mediciones directas con las estimaciones utilizando un factor de emisión |
| Evaluar la coherencia de la serie temporal | - Revisar cambios significativos (> 10%) en las estimaciones anuales para categorías y subcategorías - Comparar estimaciones realizadas con enfoques “top-down” y “bottom-up” para verificar que sean de similares órdenes de magnitudes - Realizar cálculos de referencia (nivel 1) |
| Revisar los datos de actividad a nivel nacional. | - Determinar el nivel de CC obtenido por la agencia de recolección de datos. Si no fuera apropiado, considerar las fuentes de datos alternativas, tales como los conjuntos de datos internacionales o factores por defecto del IPCC - Ajustar la incertidumbre relevante de manera apropiada. - Evaluar la coherencia de la serie temporal. - Comparar los datos de actividad de múltiples referencias si es posible |
| Revisar los datos de actividad específicos de sitio | - Determinar si los estándares nacionales o internacionales fueron utilizados en las estimaciones. - Comparar los datos específicos de sitio en conjunto con (p. ej., producción) los datos/estadísticas nacionales - Comparar los datos de sitios similares - Comparar estimaciones realizadas con enfoques “top-down” y “bottom-up” para verificar que sean de similares órdenes de magnitudes |
| Estimaciones de incertidumbre de CC. | - Aplicar las técnicas de CC para las estimaciones de incertidumbre - Revisar los cálculos de incertidumbre - Documentar las hipótesis de incertidumbre y las cualidades de algunos expertos consultados |
| Verificar las estimaciones de GEI | - Comparar las estimaciones con otras estimaciones nacionales o internacionales a nivel de sector, subsector, de gas o nacional, en caso se encuentren disponibles |

Fuente: Directrices del IPCC de 2006

# Anexo 2: Procedimientos específicos de control de la calidad

Tabla A2. 1 Procedimientos específicos de la categoría industria de los minerales

| Actividad de CC | Procedimientos |
| --- | --- |
| Producción de cemento |  |
| Comparación de las estimaciones de emisiones obtenidas mediante los diferentes métodos | - Se pueden hacer comparaciones entre las emisiones estimadas mediante los diferentes niveles. Por ejemplo, si para recolectar los datos de la actividad se usa un tratamiento «de abajo hacia arriba» (es decir, recopilación de datos específicos de las plantas), los compiladores del inventario deben comparar las estimaciones de emisiones con las estimaciones calculadas a partir de los datos nacionales de producción para el cemento o el clínker (tratamiento «de arriba hacia abajo»). En los casos en los que se utiliza un método híbrido de Nivel 1/2 ó Nivel 2/3 durante un período de transición, se considera una buena práctica estimar las emisiones para todas las instalaciones que utilizan el Nivel más bajo para comparar los resultados del análisis con los resultados obtenidos con el empleo del método híbrido. Los resultados de tales comparaciones deben registrarse con fines de documentación interna, incluidas las explicaciones sobre cualquier discrepancia. |
| Revisión de factores de emisión | - Los compiladores del inventario deben comparar los factores de emisión nacionales agregados con los factores por defecto del IPPC para determinar si el factor nacional es razonable respecto del factor por defecto del IPPC. Las diferencias entre los factores nacionales y los factores por defecto deben explicarse y documentarse, en particular si son representativos de circunstancias diferentes. Si se utiliza el método agregado «de arriba hacia abajo», pero se dispone de algunos datos limitados específicos para las plantas, los compiladores del inventario deben comparar los factores al nivel de planta o de instalación con el factor agregado empleado para la estimación nacional. Esto indica si los datos son razonables y representativos. |
| Verificación de los datos de actividad específicos de las instalaciones | - Para los datos específicos de las instalaciones, los compiladores del inventario deben revisar las incoherencias entre las instalaciones para establecer si ello refleja la presencia de errores, de diferentes técnicas de medición, o bien resultan de diferencias reales en las emisiones, en las condiciones operativas o en las tecnologías. Para la producción de cemento, los compiladores del inventario deben comparar los datos de la planta (contenido de CaO del clínker, contenido de clínker en el cemento) con los de otras plantas del país. Los compiladores deben garantizar que los factores de emisión y los datos de actividad se determinan de acuerdo con los métodos de medición internacionalmente reconocidos y probados. Si las prácticas de medición no cumplen con este criterio, entonces debe evaluarse cuidadosamente la utilización de estas emisiones o datos de actividad, deben reconsiderarse las estimaciones de incertidumbre y deben documentarse las calificaciones. Si se observa un estándar elevado en las mediciones y la GC/CC se aplica en la mayoría de las instalaciones, se puede revisar hacia abajo la incertidumbre de las estimaciones de emisiones. |
| Producción de cal |  |
| Comparación de las estimaciones de emisiones obtenidas mediante los diferentes métodos | - Se pueden hacer comparaciones entre las emisiones estimadas según el método de Nivel 2, basado en la producción de cal, y el método de Nivel 3, basado en las entradas de carbonatos. De manera similar, si para estimar las emisiones se usa el método «de abajo hacia arriba» (es decir, recolección de datos específicos para las plantas), los compiladores del inventario deben comparar las estimaciones de emisiones con las estimaciones calculadas mediante datos nacionales o específicos de la planta para la producción de cal (tratamiento «de arriba hacia abajo»). En los casos en los que se utiliza un método híbrido de Nivel 1/2 o Nivel 2/3 durante un período de transición, se considera como una buena práctica estimar las emisiones para todas las instalaciones que utilizan el Nivel más bajo para comparar los resultados del análisis con los resultados derivados del empleo del método híbrido. Los resultados de tales comparaciones deben registrarse con fines de documentación interna, incluidas las explicaciones sobre cualquier discrepancia. |
| Verificación de los datos de actividad | - Los compiladores del inventario deben confirmar las definiciones correctas de los diferentes tipos de cal producidos en el país. Los compiladores del inventario deben también considerar cuidadosamente las industrias que puedan producir cal no comercial, de modo que garanticen que estos datos han sido incluidos en los datos de actividad para el inventario. |
| Producción de vidrio |  |
| Comparación de las estimaciones de emisiones obtenidas mediante los diferentes métodos | - Si se estiman las emisiones empleando el método de Nivel 3, los resultados pueden comparase con los resultados del método de Nivel 2 para ver si poseen un orden de magnitud similar. Análogamente, si se han estimado las emisiones a partir de datos «de arriba hacia abajo» mediante el método de Nivel 2, pueden compararse estos resultados con los del método más riguroso de Nivel 3 en una pequeña cantidad de instalaciones para ver si los valores por defecto utilizados en el Nivel 2 reflejan las circunstancias nacionales. El método de Nivel 2 descansa en la estimación de emisiones basada en los diferentes tipos de vidrio producidos. Estas estimaciones pueden compararse con los resultados de una auditoría de los diversos proveedores de materias primas para la industria del vidrio. Por ejemplo, pueden compararse las estimaciones nacionales con las estimaciones sobre la cantidad de piedra caliza, de ceniza de sosa y de otros carbonatos que se venden a las industrias de vidrio. Tales datos comerciales pueden obtenerse de cada proveedor o de las asociaciones comerciales. Una de las fuentes mayores de incertidumbre en la estimación de emisiones (Nivel 1 y Nivel 2) para la producción de vidrio es la proporción de cullet. La cantidad de vidrio reciclado utilizado puede variar en las distintas instalaciones de un país y en la misma instalación a través del tiempo. El tema de la proporción de cullet se perfila como un buen candidato para una investigación más profunda. |
| Otros usos de los carbonatos en los procesos |  |
| Comparación de las estimaciones de emisiones obtenidas mediante los diferentes métodos | - Las estimaciones de emisiones derivadas de cualquier Nivel pueden compararse con las de otros Niveles, aun cuando el método del Nivel 3 pueda estar dando cuenta de especies de carbonatos adicionales no incluidas en los análisis de Nivel 1 ni de Nivel 2. Si se supone que la misma fracción de calcinación alcanzada se emplea para todos los Niveles, las emisiones estimadas con los métodos respectivos serán probablemente similares en magnitud, si se considera que la piedra caliza y la dolomita tienden a contribuir con el mayor porcentaje de emisiones para estas fuentes. |
| Verificación de los datos de actividad | - Dado que la piedra caliza, la dolomita y otros carbonatos se consumen en una variedad de industrias, puede que haya una cantidad de fuentes de datos diferentes disponibles que contengan información sobre el consumo de carbonatos en las industrias respectivas. Por ejemplo, los datos para el consumo de piedra caliza en varias instalaciones de la industria del hierro y del acero podrían compararse para ver si la cantidad de fundentes utilizados es similar, en proporción a la producción al nivel de las instalaciones. También, la información específica de la planta sobre el uso de piedra caliza, dolomita y otros carbonatos como fundentes puede compararse con las estadísticas de las asociaciones industriales. Estas estadísticas pueden, a su vez, compararse con las estadísticas de nivel nacional sobre la piedra caliza, la dolomita y otros consumos de carbonatos. Suele ser útil examinar las tendencias de los datos de la actividad a través del tiempo para ver si se producen grandes fluctuaciones de un año para otro. Los compiladores del inventario deben ser cautos al sacar conclusiones basadas en los datos de tendencias, pues en estas estadísticas puede haber grandes fluctuaciones entre año y año. |

Fuente: Directrices del IPCC de 2006

Tabla A2. 2  Procedimientos específicos de la categoría industria química

| Actividad de CC | Procedimientos |
| --- | --- |
| Producción de ácido nítrico |  |
| Comparación de las estimaciones de emisiones mediante los diferentes métodos | - Si se calculan las emisiones empleando datos de plantas individuales de ácido nítrico (método «de abajo hacia arriba»), los compiladores del inventario deben comparar las estimaciones con las emisiones calculadas empleando los datos nacionales de producción (método «de arriba hacia abajo»). Deben registrar los resultados e investigar todas las discrepancias no explicadas. Dado que las categorías de fuente del N2O industrial son relativamente pequeñas comparadas con otras fuentes antropogénicas o naturales, no es factible comparar las emisiones con las tendencias medidas en la concentración de N2O atmosférico. |
| Datos al nivel de planta | - Los compiladores del inventario deben archivar suficiente información para permitir una revisión independiente de las emisiones de la serie temporal a partir del año de base y para explicar las tendencias en las emisiones al realizar comparaciones históricas. Esto es particularmente importante en los casos en que la repetición de los cálculos es necesaria, por ejemplo, cuando un compilador cambia de un uso de valores por defecto hacia valores reales determinados al nivel de la planta. |
| Revisión de las mediciones directas de las emisiones | - Si se dispone de mediciones de N2O al nivel de planta, los compiladores deben confirmar que se han utilizado métodos estándar reconocidos internacionalmente. Si las prácticas de medición no cumplen con este criterio, entonces se debe evaluar el uso de tales datos de emisiones. Además, deben reconsiderar las estimaciones de la incertidumbre a la luz de los resultados de la GC/CC. Los compiladores del inventario deben comparar los factores basados en la planta con los valores por defecto del IPCC para garantizar que los factores específicos de la planta sean razonables. Deben explicar y documentar todas las diferencias entre los factores específicos de planta y los factores por defecto y en particular, toda diferencia en las características de la planta que pueda conducir a estas diferencias. |

Fuente: Directrices del IPCC de 2006

Tabla A2. 3 Procedimientos específicos de la categoría industria de los metales

| Actividad de CC | Procedimientos |
| --- | --- |
| Producción de hierro y acero |  |
| Revisión de los factores de emisión y de los contenidos de carbono | - Los compiladores del inventario deben comparar los factores de emisión y los contenidos de carbono agregados nacionalmente con los factores y contenidos de carbono por defecto del IPPC, con el fin de determinar si el valor nacional es razonable en relación con el factor por defecto del IPPC. Las diferencias entre los valores nacionales y los valores por defecto deben explicarse y documentarse, en particular si son representativos de circunstancias diferentes. |
| Verificación de los datos de actividad específicos de la planta | - Para los datos específicos de la planta, los compiladores del inventario deben revisar las incoherencias entre plantas para establecer si éstas reflejan la presencia de errores, de técnicas de medición diferentes, o bien resultan de diferencias reales en las emisiones, en las condiciones de funcionamiento o en las tecnologías. Los compiladores deben garantizar que los factores de emisión y los datos de la actividad se determinen de acuerdo con los métodos de medición internacionalmente reconocidos y probados. Si las prácticas de medición no cumplen con este criterio, entonces la utilización de estas emisiones o datos de la actividad debe evaluarse cuidadosamente, deben reconsiderarse las estimaciones de incertidumbre y documentarse las calificaciones. Es también posible que en los sitios donde están en vigor altos estándares de mediciones y de GC/CC, la incertidumbre en la estimación de emisiones sea revisada a la baja. |
| Revisión de expertos | - En un proceso de revisión, los compiladores del inventario deben incluir las principales organizaciones industriales y comerciales relacionadas con la producción del hierro y del acero. Este proceso debe comenzar durante la etapa inicial del desarrollo del inventario, de modo que contribuya al desarrollo y la revisión de los métodos y a la adquisición de los datos. Para esta categoría de fuente puede ser útil recurrir también a revisores independientes, particularmente en relación con la recopilación inicial de datos, el trabajo de medición, la trascripción, los cálculos y la documentación. |
| Verificación de los datos de la actividad | - Para todos los niveles, los compiladores del inventario deben realizar verificaciones apoyándose en el Volumen 2, Capítulo 2 (Combustión estacionaria del Sector Energía), para garantizar que las emisiones provenientes de los agentes reductores y de los materiales de proceso (carbón, coque, gas natural, etc.) no sean contabilizadas por partida doble ni omitidas. Los compiladores deben examinar toda incoherencia entre los datos de diferentes plantas para establecer si éstas reflejan la presencia de errores, de técnicas de medición diferentes, o bien resultan de diferencias reales en las emisiones, en las condiciones de funcionamiento o en las tecnologías. Es particularmente pertinente para las estimaciones específicas de plantas sobre las cantidades de agentes reductores o sobre los contenidos de carbono declarados para los materiales de proceso. Allí donde se disponga de datos comerciales sobre el consumo de materiales de proceso, los compiladores deben comparar la agregación de las estimaciones agregadas al nivel de plantas con los totales de la industria. |
| Producción de zinc |  |
| Revisión de los factores de emisión | - Los compiladores del inventario deben comparar los factores de emisión agregados nacionalmente con los factores por defecto del IPPC con el fin de determinar si el factor nacional es razonable en relación con el factor por defecto del IPPC. Las diferencias significativas existentes entre los factores nacionales y el factor por defecto deben explicarse y documentarse, en particular si son representativas de circunstancias diferentes. |
| Verificación de los datos de actividad específicos de la instalación | - Para los datos específicos de la instalación, los compiladores del inventario deben revisar las incoherencias existentes entre instalaciones, para establecer si reflejan la presencia de errores, de técnicas de medición diferentes, o bien resultan de diferencias reales en las emisiones, en las condiciones de funcionamiento o en las tecnologías. Para la producción de cinc, los compiladores deben comparar los datos de la planta con los de otras plantas. Los compiladores deben garantizar que los factores de emisión y los datos de la actividad se determinen de acuerdo con los métodos de medición internacionalmente reconocidos y probados. Si las prácticas de medición no cumplen con este criterio, entonces la utilización de estas emisiones o datos de la actividad debe evaluarse cuidadosamente, deben reconsiderarse las estimaciones de incertidumbre y deben documentarse las calificaciones. Es también posible que en los sitios donde están en vigor parámetros altos de mediciones y de GC/CC, la incertidumbre en la estimación de emisiones sea revisada a la baja. |
| Revisión de expertos | - Los compiladores del inventario deben incluir en el proceso de revisión las principales organizaciones industriales y comerciales relacionadas con la producción del cinc. Este proceso debe comenzar al inicio del desarrollo del inventario, de modo que contribuya al desarrollo y a la revisión de los métodos y a la adquisición de los datos. Para esta categoría de fuente puede ser útil recurrir también a revisores independientes, particularmente en relación con la recolección inicial de datos, el trabajo de medición, la trascripción, los cálculos y la documentación. |
| Verificación de los datos de la actividad | - Para todos los Niveles, los compiladores del inventario deben garantizar que las emisiones generadas por los agentes reductores y los materiales de proceso (carbón, coque, gas natural, etc.) no sean contabilizadas por partida doble ni omitidas. Los compiladores deben examinar toda incoherencia existente entre los datos de diferentes plantas para establecer si reflejan la presencia de errores, de técnicas de medición diferentes, o bien resultan de diferencias reales en las emisiones, en las condiciones de funcionamiento o en las tecnologías. Esto es particularmente pertinente para las estimaciones específicas de plantas sobre las cantidades de agentes reductores o sobre los contenidos de carbono declarados para los materiales de proceso. Allí donde se disponga de datos comerciales sobre el consumo de materiales de proceso, los compiladores deben comparar la agregación de las estimaciones al nivel de plantas con los totales de la industria. |

Fuente: Directrices del IPCC de 2006

Tabla A2. 4 Procedimientos específicos de la categoría usos de productos sustitutos para las SAO

| Actividad de CC | Procedimientos |
| --- | --- |
| Refrigeración y aire acondicionado |  |
| Comparación de las estimaciones de emisiones mediante los diferentes métodos | - Cuando sea apropiado, los compiladores del inventario deben comparar las estimaciones basadas en los equipos y/o productos al nivel de las sub aplicaciones (Nivel 2a) con los resultados del enfoque por equilibrio de masas de Nivel 1b o 2b, pues los factores de emisión al nivel de los productos poseen una incertidumbre asociada intrínseca. Esta técnica también minimiza la probabilidad de que algunos usos finales no sean tomados en cuenta en los enfoques basados en los equipos y/o productos. |
| Estimación de las emisiones potenciales como situación hipotética de referencia | - Los compiladores del inventario pueden utilizar también una situación hipotética de referencia con emisiones potenciales para verificar las estimaciones reales de Nivel 1 o de Nivel 2. Al considerar el desarrollo de modelos de contabilización que pongan en concordancia las estimaciones de las emisiones potenciales y de las emisiones reales, con el tiempo, los compiladores del inventario podrán mejorar la determinación de los factores de emisión específicos del país. Cuando se aborde conjuntamente con las estimaciones de las emisiones reales, a partir de la determinación de las concentraciones atmosféricas, esta situación de referencia puede ayudar a monitorear el crecimiento de los gases de efecto invernadero confinados en los bancos, producto de los retardos en las emisiones y, por lo mismo, a mantener un seguimiento de los probables inconvenientes ambientales futuros. Este medio crucial de verificación por equilibrio de masas es particularmente efectivo para los HFC y los PFC, debido a sus características únicas y a la falta de fuentes naturales. Las emisiones potenciales de una cierta sustancia química son iguales a la cantidad de sustancia química virgen consumida en el país anualmente menos la cantidad de sustancia química recuperada para la destrucción o la exportación durante el año considerado. (Véase la Sección 2 de este volumen.) Todas las sustancias químicas consumidas serán emitidas eventualmente hacia la atmósfera a través del tiempo si no son encapsuladas de manera permanente, convertidas químicamente o destruidas. A largo plazo (más de 50 años para algunas aplicaciones), las emisiones potenciales acumulativas serán iguales a las emisiones efectivas acumulativas en aquellas aplicaciones que cesan de usar los HFC y/o los PFC y en las cuales no se practica ni la captura ni la destrucción. Dado que, para la mayoría de las áreas de utilización, como la refrigeración y las espumas, se piensa que la acumulación es el proceso dominante del presente, los cálculos de las emisiones potenciales sobreestimarán fuertemente las emisiones y resultan inadecuados como método formal aplicable a la generación de los informes anuales. El error se minimiza cuando transcurre un tiempo suficiente para que los equipos y productos que contienen HFC y/o PFC comiencen a ser retirados, aunque aún entonces, el índice de las emisiones subsiguientes pueda depender de la estrategia escogida para el término de la vida útil. Sin embargo, mientras las emisiones estén retrasadas respecto del consumo y éste siga creciendo, la sobreestimación persistirá. El error es nulo sólo si no hay retardo en las emisiones o si la tasa de crecimiento del consumo es nula durante un periodo largo. |
| Verificación de los datos nacionales de la actividad | - Para el método de Nivel 2, los compiladores del inventario deben evaluar los procedimientos de GC/CC asociados con la estimación de los inventarios de equipos y productos, sean estos específicos del país o derivados mundial o regionalmente, para garantizar que sean conformes a los procedimientos esbozados en el plan de GC/CC y que se hayan utilizado procedimientos de muestreo representativos. Esto es particularmente importante para los tipos de equipos y/o productos con sustitutos de las SAO, debido al gran tamaño de la población de equipos y productos. Para el método de Nivel 1b (equilibrio de masas), los compiladores del inventario deben evaluar y referir los procedimientos de GC/CC efectuados por las organizaciones responsables de producir información sobre el despliegue de las sustancias químicas. Los datos sobre las ventas pueden provenir de los fabricantes de gases, importadores, distribuidores o asociaciones comerciales. Si el procedimiento de GC asociado con los datos secundarios es inadecuado, entonces el compilador del inventario debe establecer sus propias verificaciones de GC para los datos secundarios, reevaluar la incertidumbre de las estimaciones de las emisiones derivadas de los datos y reconsiderar la manera de utilizarlos. |
| Verificación de los factores de emisión | - Idealmente, los factores de emisión empleados para el método de Nivel 2a deben estar basados en estudios específicos del país. Cuando se emplee esta metodología, en respaldo de los métodos de Nivel 2a, los compiladores del inventario deben comparar estos factores con los factores por defecto y con todos los valores que puedan estar contenidos en la EFDB o en otras bases de datos. Deben determinar si los valores específicos del país son razonables, dadas las similitudes o diferencias entre las circunstancias nacionales que rodean la sub aplicación en particular y aquellas que corresponden a las hipótesis para los valores por defecto. Toda diferencia entre los factores específicos del país y los factores por defecto debe ser explicada y documentada. |

Fuente: Directrices del IPCC de 2006

Tabla A2. 5 Procedimientos específicos de la categoría manufactura y utilización de otros productos

| Actividad de CC | Procedimientos |
| --- | --- |
| Equipos eléctricos |  |
| Comparación de las estimaciones de emisiones mediante los diferentes métodos | - Los compiladores del inventario deben sumar los datos de nivel de instalación que se usan como parte de un método «de abajo hacia arriba» de Nivel 3, y cotejarlos con las emisiones de nivel nacional calculadas usando datos de nivel de país (el método de Nivel 2) y/o datos de nivel de país con los factores de emisión por defecto del IPCC (el método de Nivel 1). De manera similar, el método de Nivel 2 puede cotejarse con los resultados del método de Nivel 1. Los países pueden comparar también sus resultados con aquellos que se han derivado usando un enfoque por equilibrio de masas al nivel del país, como el descrito en las Ecuaciones 7.3 y 7.9 del Capítulo 7. Si los países no tienen instalaciones de fabricación, pueden comparar también sus estimaciones con las emisiones potenciales estimadas utilizando los datos nacionales de consumo aparente. |
| Verificación de los datos de la actividad | - En todos los casos en los que los datos sobre las emisiones específicas de un sitio se obtengan a través de encuestas, los compiladores del inventario deben comparar los índices de emisión entre los sitios (ajustando para los tamaños o capacidades relativos) para identificar cualquier valor errático. Deben investigar los valores erráticos para determinar si las diferencias pueden explicarse o si hay errores en las emisiones declaradas. Como se ha señalado en la Sección 8.2.2.3, los compiladores del inventario nacional pueden facilitar tanto el acopio como la verificación de la información al nivel de las instalaciones mediante la distribución de protocolos de seguimiento de las emisiones que comprenden el enfoque de Nivel 3. Los protocolos electrónicos, como las hojas de cálculo, son particularmente útiles pues minimizan la probabilidad de cometer errores aritméticos. De esta manera, los cálculos incluidos en estos protocolos (fueren electrónicos o no) podrán verificarse después de haber sido presentados. |
| Comparación de los índices de emisión con los de otros países | - Los compiladores del inventario deben comparar los factores reales de emisión (índice de pérdidas) con los valores declarados por otros países de la región o con los valores por defecto publicados en la bibliografía científica para los equipos con similares diseños y niveles de control de emisiones. Como se ha señalado más arriba, la transparencia de las declaraciones es esencial para efectuar las comparaciones internacionales. |

Fuente: Directrices del IPCC de 2006

# Anexo 3: Análisis de incertidumbre del sector PIUP

Tabla A3. 1. Análisis de incertidumbres por el método 1

| INCERTIDUMBRE DEL SECTOR PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| Código de la categoría IPCC |  | Categoría del IPCC | Gas | Emisiones año base 2010 | Emisiones año t 2021 | Incertidumbre en los datos de nivel de actividad | Incertidumbre en el factor de emisión | Incertidumbre combinada | Contribución a la Varianza por Categoría en el año 2021 | Sensibilidad tipo A | Sensibilidad tipo B | Incertidumbre en la tendencia en las emisiones nacionales introducida por la incertidumbre en el factor de emisión | Incertidumbre en la tendencia en las emisiones nacionales introducida por la incertidumbre en los datos de actividad | Incertidumbre introducida en la tendencia en las emisiones nacionales totales según fuente de emisión y GEI |
|  |  |  |  | Datos de entrada | Datos de entrada | Datos de entrada | Datos de entrada | √ (E2 + F2) | (G · D)2 / (Σ D)2 | Nota B | D / Σ C | I · F | J · E · √2 | K2 + L2 |
|  |  |  |  | Gg CO2eq | Gg CO2eq | % | % | % | fracción | % | % | % | % | % |
| 2 |  | Procesos industriales y uso de productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2A | Industria de los minerales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2A1 | Producción de cemento | CO2 | 3.335,68 | 5.191,49 | 1,50% | 30,12% | 30,16% | 4,51% | -0,23% | 129,21% | -0,07% | 2,74% | 0,08% |
|  | 2A2 | Producción de cal | CO2 | 124,93 | 535,79 | 20,06% | 1,99% | 20,15% | 0,02% | 0,08% | 13,34% | 0,00% | 3,78% | 0,14% |
|  | 2A3 | Producción de vidrio | CO2 | 30,84 | 32,75 | 40,32% | 60,00% | 72,29% | 0,00% | -0,01% | 0,82% | 0,00% | 0,46% | 0,00% |
|  | 2A4 | Otros usos de carbonatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2A4a | Cerámicas | CO2 | 104,53 | 116,74 | 2,83% | 2,56% | 3,82% | 0.00% | -0,02% | 2,91% | 0,00% | 0,12% | 0,00% |
|  | 2A4b | Otros usos de la ceniza de Sosa | CO2 | 15,12 | 25,56 | 2,83% | 2,56% | 3,82% | 0.00% | 0,00% | 0,64% | 0,00% | 0,03% | 0,00% |
|  | 2C | Industria de los metales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2C1 | Producción de hierro y acero | CO2 | 144,76 | 102,65 | 10,00% | 25,00% | 26,93% | 0.00% | -0,04% | 2,55% | -0,01% | 0,36% | 0,00% |
|  | 2C6 | Producción de zinc | CO2 | 96,19 | 157,77 | 10,00% | 50,00% | 50,99% | 0.01% | 0,00% | 3,93% | 0,00% | 0,56% | 0,00% |
|  | 2C | Industria de los metales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2C1 | Producción de hierro y acero | CH4 | 0,04 | NO | 10,00% | 25,00% | 26,93% | - | - | - | - | - | - |
|  | 2B | Industria química |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2B2 | Producción de ácido nítrico | N2O | 31,69 | 28,90 | 2,00% | 10,00% | 10,20% | 0.00% | -0.01% | 0,72% | 0,00% | 0,02% | 0,00% |
|  | 2F | Uso de productos sustitutos para las sustancias que agotan la capa de ozono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2F1 | Refrigeración y aire acondicionado | HFC | 134,16 | 1.163,35 | 25,00% | 165,00% | 166,88% | 6.93% | 0,23% | 28,95% | 0,38% | 10,24% | 1,05% |
|  | 2G | Manufactura y utilización de otros productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2G1 | Equipos eléctricos | SF6 | NO | 18,72 | 25,00% | 30,00% | 39,05% | 0.00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,16% | 0,00% |
|  |  | Total Sector PIUP | CO2eq | 4.017,93 | 7.373,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11% |  |  |  |  | 1.27% |
|  |  |  |  |  |  | Incertidumbre en el total del sector: |  |  | 33.88% |  |  | Incertidumbre en la tendencia: |  | 11.29% |

Fuente: Elaboración propia

# Anexo 4: Resultados de emisiones del sector PIUP del 2021

Tabla A4. 1. Emisiones de GEI del sector PIUP en el 2021

| CATEGORÍAS DE FUENTES Y SUMIDEROS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO | CO2 | CH4 |  | N2O |  | HFCs | PFCs | Mezcla no especificada de HFC y PFC | SF6 |  | NF3 | NOx | CO | NMVOC | SOX | Emisiones totales GEI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kt | kt | kt CO2eq | kt | kt CO2 eq | CO2 eq (kt) |  |  | kt | kt CO2 eq | kt |  |  |  |  | CO2 eq (kt) |
| 2. Procesos industriales y uso de productos | 6.162,76 | NA, NE, NO | NA, NE, NO | 0,11 | 28,90 | 1.163,35 | NE, NO | NE, NO | 0,001 | 18,72 | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | 7.373,73 |
| 2.A. Industria de los minerales | 5.902,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | 5.902,34 |
| 2.A.1. Producción de cemento | 5191,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE | 5.191,49 |
| 2.A.2. Producción de cal | 535,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,79 |
| 2.A.3. Producción de vidrio | 32,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,75 |
| 2.A.4. Otros usos de carbonatos | 142,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE | NE | NE | NE | 142,30 |
| 2.A.4.a. Cerámicas | 116,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE | NE | NE | NE | 116,74 |
| 2.A.4.b. Otros usos de la ceniza de sosa | 25,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE | NE | NE | NE | 25,56 |
| 2.A.4.c. Producción de magnesia no metalúrgica | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2.A.4.d. Otros (sírvase especificar) | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2.B. Industria química | NA, NE, NO | NA, NE, NO | NA, NE, NO | 0,11 | 28,90 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | 28,90 |
| 2.B.1. Producción de amoníaco | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  |  |  |  | NE | NE | NE | NE | NA |
| 2.B.2. Producción de ácido nítrico |  |  |  | 0,11 | 28,90 |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  | 28,90 |
| 2.B.3. Producción de ácido adípico | NO |  |  | NO | NO |  |  |  |  |  |  | NO | NO | NO |  | NO |
| 2.B.4. Producción de caproalactama, glyoxal y ácido glyoxílico | NO |  |  | NO | NO |  |  |  |  |  |  |  |  | NO | NO | NO |
| 2.B.5. Producción de carburo | NE, NO | NE, NO | NE, NO |  |  |  |  |  |  |  |  | NE | NE | NE | NE | NE, NO |
| 2.B.6. Producción de dióxido de titanio | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |
| 2.B.7. Producción de ceniza de sosa | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |
| 2.B.8. Producción petroquímica y de negro de humo | NO | NO | NO |  |  |  |  |  |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2.B.9. Producción fluoroquímica |  |  |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  |  | NO |
| 2.B.10. Otros (especificar) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2.C. Industria de los metales | 260,42 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | 260,42 |
| 2.C.1. Producción de hierro y acero | 102,65 | NO | NO |  |  |  |  |  |  |  |  | NE | NE | NE | NE | 102,65 |
| 2.C.2. Producción de ferroaleaciones | NO | NO | NO |  |  |  |  |  |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2.C.3. Producción de aluminio | NO |  |  |  |  |  | NO |  | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2.C.4. Producción de magnesio | NO |  |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2.C.5. Producción de plomo | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2.C.6. Producción de zinc | 157,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE | NE | NE | NE | 157,77 |
| 2.C.7. Otros (especificar) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2.D. Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO |  |  |  |  |  |  | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO |
| 2.D.1. Uso de lubricantes | NE | NE | NE | NE | NE |  |  |  |  |  |  | NE | NE | NE | NE | NE |
| 2.D.2. Uso de la cera parafina | NE | NE | NE | NE | NE |  |  |  |  |  |  | NE | NE | NE | NE | NE |
| 2.D.3. Otros (especificar) | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2.E. Industria electrónica |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  |  | NO |
| 2.E.1. Circuitos integrados o semiconductores |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  |  | NO |
| 2.E.2. Pantalla plana tipo TFT |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  |  | NO |
| 2.E.3. Células fotovoltaicas |  |  |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  |  | NO |
| 2.E.4. Fluidos de transferencia térmica |  |  |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  |  | NO |
| 2.E.5. Otros (especificar) |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  |  | NO |
| 2.F. Uso de productos sustitutos para las SAO |  |  |  |  |  | 1.163,35 | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO |  |  |  |  | 1.163,35 |
| 2.F.1. Refrigeración y aire acondicionado |  |  |  |  |  | 1.163,35 | NE | NO | NE | NE | NE |  |  |  |  | 1.163,35 |
| 2.F.2. Agentes espumantes |  |  |  |  |  | IE | NE | NO | NE | NE | NE |  |  |  |  | IE, NE |
| 2.F.3. Protección contra incendios |  |  |  |  |  | IE | NE | NO | NE | NE | NE |  |  |  |  | IE, NE |
| 2.F.4. Aerosoles |  |  |  |  |  | IE | NE | NO | NE | NE | NE |  |  |  |  | IE, NE |
| 2.F.5. Solventes |  |  |  |  |  | IE | NE | NO | NE | NE | NE |  |  |  |  | IE, NE |
| 2.F.6. Otras aplicaciones (especificar) |  |  |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  |  |  | NO |
| 2.G. Manufactura y utilización de otros productos | NO | NO | NO | NE, NO | NE, NO | NO | NO | NO | 0,001 | 18,72 | NO | NO | NO | NO | NO | 18,72 |
| 2.G.1. Equipos eléctricos |  |  |  |  |  | NO | NO | NO | 0,001 | 18,72 | NO |  |  |  |  | 18,72 |
| 2.G.2. SF6 y PFCs de otros usos de productos |  |  |  |  |  |  | NO |  | NO | NO |  |  |  |  |  | NO |
| 2.G.3. N2O de usos de productos |  |  |  | NE, NO | NE, NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE, NO |
| 2.G.4. Otros (especificar) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2.H. Otros | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NA, NO | NA, NO | NA, NO | NA, NO | NA, NO | NA, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NE, NO | NA, NE, NO |
| 2.H.1. Industria de la pulpa y del papel | NE | NE | NE | NE | NE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NE | NE | NE | NE | NA, NE |
| 2.H.2.Industria de alimentos y bebidas | NE | NE | NE | NE | NE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NE | NE | NE | NE | NA, NE |
| 2.H.3. Otros (especificar) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |

Fuente: Elaboración propia

Notas empleadas:

NO: Emisiones que no ocurren en Perú.

IE: Emisiones incluidas en otra subcategoría.

NE: Emisiones no estimadas para el inventario.

NA: No se genera la emisión de ese GEI en esa categoría.

# Anexo 5: Datos de los responsables del RAGEI

| Datos | Descripción |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos | María Ysabel Valle Martínez |
| Cargo | Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria |
| Correo Electrónico | mvalle@produce.gob.pe |
| Institución | Ministerio de la Producción |

| Datos | Descripción |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Marco Osorio Villegas |
| Cargo | Especialista técnico ambiental Coordinador RAGEI |
| Correo Electrónico | mosorio@produce.gob.pe |
| Institución | Ministerio de la Producción |

En este caso la producción nacional solo ocurre por parte de una empresa.

De acuerdo a las “Importaciones de carbonato de sodio - Exportaciones de carbonato de sodio” brindadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (2023). Obtenido de lo reportado por la Gerencia Operativa del Registro de Bienes Fiscalizados de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados.

En la subcategoría 2A3 ya se contabilizan las emisiones de CO2 del consumo de carbonato de sodio en la producción de vidrio.

El reporte de las empresas se mantiene en confidencialidad y por tal motivo en este documento no se mencionan los nombres de las empresas ni los datos reportados. Sin embargo, los medios de verificación están archivados en la fuente citada como: Archivo de niveles de actividad RAGEI PIUP 2021 (PRODUCE, 2023b).

Contrato IC-002-2021, a cargo del PNUD, requerida por la DIGAMI, PRODUCE

Asignado por el equipo compilador del RAGEI de PRODUCE, en enero del 2023, para la elaboración del presente informe.